AMENAJARE CONSTRUCTIE PENTRU GRADINITA- GRADINITA CSIPIKE

#### SFÂNTU GHEORGHE

PROIECT NR. 494/2012

PIESE SCRISE – FAZA DALI

PR. NR. 494/ 2012

| DENUMIREA LUCRARII: | AMENAJARE CONSTRUCTIE PENTRU GRADINITA - GRADINITA CSIPIKE. |
| --- | --- |
| LOCALITATEA: | SFÂNTU GHEORGHE, str Kriza János nr. 1. JUD.COVASNA |
| BENEFICIAR: | GRADINITA DE COPII „CSIPIKE” CU PROGRAM PRELUNGIT |
| PROIECTANT: | SC BIRO PROIECT SRL – SF.GHEORGHE, JUD.COVASNA |
| PROIECT: | Faza DALI |

LISTA ŞI SEMNĂTURILE PROIECTANŢILOR

| ŞEF DE PROIECT: | ING BAGOLY-GASPAR TIBOR |  |
| --- | --- | --- |
| ARHITECTURĂ: | ARH. ZSIGMOND PAL |  |
| REZISTENŢĂ | ING. DOMBI TÜNDE |  |
| ELECTRICE | ING TODOR GEZA |  |
| APA-CANAL, TERMICE | ING VEKONY PETER |  |

Sfântu Gheorghe, aprilie 2012

##### BORDEROU

A. PIESE SCRISE

| ##### Foaie de capăt şi semnături |  |
| --- | --- |
| ##### Borderou |  |
| ##### Memoriu general |  |
| ##### Deviz general |  |
| ##### Certificat de urbanism |  |

B. PIESE DESENATE

| Plan de incadrare in zona | Scara 1:2000 | A-00 |
| --- | --- | --- |
| Plan de situaţie existent | Scara 1:500 | A-01 |
| Plan parter existent | Scara 1:75 | A-02 |
| Plan învelitoare existent | Scara 1:75 | A-03 |
| Secţiune transversala | Scara 1:75 | A-04 |
| Faţada vest existent | Scara 1:75 | A-05 |
| Faţada nord-sud existent | Scara 1:75 | A-06 |
| Plan de situaţie propus | Scara 1:500 | A-07 |
| Plan parter propus | Scara 1:75 | A-08 |
| Plan etaj propus | Scara 1:75 | A-09 |
| Plan învelitoare propus | Scara 1:75 | A-10 |
| Secţiune A-A, B-B propus | Scara 1:75 | A-11 |
| Secţiune C-C propus | Scara 1:75 | A-12 |
| Faţada vest propus | Scara 1:75 | A-13 |
| Faţada nord, sud propus | Scara 1:75 | A-14 |
| Plan de situaţie electrice | Scara 1:500 | E-01 |
| Plan de situaţie apă-canal | Scara 1:500 | AC-01 |

Întocmit arh Zsigmond Pál

A. PIESE SCRISE

I. Date Generale

1. 	DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII: AMENAJARE CONSTRUCTIE PENTRU GRADINITA  - GRADINITA CSIPIKE.

2. 	AMPLASAMENTUL: Mun. SFÂNTU GHEORGHE, str Kriza János nr. 1.

JUD.COVASNAJUDEŢUL COVASNA,

3.	BENEFICIARUL INVESTIŢIEI: GRADINITA DE COPII „CSIPIKE” CU PROGRAM PRELUNGIT

4.	ELABORATORUL DOCUMENTAŢIEI: SC BIRO PROIECT SRL – SF.GHEORGHE, JUD.COVASNA

II. Descrierea investiţiei

1.Situaţia existentă a obiectivului de investiţii

Localizarea obiectivului, amplasament

Amplasamentul se află în zona centrală a localităţii Sfântu Gheorghe, strada Kriza János nr. 1

Clădirea este o construcţie din zidărie portantă de cărămidă cu un singur nivel şi se află în incinta grădiniţei Csipike, cu acces din strada Gödri Ferenc. Datele topografice sunt prezentate în planul de situaţie A-01. Conform Extrasului CF nr. 28842 – nr top 224/1,  225/1, 224/4 cu suprafaţa terenului de 2744 m2 , CF 27816 nr top 137/a/2 cu suprafaţa terenului de 677 m2.

Statutul juridic şi regimul juridic de protecţie

Imobilul se află în proprietatea Municipiului Sfântu Gheorghe, conform inventarului domeniului public al municipiului Sf. Gheorghe, aprobat cu HG nr.975/2002. poziţia 601,602 .

Scurt istoric

Clădirea studiată e o construcţie din cărămidă construită  în  anii 1970  funţiunea ei iniţială fiind de centrala termică. În ultimii ani, după refacerea sistemului de încălzire ale clădirilor pe care deservea, construcţia nu a mai fost folosită şi a început să se degradeze.

Alcătuire generală, starea tehnică

Clădirea are un singur nivel: parter, planul având forma dreptiunghiulară.  Ea adăposteşte două încăperi de diferite dimensiuni, spaţii destinate pentru instalaţiile centralei termice şi spaţii aferente : atelier şi grup sanitar. Construcţia are două accese din exterior.

Structura  -  Situatia actuala

Cladirea existenta care preconizam sa amenajam a fost construit in anii 1975 – 1976 pe regim de inaltime parter cu o structura de rezistenta alcatuita din:

- Fundatii continui sub ziduri din beton simplu.

- Pereti portante din zidarie de caramida.

- Planseu si grinzi din beton armat monolit.

- Acoperis pe sarpanta de lemn.

In general structura cladirii se afla in stare buna. In ax 1, la partea nordica a imobilului, in peretele de zidarie au aparut fisuri din cauza unei tasari a fundatiei.

Finisajele (tencuieli, pardoseli) si inchiderile sunt in stare mai slaba datorita nefolosirii si neintretinerii cladirii in ultimii 4 – 5 ani.

Dezveliriile s-au pus la evidenta, ca toate fundatiile au fost executate pe o umplutura de moloz respectiv pe ruinele unor pivnite vechi.

Clădirea prezintă anumite degradări, şi necesită renovare.

III. Date tehnice ale investiţiei

1. Descrierea lucrărilor de bază

Conform temei de proiectare, se propune reamenajarea şi extinderea constructiei existente în grădiniţă. Extinderea  va fi realizată la nivelul parterului şi prin supraetajarea ei. Astfel, se va realiza regim de inaltime P+1E. Grădiniţa va avea capacitate de 3 săli de gradinita, pentru câte 20-25 copii.

În acest scop vor fi necesare următoarele intervenţii :

- La parter se vor executa lucrări de renovare, modernizare la spaţiile existente, demolarea unei porţiuni de perete exterior şi recompartimentarea grupului sanitar. Se va închide golul existent între grupul sanitar şi încăperea nr.1. De-alungul faţadei principale se va realiza o extindere de 2.10 m lăţime spre curte.

Intrarea principală va fi din terasa acoperită propusă. Prin windfangul propus se ajunge în hol care face legătură între sala de grupă nr 1 şi sala multifuncţională. La grupul sanitar va  fi recompartimentat cu pereţi din gipscarton. În această zonă va fi amenajat şi un mic depozit pentru materiale de curăţenie, şi moncharge . Prin scara nouă propusă din beton armat, se ajunge la nivelul etajului propus.

În partea laterală a clădirii  se propune o mică extindere, cu dimensiuni de 5,75 x 5,80 m, care va adăposti centrala termică şi un mic atelier. Aceste spaţii vor avea acces direc din exterior, din terasa acoperită nou propusă.

- Etajul I. Se va supraetaja corpul existent şi extinderea propusă.

La acest nivel se propun două săli de grupă cu acces din hol. Tot din hol se poate intra în grupurile sanitare. La nivelul etajului s-a mai propus un oficiu pentru servirea mesei pentru copii, şi un spălător de veselă. La servirea mesei se utilizează moncharge – ul propus .

Deasupra centralei termice propuse se va amenaja o terasă circulabilă cu ieşire din sala de grupă nr. 3. Terasa va fi prevăzut cu o scara metalică, care va servi ca evacuare în caz de incendiu.

- Lucrari propuse la nivelul structurii

In vederea realizarii salilor de gradinita cu anexe si grupuri sanitare necesare se preconizeaza urmatoarele lucrari structurale:

- Se va demola sarpanta existenta si planseul peste parter.

- Se va subzidi si se va consolida peretele din ax 1.

- Se va executa extinderea pe o structura de stalpi si grinzi din beton armat monolit, independent de structura actuala. Stalpii pornesc de pe fundatii noi, executate la adancimea de – 2,10 m rezemate, sub umpluturi, pe terenul bun de fundare, stratul de argila bruna – neagra.

- Se va executa un planseu peste parter din b.a., rezemat inclusiv pe structura noua.

- Se va realiza acoperis pe structura metalica deasupra mansardei, rezemata pe stalpii de beton.

- Se vor executa pereti exterioare din zidarie BCA (pe structura noua).

- Se va realiza o scara de acces la mansarda din b.a. monolit.

- Se va executa o scara metalica exterioara.

- Se vor executa compartimentari interioare cu pereti gipscarton.

Finisaje interioare propuse :

-tencuieli interioare drişcuite, zugrăveli lavabile, culaore albă

-placaj faianţă la grupuri sanitare, oficiu, spălătoare veselă

-pardoseli pvc la săli de grupă, gresie la holuri, grupuri sanitare, oficiu, spălător veselă

-tavan fals din gipscarton antifoc, 2 staturi pe structura metalică  la nivelul etajului

-tâmplărie interioară de lemn

Finisaje exterioare propuse

-pardoseală piatră tăiată la terase

-tencuială tip Baumit, zugrăveli culoare albă, gri şi verde la centrala termică

-soclu tencuială similipiatră

-tâmplărie exterioară de lemn, culoare maro închis

-învelitoare tablă cutată pe şarpantă metalică

Functiunile propuse :

La parter,

- Terasa acoperită 23,13 m2

- Windfang 7,60 m2

  - Hol 20,79 m2

  - Sala de grupă nr.1.	 55,25  m2

  - Sală multifuncţională nr.2.	64,90m2

  - Grup sanitar copii, educatoare 10,46 m2

  - Depozit materiale de curaţenie  2,22 m2

  - Centrala termică 7,56 m2

  - Atelier 6,98 m2

- La etaj

  - Hol 31,44 m2

  - Sală de grupă nr. 2	 56,42 m2

  - Sală de grupă nr. 3	57,86 m2

  - Grup sanitar 6,46+2,27+6,31 m2

  - Spălător 4,01 m2

  - Oficiu 4,01 m2

  - Terasa 35,16 m2

Datele caracteristice ale clădirii sunt următoarele:

Clădire existentă

- Aria construită la sol Ac= Aria construită desfăşurată Ad:	159,6 m2

Clădire reamenajată

- Aria construită la sol Ac:			257,30 m2

- Aria construită desfăşurată Ad:		472,5 m2

- Aria utilă desfăşurată Au:			344,54 m2

- Înălţimea la cornişă (faţă de cota ± 0,00):	+ 6,63 m

- Înălţimea coamei (faţă de cota ± 0,00): 	+ 8,99

Categoria de importanţă a obiectivului:

Conform Hotărârii de Guvern  261/94, clădirea se încadrează în categoria de importanţă C. Conform Normativului P100/92 clădirea se încadrează în clasa de importanţă II. Conform Normativului P118/99, clădirea se încadrează în gradul de rezistenţă la foc II.

- Zona seismica: conform P100-1/2006 valoarea de varf a acceleratiei terenului ag = 0,20 g, perioada de colt Tc = 0.7 sec.

- Descrierea lucrărilor de modernizare

Pe lângă lucrări de extindere şi reamenajare, este necesară şi executarea lucrărilor de modernizare:

. Aceste lucrări sunt următoarele:

-dotarea clădirii cu grupuri sanitare şi centrala termică

-mărirea unei săli prin extindere la nivelul parterului

-lucrări de refacere la finisaje interioare în spaţii existente  reamenajate, executarea de finisaje noi la spaţii propuse .

- Montarea tâmplăriei exterioare şi interioare noi propuse

- Izolaţie termică  la pereţi exterior existenţi şi propuşi

3. Utilităţi

Vor fi păstrate branşamentele existente la reţelele municipale existente de

- alimentare cu apă potabilă

- alimentare cu energie electrică

- distribuţie a gazelor naturale

- Costurile estimative ale investiţiei

  - Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

  - Valoarea totală (INV),			 inclusiv TVA  1.392.404,0 mii lei

318.387,0 euro

Din care C+M			inclusiv TVA  1.161.307,0	mii lei

265.545,0 euro

| Intocmit : Arh.Zsigmond Pal |  | Şef de proiect Ing. Bagoly-Gaspar Tibor |
| --- | --- | --- |