MEMORIU TEHNIC PENTRU

DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

- DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii :

##### ,, AMENAJARE TROTUARE STRADA LUNCA OLTULUI,

##### Mun. Sfantu Gheorghe , Jud.Covasna ”

1.2. Amplasament :

Amplasamentul lucrarilor ce fac obiectul acestei documentatii se afla in administrarea Municipiului Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna. Lucrarile de modernizare prevad refacerea trotuarelor pe strada Lunca Oltului.

În prezenta documentaţie se face referire la refacerea trotuarelor pe toată lungime străzii, in locul unde acestea exista, începând cu pozitia kilometrica 0+000, aflat la inersecţia cu strada 1 Decembrie 1918 şi având capunct terminus poziţia kilometrică 2+041,444 la intersecţia cu strada Ciucului, respectiv drumul naţional DN12, la ieşrea din oraş catre Miercurea Ciuc.

1.3. Titularul investiţiei :

### MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.4. Beneficiarul investiţiei :

### MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.5. Elaboratorul documentaţiei :

### TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Sfantu Gheorghe

2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI

2.1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţie

Obiectivul de investiţii constă în modernizarea trotuarelor strazii Lunca Oltului pe toată lungimea unde acestea există pe parcursul de 2041,44 metri al acesteia - de la intersecţia cu strada 1 Decembrie 1918, pâna la intersecţia cu strada Ciucului, la ieşirea din oraş către drumul naţional DN12, spre Miercurea Ciuc.

Strada Lunca Oltului, la care face referire această documentaţie este modernizata, avand o imbracaminte asfaltica intr-o stare bună, trotuarele însă prezentându-se într-o stare avansată de degradare.

Starea actuala a trotuarelor (descrisă în expertiza tehnică) generează o serie de inconveniente în exploatare, fiind o permanentă sursă de disconfort pentru circulaţia pietonală.

Starea avansată de degradare a trotuarelor ce fac obiectul acestei documentaţii, a tasărilor aparute şi a stării bordurilor dintre stradă şi trotuar fac obligatorie intervenţia imediată pentru modernizarea acestora.

Lipsa dispozitivelor de colectare a apelor din precipitaţii pe anumite portiuni sau neamenajarea lor pe sectoarele pe care acestea existau, au permis apei pluviale să ajungă în corpul drumului, generând degradarea acestuia prin reducerea capacităţii portante şi prin procesele de degradare aferente fenomenului de îngheţ - dezgheţ.

Oportunitatea unei astfel de investiţii este impusă şi de considerente economice :

- reducerea cheltuielilor de întreţinere;

- reducere amortismentelor,

dar şi de considerente sociale, culturale, sanitare, etc., modernizarea trotuarelor strazii Lunca Oltului având un impact pozitiv asupra vieţii şi activităţii locuitorilor din municipiul Sfântu Gheorghe, prin realizarea unor condiţii decente privind :

- accesul in conditii de confort si siguranta ;

- gradul de acces al comunităţii la serviciile medicale, locuri de muncă, zone de desfacere şi/sau valorificare a produselor agroalimentare;

- calitatea mediului şi limitarea surselor de poluare (praf, noroi);

- condiţiile igienico-sanitare ale locuitorilor şi activităţilor productive desfăşurate,

2.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică

Expertiza tehnică efectuată asupra strazii Lunca Oltului recomandă ca si solutie de modernizare :

Solutia a.

Trotuare

- latime variabila min.1,50 m ;

-    sistem rutier

      - 3 cm asfalt turnat;

      - 10 cm fundație din beton de ciment tip C20/25;

      - 10 cm substrat din balast;

Solutia b.

Trotuare

- latime variabila min.1,50 m ;

-    sistem rutier  	- balast 10,00 cm

- balast stabilizat 15,00 cm

- nisip 5,00 cm

- pavaj  12,00-16,00 cm

Expertiza tehnică efectuată recomandă ca si solutie de modernizare solutia ,,a”

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

3.1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază

Strada Lunca Oltului este proiectata ca o strada de categoria a -III- a,  cu doua benzi de circulaţie, câte una pe fiecare sens, cu respectarea prevederilor STAS 10144-1/1990. Trotuarele vor respecta STAS 10144-2/1991.

În cadrul proiectului de amenajare a trotuareleor de pe strada Lunca Oltului din Mun. Sfântu Gheorghe, se prevad următoarele:

  - desfacerea, refacerea trotuarelor;

  - desfacerea, refacerea bordurilor;

  - desfacerea și refacerea carosabilului lângă bordurile existente;

  - amenajarea zonei verzi între bordura carosabilului și trotuare;

Pentru asigurarea circulației pietonale în mod corespunzător va fi necesar desfacerea și refacerea trotuarelor existente.

Trotuarele proiectate au următoarea structură rutieră:

  - 3 cm asfalt turnat;

  - 10 cm fundație din beton de ciment tip C20/25;

  - 10 cm substrat din balast;

Suprafața desfășurată a trotuarelor proiectate este de 2390 mp, iar acestea vor fi încadrate de borduri prefabricate din beton tip 10x15 cm, așezate pe o fundație din beton 10x20 cm.

Pentru a executa desfacerea și refacerea bordurilor este necesară desfacerea și refacerea carosabilului existent cu lățimi de 40 cm lângă borduri.

Structura de refacere a carosabilului este formată din:

  - 4 cm beton asfaltin tip BA16;

  - 5 cm beton asfaltic deschis tip BAD25;

  - 20 cm fundație din piatră spartă peste fundația existentă a străzii

Încadrarea părții carosabile și a zonei verzi se va face cu borduri prefabricate in beton tip 15x25 cm ce vor fi așezate pe o fundație de beton 15x30 cm.

Intrările vehiculelor în curțile existente se va face prin platforme noi carosabile.

Structura platformelor carosabile la intrările în curți este următoarea:

  - 4 cm beton asfaltic tip BA16;

  - 5 cm beton asfaltic de criblură tip BAD25;

  - 10 cm macadam;

  - 25 cm strat de fundație din piatră spartă;

  - 10 cm strat filtrant din balast;

Suprafețele amenajate și neocupate de platformele carosabile și pietonale se vor însămânța cu ierburi perene dupa așternerea unui strat vegetal de 10 cm grosime, asigurând astfel o zonă verde agreabilă.

Caracteristicile geometrice şi constructive proiectate sunt următorele :

- trotuare cu latimi variabile min.1,50 m.

3.2. Consumuri de utilităţi

Lucrările proiectate nu necesită noi utilităţi pentru exploatare.

Prin pantele transversale și longitudinale, apele de suprafață sunt conduse spre rigola de bordură cu descărcare în șanțurile existente, deoarece strada nu dispune de canalizare pluvială.

4. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a lucrărilor descrise mai sus este de circa 12 luni, din care:

  - 4 luni – pregătirea investiției

  - 8 luni – execuția efectivă

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

5.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiţiei este de    691,336  mii lei inclusiv T.V.A., iar detalierea acesteia este prezentată ataşat în devizul general.

5. 2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei este prezentată în Anexa 1 la prezentul memoriu, iar Anexa 2 prezinta graficul de realizare a investiţiei.

6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE

Costului realizării lucrărilor de intervenţii (conf. devizului general) :  691,336 mii lei inclusiv T.V.A. .

Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei nu poate fi realizată deoarece valoarea de inventar a construcţiei este neevaluată.

7. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

8. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

1. Numărul de locuri de muncă create în faza de execuţie :  circa 30;

2. Numărul de locuri de muncă create în faza de operare: 2, pentru întreţinerea lucrărilor.

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA, este de   691,336 mii lei , echivalentul a

154,686  mii euro la cursul BNR din 25.03.2014, 1 Euro = 4,4693 lei,  din care :

- construcţii-montaj (C-M) : 629,249 mii lei, echivalentul a 140,794 mii euro;

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C-M) in mii lei :

INVESTIŢII	                 C-M

Anul I		  691,336		629,249

3. Durata de realizare : 12 luni;

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) :

| Strada Lunca Oltului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria de lucrare: terasamente |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 434,70 |
| 2 | Scarificare mecanica | 100mp | 78,00 |
| 3 | Sapatura manuala | mc | 995,00 |
| 4 | Desfacere borduri | ml | 2490,00 |
| 5 | Decapare imbr,asf. | mp | 470,00 |
| 6 | Spargere beton | mc | 191,50 |
| Categoria de lucrare: sistem rutier |  |  |  |
| 1 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 - 6 cm grosime+ completari in profil si supralargiri | to | 163,00 |
| 2 | Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 - 5 cm grosime | mp | 1320,00 |
| 3 | Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA8 - 3 cm grosime | mp | 2390,00 |
| Casete de largire |  |  |  |
| 4 | Fundatie de beton | mp | 2390,000 |
| 5 | Strat de balast | mc | 239,00 |
| 6 | Strat de piatra sparta | mc | 264,00 |
| Categoria de lucrare: trotuare |  |  |  |
| 1 | Bordurare - cu borduri 20x25 pe fund. 30x15 | ml | 1410,00 |
| 2 | Bordurare - cu borduri 10x15 pe fund. 20x10 | ml | 1900,00 |

5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz:

- nu este cazul.

10. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

- Certificatul de urbanism;

- Alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie, vor fi cele consemnate în certificatul de urbanism.

Întocmit,

BORDEROU

- PIESE SCRISE :

- Borderou

- Foaie de capăt

- Memoriu tehnic

- Expertiza tehnica

- Studiu geotehnic

- Studiu topo

- Deviz general

- Centralizatorul obiectelor

- Evaluarea lucrărilor pe obiecte

- Graficul cheltuielilor coroborate cu graficul de eşalonare a executării lucrărilor

B. PIESE DESENATE :

- Plan de amplasare în zonă

- Plan de situatie

- Profil longitudinal

- Profil transversal tip

Întocmit,

S.C. TOP-PROIECT & CONSULTING S.R.L. Sfântu Gheorghe,

Str. Godri Ferenc nr.19 Sfântu Gheorghe

FOAIE DE CAPĂT

Indicativ proiect : 9/ 2013

Denumirea lucrării : 	„AMENAJARE TROTUARE STRADA  LUNCA OLTULUI,  Mun. Sfantu Gheorghe , Jud.Covasna”

Beneficiarul lucrării :	           MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

| Proiectant : | S.C. TOP- PROIECT&CONSULTING S.R.L. |
| --- | --- |

Lista de semnături a proiectanţilor elaboratori :

ing. Oltean Carmen

ing. Suciu Mircea