MEMORIU TEHNIC PENTRU

DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

- DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii :

##### "MODERNIZARE STRADA FERMEI

##### DIN MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE , JUDETUL COVASNA"

1.2. Amplasament :

Proiectul propus este un proiect de imbunatatire a infrastructurii rutiere de transport local, de modernizare a infrastructurii de transport urban si imbunatatirea serviciilor urbane degradate. Prin acest proiect va fi moderniza strada Fermei, cu dotările aferente - trotuare, locuri de parcare si canalizare pluviala. Scopul acestui proiect este, imbunatatirea infrastructurii de baza, dezvoltarea in ansamblu si creşterea rolului economic si social al Municipiului Sfântu Gheorghe, cat si a zonei înconjurătoare.

1.3. Titularul investiţiei :

### MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

1.4. Beneficiarul investiţiei :

### MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

1.5. Elaboratorul documentaţiei :

### TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Sfântu Gheorghe

2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI

2.1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţie

Strada Fermei reprezintă unele dintre arterele de circulatie care deservesc zona de Sud-Vest a municipiului Sfantu Gheorghe.

Neconformitatea lucrarilor de intretinere curenta si periodica a imbracamintii existente a condus la o stare de degradare accentuata a partii carosabile. In cazul in care nu se realizeaza interventia de modernizare a intregului sistem rutier, strada va devenii necirculabilă, periclitand desfasurarea traficului de vehicule si pietonal in siguranta.

Datorita situatiei actuale a străzii care prezinta numeroase deteriorari traficul se desfasoara in conditii foarte dificile si cu viteza redusa. Pentru asigurarea unor conditii optime de circulatie se impune modernizarea acesteia.

Lipsa unei structuri rutiere corespunzatoare din punct de vedere a starii tehnice, face ca circulaţia sa se desfasoare greoi neavand asigurate conditiile de siguranta rutiera si confort.

Scopul proiectului este imbunatatirea elementelor geometrice, atât in plan cat si in profil longitudinal pentru aducerea străzii la parametrii ceruţi de categoria si clasa tehnica, proiectarea unei structuri rutiere adecvate, prin dimensionarea acesteia conform normelor in vigoare.

Starea avansată de degradare a structurii rutiere a străzii ce fac obiectul acestei documentaţii, a tasărilor aparute, fac obligatorie intervenţia imediată pentru modernizarea acesteia.

Lipsa dispozitivelor de colectare a apelor din precipitaţii pe anumite portiuni sau neamenajarea lor pe sectoarele pe care acestea existau, au permis apei pluviale să ajungă în corpul drumului, generând degradarea acestuia prin reducerea capacităţii portante şi prin procesele de degradare aferente fenomenului de îngheţ - dezgheţ.

Oportunitatea unei astfel de investiţii este impusă şi de considerente economice :

- reducerea cheltuielilor de întreţinere;

- reducere amortismentelor,

dar şi de considerente sociale, culturale, sanitare, etc., modernizarea străzii Fermei, având un impact pozitiv asupra vieţii şi activităţii locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin realizarea unor condiţii decente privind :

- accesul in conditii de confort si siguranta ;

- gradul de acces al comunităţii la serviciile medicale, locuri de muncă, zone de desfacere şi/sau valorificare a produselor agroalimentare;

- calitatea mediului şi limitarea surselor de poluare (praf, noroi);

- condiţiile igienico-sanitare ale locuitorilor şi activităţilor productive desfăşurate,

2.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică

Având în vedere starea tehnică a străzilor analizate şi faptul că se introduce canalizarea recomand proiectarea următoarelor structuri rutiere pentru partea carosabilă şi pentru parcări:

A.

-	 5,0 cm beton asfaltic B.A.16;

-	6,0 cm beton asfaltic deschis BAD. 25;

-	15,0 cm strat din piatră spartă;

-	30,0 cm strat balast.

B.

-	 4,00 cm beton asfaltic B.A.16;

-	5,0 cm beton asfaltic deschis B.AD.25;

-	20,0 cm strat din piatră spartă;

-	30,0 cm strat din balast.

C.

-	4,00 cm beton asfaltic B.A.16;

-	6,0 cm beton asfaltic deschis B.A.D.25;

-	15,0 cm strat din piatră spartă;

-	35,0 cm balast.

Pentru trotuare recomand următoarele structuri rutiere:

D.

- 4,0 cm beton asfaltic B.A.16;

- 15,0 cm strat din piatră spartă;

- 15,0 cm strat din balast.

E.

- 6,0 cm beton asfaltic B.A.16;

- 12,0 cm strat din piatră spartă;

- 15,0 cm strat din balast.

F.

- 4,0 cm beton asfaltic B.A.16;

- 10,0 cm strat din piatră spartă;

- 10,0 cm strat din balast.

In urma raportului de expertiza, În baza unui calcul de dimensionare, funcţie de starea de degradare, capacitatea portantă existentă şi volumul de trafic care se desfăşoară pe strada respective si a analizei de cost, proiectantul alege varianta A pentru sistemul rutier si varianta D pentru trotuare .

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

3.1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază

Str. Fermei

Lungimea totala a strazii: 870.0m

Viteza de proiectare: 30-40km/h

Clasa tehnica a strazii: strada de clasa tehnica IV

Latimea partii carosabile: 4.00 - 7.00m

Categoria de importanta a construcţiei: C de importanta normal.

Suprafaţa totala pe care se desfasoara activitatea este de 8397mp din care:

  - parte carosabila: 4612mp

  - parcări: 0 locuri de parcare

  - trotuar: 2017,50 mp

  - spatii verzi: 1767,90 mp

In urma dimensionării s-au adoptat următoarele sisteme rutiere:

Sistem Rutier Nou:

- 5 cm beton asfaltic BA 16, (conform SR 174-1 :2009);

- 6 cm binder de criblura BAD 25, (conform SR 174-1 :2009);

- 15 cm strat de piatră spartă;

- 30 cm strat de balast, (conform ST AS 6400-84).

Parcari:

- 4 cm beton asfaltic BA 16, (conform SR 174-1 :2009);

- 6 cm binder de criblura BAD 25, (conform SR 174-1 :2009);

- 15 cm strat de piatră spartă;

- 30 cm strat de balast, (conform STAS 6400-84).

Trotuare:

- 4 cm beton asfaltic BA16;

- 15 cm strat de piatră spartă;

- 15 cm strat de ballast.

Panta transversala a trotuarelor va fi de 1-2% îndreptata către carosabil. Trotuarele vor fi încadrate de borduri prefabricate din beton, tip 10x15 cm.

3.2. Consumuri de utilităţi

Lucrările proiectate nu necesită noi utilităţi pentru exploatare.

4. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a lucrărilor descrise mai sus este de circa 12 luni, etapele principale fiind cele precizate mai sus la descrierea lucrărilor proiectate.

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

5.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiţiei este de    1.476,941  mii lei inclusiv T.V.A., iar detalierea acesteia este prezentată ataşat în devizul general.

5. 2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei este prezentată în Anexa 1 la prezentul memoriu, iar Anexa 2 prezinta graficul de realizare a investiţiei.

6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE

Costului realizării lucrărilor de intervenţii (conf. devizului general) :  1.476,941 mii lei inclusiv T.V.A. .

Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei nu poate fi realizată deoarece valoarea de inventar a construcţiei este neevaluată.

7. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

8. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

1. Numărul de locuri de muncă create în faza de execuţie :  circa 30;

2. Numărul de locuri de muncă create în faza de operare: 2, pentru întreţinerea lucrărilor.

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA, este de   1.476,941 mii lei , echivalentul a

330,464  mii euro la cursul BNR din 25.03.2014, 1 Euro = 4,4693 lei,  din care :

- construcţii-montaj (C-M) : 1.433,139 mii lei, echivalentul a 320,663 mii euro;

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C-M) in mii lei :

INVESTIŢII	                 C-M

Anul I		  1.476,941		1.433,139

3. Durata de realizare : 12 luni;

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) :

| Strada Fermei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria de lucrare: terasamente |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 34,278 |
| 2 | Scarificare + nivelare mecanica | 100mp | 46,12 |
| 3 | Nivelare manuala | mp | 66,29 |
| 4 | Sapatura manuala | mc | 1210 |
| Categoria de lucrare: sistem rutier |  |  |  |
| 1 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 - 6 cm grosime+ completari in profil si supralargiri | to | 830,00 |
| 2 | Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 - 5 cm grosime | mp | 4612,00 |
| Casete de largire |  |  |  |
| 3 | Strat anticontaminator, geotextil | mp | 6630,000 |
| 4 | Strat de balast | mc | 1384,00 |
| 5 | Strat de piatra sparta | mc | 692,00 |
| Categoria de lucrare: Canalizare pluviala |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 20,39 |
| 2 | Sapatura manuala | mc | 842,00 |
| 3 | Sprijiniri maluri | mp | 4520,00 |
| 4 | Umplutura de pamant | mc | 2597,00 |
| 5 | Umplutura de nisip | mc | 209,00 |
| 6 | Canalizare pluviala | ml | 1162,00 |
| 7 | Camine de vizitare | buc | 24,00 |
| 8 | Ridicare guri canal pluviala | buc | 26,00 |
| Categoria de lucrare: trotuare |  |  |  |
| 1 | Bordurare - cu borduri 20x25 pe fund. 30x15 | ml | 1740,00 |
| 2 | Bordurare - cu borduri 10x15 pe fund. 20x10 | ml | 1740,00 |
| 3 | Fundatie balast | mc | 302,00 |
| 4 | Fundatie piatra sparta | mc | 302,00 |
| 5 | Strat uzura din BA8 4cm | mp | 2017,00 |
| Categoria de lucrare: siguranţa circulaţie |  |  |  |
| 1 | Marcaje rutiere longitudinale | km | 0,870 |
| 2 | Marcaje rutiere transversale | mp | 140,000 |
| 3 | Montare table indicatoare si stalpi | buc | 12,000 |

5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz:

- nu este cazul.

10. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

- Certificatul de urbanism;

- Alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie, vor fi cele consemnate în certificatul de urbanism.

Întocmit,

BORDEROU

- PIESE SCRISE :

- Borderou

- Foaie de capăt

- Memoriu tehnic

- Expertiza tehnica

- Studiu geotehnic

- Studiu topo

- Deviz general

- Centralizatorul obiectelor

- Evaluarea lucrărilor pe obiecte

- Graficul cheltuielilor coroborate cu graficul de eşalonare a executării lucrărilor

B. PIESE DESENATE :

- Plan de amplasare în zonă

- Plan de situatie

- Profil longitudinal

- Profil transversal tip

Întocmit,

S.C. TOP-PROIECT & CONSULTING S.R.L. Sfântu Gheorghe,

Str. Godri Ferenc nr. 19 Sfântu Gheorghe

FOAIE DE CAPĂT

Indicativ proiect : 14/ 2013

Denumirea lucrării : 	          „MODERNIZARE STRADA FERMEI DIN MUNICIPIUL

SFÂNTU GHEORGHE , JUDETUL COVASNA”

Beneficiarul lucrării :	           MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

| Proiectant : | S.C. TOP- PROIECT&CONSULTING S.R.L. |
| --- | --- |

Lista de semnături a proiectanţilor elaboratori :

ing. Oltean Carmen

ing. Suciu Mircea