MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI administraţiei PUBLICE

CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC

Nr...................................

Anexã la Avizul nr.................……….

- DOCUMENT DE AVIZARE –

1.- Date generale :

* Denumirea obiectivului de investiţii :

,, MODERNIZARE STRADA FERMEI

DIN MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE , JUDETUL COVASNA  ”

* Faza de proiectare :

- DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII  nr.14/2013

* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

* Beneficiar : 				MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Autoritate contractantă :  	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Proiectant 				TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Sfantu Gheorghe

* Valoarea investiţiei (cu TVA) : 	 1.476,941   mii lei

din care C+M 			 1.433,139  mii lei

* Sursa de finanţare : Buget de stat, buget local si alte surse legal constituite

* Amplasamentul :  Amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul acestei documentaţii se afla in administrarea Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.

Proiectul propus este un proiect de imbunatatire a infrastructurii rutiere de transport local, de modernizare a infrastructurii de transport urban si imbunatatirea serviciilor urbane degradate. Prin acest proiect va fi moderniza strada Fermei, cu dotările aferente - trotuare, locuri de parcare si canalizare pluviala. Scopul acestui proiect este, imbunatatirea infrastructurii de baza, dezvoltarea in ansamblu si creşterea rolului economic si social al Municipiului Sfântu Gheorghe, cat si a zonei înconjurătoare

2.- Necesitatea şi oportunitatea investiţiei :

2.1.- Necesitatea investiţiei :

* Strada Fermei reprezintă unele dintre arterele de circulatie care deservesc zona de Sud-Vest a municipiului Sfantu Gheorghe.

Neconformitatea lucrarilor de intretinere curenta si periodica a imbracamintii existente a condus la o stare de degradare accentuata a partii carosabile. In cazul in care nu se realizeaza interventia de modernizare a intregului sistem rutier, strada va devenii necirculabilă, periclitand desfasurarea traficului de vehicule si pietonal in siguranta.

Datorita situatiei actuale a străzii care prezinta numeroase deteriorari traficul se desfasoara in conditii foarte dificile si cu viteza redusa. Pentru asigurarea unor conditii optime de circulatie se impune modernizarea acesteia.

Lipsa unei structuri rutiere corespunzatoare din punct de vedere a starii tehnice, face ca circulaţia sa se desfasoare greoi neavand asigurate conditiile de siguranta rutiera si confort.

2.2.- Oportunitatea investiţiei :

* încadrarea obiectivului în prevederile « Programului naţional de dezvoltare locală », subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor", domeniul specific, inclusiv în strategia locală/regională sau proiecte complementare

3.- Soluţiile tehnico - economice propuse în studiu :

3.1.- Soluţiile tehnice :

* situaţia juridică a terenurilor pe care se va amplasa – teren intravilan

Nr.45 conform Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe, aprobat prin Hotaráre de Guvern nr.975/2002 cu modificaliri si completliri ulterioare

* pentru investiția liniară se vor prezenta prevederile PUG (extras din planșa de rețele) prin care se justifică oportunitatea investiției

* scurtă prezentare a solutiilor (propuse prin DALI)

A.

-	 5,0 cm beton asfaltic B.A.16;

-	6,0 cm beton asfaltic deschis BAD. 25;

-	15,0 cm strat din piatră spartă;

-	30,0 cm strat balast.

B.

-	 4,00 cm beton asfaltic B.A.16;

-	5,0 cm beton asfaltic deschis B.AD.25;

-	20,0 cm strat din piatră spartă;

-	30,0 cm strat din balast.

C.

-	4,00 cm beton asfaltic B.A.16;

-	6,0 cm beton asfaltic deschis B.A.D.25;

-	15,0 cm strat din piatră spartă;

-	35,0 cm balast.

Pentru trotuare recomand următoarele structuri rutiere:

D.

- 4,0 cm beton asfaltic B.A.16;

- 15,0 cm strat din piatră spartă;

- 15,0 cm strat din balast.

E.

- 6,0 cm beton asfaltic B.A.16;

- 12,0 cm strat din piatră spartă;

- 15,0 cm strat din balast.

F.

- 4,0 cm beton asfaltic B.A.16;

- 10,0 cm strat din piatră spartă;

- 10,0 cm strat din balast.

In urma raportului de expertiza, În baza unui calcul de dimensionare, funcţie de starea de degradare, capacitatea portantă existentă şi volumul de trafic care se desfăşoară pe strada respective si a analizei de cost, proiectantul alege varianta A pentru sistemul rutier si varianta D pentru trotuare .

Soluţia adoptata pentru sistemul rutier, ţinând cont de recomandările expertizei tehnice sunt următoarele :

Str. Fermei

Lungimea totala a strazii: 870.0m

Viteza de proiectare: 30-40km/h

Clasa tehnica a strazii: strada de clasa tehnica IV

Latimea partii carosabile: 4.00 - 7.00m

Categoria de importanta a construcţiei: C de importanta normal.

Suprafaţa totala pe care se desfasoara activitatea este de 8397mp din care:

o	parte carosabila: 4612mp

o	parcări: 0 locuri de parcare

o	trotuar: 2017,50 mp

o	spatii verzi: 1767,90 mp

In urma dimensionării s-au adoptat următoarele sisteme rutiere:

Sistem Rutier Nou:

- 5 cm beton asfaltic BA 16, (conform SR 174-1 :2009);

- 6 cm binder de criblura BAD 25, (conform SR 174-1 :2009);

- 15 cm strat de piatră spartă;

- 30 cm strat de balast, (conform ST AS 6400-84).

Parcari:

- 4 cm beton asfaltic BA 16, (conform SR 174-1 :2009);

- 6 cm binder de criblura BAD 25, (conform SR 174-1 :2009);

- 15 cm strat de piatră spartă;

- 30 cm strat de balast, (conform STAS 6400-84).

Trotuare:

- 4 cm beton asfaltic BA16;

- 15 cm strat de piatră spartă;

- 15 cm strat de ballast.

Panta transversala a trotuarelor va fi de 1-2% îndreptata către carosabil. Trotuarele vor fi încadrate de borduri prefabricate din beton, tip 10x15 cm.

* reglementări tehnice, standarde, agremente tehnice în vigoare, pe baza cărora a fost elaborată documentaţia tehnico-economică

* încadrarea drumului în clasa tehnică ;

- strada de categoria a IV-a

| Strada Fermei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria de lucrare: terasamente |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 34,278 |
| 2 | Scarificare + nivelare mecanica | 100mp | 46,12 |
| 3 | Nivelare manuala | mp | 66,29 |
| 4 | Sapatura manuala | mc | 1210 |
| Categoria de lucrare: sistem rutier |  |  |  |
| 1 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 - 6 cm grosime+ completari in profil si supralargiri | to | 830,00 |
| 2 | Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 - 5 cm grosime | mp | 4612,00 |
| Casete de largire |  |  |  |
| 3 | Strat anticontaminator, geotextil | mp | 6630,000 |
| 4 | Strat de balast | mc | 1384,00 |
| 5 | Strat de piatra sparta | mc | 692,00 |
| Categoria de lucrare: Canalizare pluviala |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 20,39 |
| 2 | Sapatura manuala | mc | 842,00 |
| 3 | Sprijiniri maluri | mp | 4520,00 |
| 4 | Umplutura de pamant | mc | 2597,00 |
| 5 | Umplutura de nisip | mc | 209,00 |
| 6 | Canalizare pluviala | ml | 1162,00 |
| 7 | Camine de vizitare | buc | 24,00 |
| 8 | Ridicare guri canal pluviala | buc | 26,00 |
| Categoria de lucrare: trotuare |  |  |  |
| 1 | Bordurare - cu borduri 20x25 pe fund. 30x15 | ml | 1740,00 |
| 2 | Bordurare - cu borduri 10x15 pe fund. 20x10 | ml | 1740,00 |
| 3 | Fundatie balast | mc | 302,00 |
| 4 | Fundatie piatra sparta | mc | 302,00 |
| 5 | Strat uzura din BA8 4cm | mp | 2017,00 |
| Categoria de lucrare: siguranţa circulaţie |  |  |  |
| 1 | Marcaje rutiere longitudinale | km | 0,870 |
| 2 | Marcaje rutiere transversale | mp | 140,000 |
| 3 | Montare table indicatoare si stalpi | buc | 12,000 |

* principalii indicatori tehnici :

Lungimea totala a strazii: 870.0m

Viteza de proiectare: 30-40km/h

Clasa tehnica a strazii: strada de clasa tehnica IV

Latimea partii carosabile: 4.00 - 7.00m

Durata de realizare a investiției: 12 luni

* Avize, acorduri, acte de aprobare – date de identificare:

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici,

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cofinantarii (aferente cheltuielilor care se finanteaza de beneficiar),

– Certificatul  de Urbanism şi avizele şi acordurile solicitate prin acesta

( anexate )

3.2.- Soluţii economice :

* Se vor prezenta :

- valoare totală,   1.476,941  mii lei, echivalentul a 330,464 mii euro cu TVA, la cursul BNR din 25.03.2014, 1 Euro = 4,4693 lei,  din care :

- - construcţii-montaj (C-M) : 1.433,139 mii lei, echivalentul a 320,663  mii euro    cu TVA

- valoarea se va prezenta defalcat pe soluţii tehnice/tronsoane/lucrări de artă, după caz

Devizul general s-a întocmit în conformitate cu prevederile HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferentă investiţiilor publice precum şi a structurii şi a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si se prezenta actualizat

- costuri specifice sunt prezentate comparativ pe tipuri de lucrări (aşa cum sunt indicate în Hotărârea de Guvern nr.363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanaţate din fonduri publice).

Surse de finanţare :

Conform art.8 din OMDRAP nr.1851/2013 privind normele metodologice ale PNDL cheltuielile sunt conform devizului general:

- cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat

– Total : 1.476.941 lei cu TVA

  - cap.2					-

  - cap.3.3 doar PT+DE		-

  - cap.4					-    1.398.184lei

  - cap.5.1.1				-         34.955lei

  - cap.5.3				-        43.802lei

- cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local

– Total : -

  - cap.1					-

  - cap.3 cu exceptia PT+DE	-

  - cap.4					-

  - cap.5.1.1.				-

  - cap.5.1.2.				-

  - cap.5.2				-

  - cap.5.3				-

  - cap.6					-

Conform OMDRAP nr……/……. a fost aprobată la finanțare pe anul ……. suma de ……..mii lei de la bugetul MDRAP.

În urma analizării documentaţiei tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

# AVIZEAZĂ FAVORABIL

Documentaţia de avizare lucrări de intervenţie :

« MODERNIZARE STRADA FERMEI

DIN MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE , JUDETUL COVASNA  »

| ### DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ### ȘI INFRASTRUCTURĂ |  |
| --- | --- |
| ### DIRECTOR GENERAL |  |
| ### DIANA DOINA ȚENEA |  |
| ### SECRETARIAT C.T.E. |  |
| DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE |  |
| SERVICIUL DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ |  |
| ### ȘEF SERVICIU |  |
| ALEXANDRU SOARE |  |
| PROIECTANT GENERAL | BENEFICIAR |
| SC. TOP PROIECT&CONSULTING | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE |
| DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR | REPREZENTANT UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ |
| …………….. | ANTAL ARPAD ANDRAS |