MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI administraţiei PUBLICE

CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC

Nr...................................

Anexã la Avizul nr.................……….

- DOCUMENT DE AVIZARE –

1.- Date generale :

* Denumirea obiectivului de investiţii :

,, Reabilitare Strada Cismelei, situata intre strada Dozsa Gyorgy si Joszef Attila, Sfantu Gheorghe  ”

* Faza de proiectare :

- DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII  nr.15/2013

* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

* Beneficiar : 				MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Autoritate contractantă :  	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Proiectant 				TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Sfantu Gheorghe

* Valoarea investiţiei (cu TVA) : 	 587,418   mii lei

din care C+M 			 535,203  mii lei

* Sursa de finanţare : Buget de stat, buget local si alte surse legal constituite

* Amplasamentul :  Amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul acestei documentaţii se afla in administrarea Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.

Strada Cismelei ce face obiectul prezentei documentatii este o strada de categoria a III-a, care face legatura intre strada Dozsa Gyorgy si strada Joszef Attila.

Strada Cişmelei este situată în zona Simeria Veche a municipiului Sf. Gheorghe, pe malul drept al pârâului Sâmbrezii (Simeria).

2.- Necesitatea şi oportunitatea investiţiei :

2.1.- Necesitatea investiţiei :

* Obiectivul de investiţii constă în modernizarea infrastructurii strazii Cismelei,          Strada Cişmelei este situată în zona Simeria Veche a municipiului Sf. Gheorghe, pe malul drept al pârâului Sâmbrezii (Simeria).

Strada Cismelei la care face referire această documentaţie este nemodernizata, avand o pietruire degradata , fiind clasata ca strada de categoria a III-a.

Starea actuala şi alcătuirea sistemului rutier (descrisă în expertiza tehnică) generează o serie de inconveniente în exploatare, fiind o permanentă sursă de disconfort pentru circulaţia auto, circulaţia desfăşurându-se în condiţii necorespunzătoare din punct de vedere al siguranţei circulaţiei.

Starea avansata de degradare a strazii ce face obiectul acestei documentaţii, si costurile mari necesare pentru remedierea acestora, face obligatorie interventia imediata pentru modernizarea acestui sector de drum.

2.2.- Oportunitatea investiţiei :

* încadrarea obiectivului în prevederile « Programului naţional de dezvoltare locală », subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor", domeniul specific, inclusiv în strategia locală/regională sau proiecte complementare

3.- Soluţiile tehnico - economice propuse în studiu :

3.1.- Soluţiile tehnice :

* situaţia juridică a terenurilor pe care se va amplasa – teren intravilan

Nr.25 conform Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe, aprobat prin Hotaráre de Guvern nr.975/2002 cu modificaliri si completliri ulterioare

* pentru investiția liniară se vor prezenta prevederile PUG (extras din planșa de rețele) prin care se justifică oportunitatea investiției

* scurtă prezentare a solutiilor (propuse prin DALI)

Solutia a.

-	platforma drumului de 5,00-8,00 m lăţime;

-	partea carosabilă de 3,00-7,00 m lăţime ;

-	trotuare cu latimi variabile min.1,00 m.

Partea carosabilă

- ranforsare sistem rutier , executata pe o latime de 3,00-7,00 m la care se adauga supralargirile in curbe

- strat anticontaminator geotextil filtrant

- balast		- 30,00 cm

- piatra sparta	- 20,00 cm

- BAD25	- 6,00 cm , inclusiv preluare denivelari si cant.suplimentare – SR174/1-2009

- BA16		- 5,00 cm – SR174/1-2009

Trotuare

-	latime variabila min.1,00 m ;

-    sistem rutier  	- balast 15,00 cm

- piatra sparta 10,00 cm

- beton asfaltic BA8 4,00 cm

Se va avea in vedere si o grosime suplimentara, aplicata pe toata suprafata, necesara completarii profilelor si convertirii curbelor , grosime de care nu se va tine cont in calculul de dimensionare.

Se are în vedere asigurarea scurgerii apelor pluviale prin executia unei canalizari pluviale cu lungimea de 126 ml prin realizarea unui traseu independent de cel al canalizarii menajere cu montarea acestuia sub trotuar.

Solutia b.

-	platforma drumului de 5,00-8,00 m lăţime;

-	partea carosabilă de 3,00-7,00 m lăţime ;

-	trotuare cu latimi variabile min.1,00 m.

- ranforsare sistem rutier , executata pe o latime de 6,00 m la care se adauga supralargirile in curbe

- strat de forma	- 15,00 cm

- balast		- 30,00 cm

- piatra sparta	- 20,00 cm

-  AB2		- 10,00 cm

- BAD25		- 6,00 cm , inclusiv preluare denivelari si cant.suplimentare – SR174/1-2009

- BA16		- 4,00 cm – SR174/1-2009

Trotuare

-	latime variabila min.1,00 m ;

-    sistem rutier  	- balast 20,00 cm

- balast stabilizat 15,00 cm

- beton asfaltic BA8 5,00 cm

Se va avea in vedere si o grosime suplimentara, aplicata pe toata suprafata, necesara completarii profilelor si convertirii curbelor , grosime de care nu se va tine cont in calculul de dimensionare.

Se are în vedere asigurarea scurgerii apelor pluviale prin executia unei canalizari pluviale cu lungimea de 126 ml prin realizarea unui traseu independent de cel al canalizarii menajere cu montarea acestuia sub trotuar.

Expertiza tehnică efectuată recomandă ca si solutie de modernizare solutia ,, a ”

Soluţia adoptata pentru sistemul rutier, ţinând cont de recomandările expertizei tehnice sunt următoarele :

Strada Cismelei  km 0+000 - 0+195

-	platforma drumului de 5,00-8,00 m lăţime;

-	partea carosabilă de 3,00-7,00 m lăţime ;

-	trotuare cu latimi variabile min.1,00 m.

Parte carosabila

o	5,0 cm BA16    – SR174/1-2009;

o	6,0 cm BAD25 – SR174/1-2009;

o	20,0 cm piatra sparta

o	30,0 cm balast

o	Strat anticontaminator geotextil filtrant

Trotuare

-	latime variabila min.1,00 m ;

-    sistem rutier  	- 15,0 cm balast

- 10,0 cm piatra sparta

-   4,0 cm beton asfaltic BA8

Grosimile aplicate vor rezulta din calculul de dimensionare cu programul Calderom. Se are în vedere asigurarea scurgerii apelor pluviale prin executia unei canalizari pluviale prin realizarea unui traseu independent de cel al canalizarii menajere cu

montarea acestuia sub trotuar.

Semnalizare definitiva :

In proiect se prevede si executarea semnalizarii orizontale prin marcaje rutiere

longitudinale si verticale in localitati.

Semnalizare pe timpul executiei :

Aceasta se va monta in conformitate cu „Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, functie de situatia concreta si se va supune avizarii Inspectoratului Judetean al Politiei Rutiere.

Soluţiile proiectate necesită realizarea următoarelor lucrări :

Parte carosabila

o	sapatura ;

o	aşternerea membranei de geotextil anticontaminator dupa amenajarea și compactarea stratului suport ;

o	aşternerea stratului de balast şi compactarea lui ;

o	aşternerea stratului de piatra sparta ;

o	asigurarea unei latimi a partii carosabile;

o	asigurarea executiei supralargirilor ;

o	necesar completarii profilelor si convertirii curbelor ;

o	turnarea stratului de binder BAD25 ;

o	turnarea stratului de uzura BA16 ;

o	efectuarea marcajelor rutiere şi a indicatoarelor rutiere .

Canalizare pluviala sub trotuare

o	sapatura ;

o	montare retea canalizare  ;

o	refacere umplutura ;

o	inierbare spatiu de siguranta.

Trotuare

o	sapatura ;

o	bordurare ;

o	aşternerea stratului de balast şi compactarea lui ;

o	aşternerea stratului de piatra sparta ;

o	turnarea stratului de uzura BA 8 ;

Caracteristicile geometrice şi constructive proiectate sunt următorele :

-	platforma drumului de 5,00-8,00 m lăţime;

-	partea carosabilă de 3,00-7,00 m lăţime ;

-	trotuare cu latimi variabile min.1,00 m.

* reglementări tehnice, standarde, agremente tehnice în vigoare, pe baza cărora a fost elaborată documentaţia tehnico-economică

* încadrarea drumului în clasa tehnică ;

- strada de categoria a III-a

| Strada Cismelei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria de lucrare: terasamente |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 11,56 |
| 2 | Scarificare + nivelare mecanica | 100mp | 17,20 |
| 3 | Nivelare manuala | mp | 17,2 |
| 4 | Sapatura manuala | mc | 352 |
| Categoria de lucrare: sistem rutier |  |  |  |
| 1 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 - 6 cm grosime+ completari in profil si supralargiri | to | 203,00 |
| 2 | Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 - 5 cm grosime | mp | 1131,00 |
| Casete de largire |  |  |  |
| 3 | Strat anticontaminator, geotextil | mp | 1720,000 |
| 4 | Strat de balast | mc | 339,00 |
| 5 | Strat de piatra sparta | mc | 170,00 |
| Categoria de lucrare: Canalizare pluviala |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 2,10 |
| 2 | Sapatura manuala | mc | 91,00 |
| 3 | Sprijiniri maluri | mp | 490,00 |
| 4 | Umplutura de pamant | mc | 278,00 |
| 5 | Umplutura de nisip | mc | 22,70 |
| 6 | Canalizare pluviala | ml | 126,00 |
| 7 | Camine de vizitare | buc | 3,00 |
| 8 | Capac cu rama | buc | 3,00 |
| 9 | Ridicare guri canal pluviala | buc | 6,00 |
| Categoria de lucrare: trotuare |  |  |  |
| 1 | Bordurare - cu borduri 20x25 pe fund. 30x15 | ml | 400,00 |
| 2 | Bordurare - cu borduri 10x15 pe fund. 20x10 | ml | 400,00 |
| 3 | Fundatie balast | mc | 88,20 |
| 4 | Fundatie piatra sparta | mc | 884,00 |
| 5 | Strat uzura din BA8 4cm | mp | 588,00 |
| Categoria de lucrare: siguranţa circulaţie |  |  |  |
| 1 | Marcaje rutiere longitudinale | km | 0,200 |
| 2 | Marcaje rutiere transversale | mp | 60,000 |
| 3 | Montare table indicatoare si stalpi | buc | 4,000 |

* principalii indicatori tehnici :

Profilul transversal al străzii:

-	platforma drumului de 5,00-8,00 m lăţime;

-	partea carosabilă de 3,00-7,00 m lăţime ;

-	trotuare cu latimi variabile min.1,00 m.

Durata de realizare a investiției: 12 luni

* Avize, acorduri, acte de aprobare – date de identificare:

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici,

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cofinantarii (aferente cheltuielilor care se finanteaza de beneficiar),

– Certificatul  de Urbanism şi avizele şi acordurile solicitate prin acesta

( anexate )

3.2.- Soluţii economice :

* Se vor prezenta :

- valoare totală,   587,418 mii lei, echivalentul a 131,434 mii euro cu TVA, la cursul BNR din 25.03.2014, 1 Euro = 4,4693 lei,  din care :

- - construcţii-montaj (C-M) : 535,203  mii lei, echivalentul a 119,751  mii euro    cu TVA

- valoarea se va prezenta defalcat pe soluţii tehnice/tronsoane/lucrări de artă, după caz

Devizul general s-a întocmit în conformitate cu prevederile HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferentă investiţiilor publice precum şi a structurii şi a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si se prezenta actualizat

- costuri specifice sunt prezentate comparativ pe tipuri de lucrări (aşa cum sunt indicate în Hotărârea de Guvern nr.363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanaţate din fonduri publice).

Surse de finanţare :

Conform art.8 din OMDRAP nr.1851/2013 privind normele metodologice ale PNDL cheltuielile sunt conform devizului general:

- cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat

– Total : 404.645 lei cu TVA

  - cap.2					-

  - cap.3.3 doar PT+DE		-

  - cap.4					-       359.684lei

  - cap.5.1.1				-           8.992lei

  - cap.5.3				-        35.968lei

- cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local

– Total : - 182.773 lei

  - cap.1					-

  - cap.3 cu exceptia PT+DE	-

  - cap.4					-      162.465lei

  - cap.5.1.1.				-         4.062lei

  - cap.5.1.2.				-

  - cap.5.2				-

  - cap.5.3				-       16.246lei

  - cap.6					-

Conform OMDRAP nr……/……. a fost aprobată la finanțare pe anul ……. suma de ……..mii lei de la bugetul MDRAP.

În urma analizării documentaţiei tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

# AVIZEAZĂ FAVORABIL

Documentaţia de avizare lucrări de intervenţie :

« Reabilitare Strada Cismelei, situata intre strada Dozsa Gyorgy si Joszef Attila, Sfantu Gheorghe  »

| ### DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ### ȘI INFRASTRUCTURĂ |  |
| --- | --- |
| ### DIRECTOR GENERAL |  |
| ### DIANA DOINA ȚENEA |  |
| ### SECRETARIAT C.T.E. |  |
| DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE |  |
| SERVICIUL DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ |  |
| ### ȘEF SERVICIU |  |
| ALEXANDRU SOARE |  |
| PROIECTANT GENERAL | BENEFICIAR |
| SC. TOP PROIECT&CONSULTING | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE |
| DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR | REPREZENTANT UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ |
| …………….. | ANTAL ARPAD ANDRAS |