MEMORIU TEHNIC PENTRU

DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

- DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii :

,,Reabilitare Strada Cismelei, situata intre strada Dozsa Gyorgy si Joszef Attila, Sfantu Gheorghe”

1.2. Amplasament :

Amplasamentul lucrarilor ce fac obiectul acestei documentatii se afla in administrarea Municipiului Sfantu Gheorghe, judetul Covasna.

Strada Cismelei ce face obiectul prezentei documentatii este o strada de categoria a III-a, care face legatura intre strada Dozsa Gyorgy si strada Joszef Attila.

Strada Cişmelei este situată în zona Simeria Veche a municipiului Sf. Gheorghe, pe malul drept al pârâului Sâmbrezii (Simeria).

1.3. Titularul investiţiei :

### MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.4. Beneficiarul investiţiei :

### MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.5. Elaboratorul documentaţiei :

### TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Sfantu Gheorghe

2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI

2.1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţie

Obiectivul de investiţii constă în modernizarea infrastructurii strazii Cismelei,          Strada Cişmelei este situată în zona Simeria Veche a municipiului Sf. Gheorghe, pe malul drept al pârâului Sâmbrezii (Simeria).

Strada Cismelei la care face referire această documentaţie este nemodernizata, avand o pietruire degradata , fiind clasata ca strada de categoria a III-a.

Starea actuala şi alcătuirea sistemului rutier (descrisă în expertiza tehnică) generează o serie de inconveniente în exploatare, fiind o permanentă sursă de disconfort pentru circulaţia auto, circulaţia desfăşurându-se în condiţii necorespunzătoare din punct de vedere al siguranţei circulaţiei.

Starea avansata de degradare a strazii ce face obiectul acestei documentaţii, si costurile mari necesare pentru remedierea acestora, face obligatorie interventia imediata pentru modernizarea acestui sector de drum..

Lipsa dispozitivelor de colectare a apelor din precipitaţii pe anumite portiuni sau neamenajarea lor pe sectoarele pe care acestea exista, permite apei pluviale din şanturi să ajungă în corpul drumului, generând degradarea acestuia prin reducerea capacităţii portante şi prin procesele de degradare aferente fenomenului de îngheţ - dezgheţ.

Oportunitatea unei astfel de investiţii este impusă şi de considerente economice :

- reducerea cheltuielilor unitare pe an şi km privind consumul de combustibili şi lubrifianţi;

- reducerea cheltuielilor de întreţinere;

- reducere amortismentelor,

dar şi de considerente sociale, culturale, sanitare, etc., modernizarea strazii Cismelei având un impact pozitiv asupra vieţii şi activităţii locuitorilor din municipiul Sfantu Gheorghe, prin realizarea unor condiţii decente privind :

- accesul la reţeaua de drumuri comunale, judeţene, naţionale, căi ferate, precum şi la exploatările agricole din zonă;

- gradul de acces al comunităţii la serviciile medicale, locuri de muncă, zone de desfacere şi/sau valorificare a produselor agroalimentare;

- calitatea mediului şi limitarea surselor de poluare (praf, noroi);

- condiţiile igienico-sanitare ale locuitorilor şi activităţilor productive desfăşurate.

2.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică

Expertiza tehnică efectuată asupra strazii Cismelei recomandă ca si solutie de modernizare :

Solutia a.

- platforma drumului de 5,00-8,00 m lăţime;

- partea carosabilă de 3,00-7,00 m lăţime ;

- trotuare cu latimi variabile min.1,00 m.

Partea carosabilă

- ranforsare sistem rutier , executata pe o latime de 3,00-7,00 m la care se adauga supralargirile in curbe

- strat anticontaminator geotextil filtrant

- balast		- 30,00 cm

- piatra sparta	- 20,00 cm

- BAD25	- 6,00 cm , inclusiv preluare denivelari si cant.suplimentare – SR174/1-2009

- BA16		- 5,00 cm – SR174/1-2009

Trotuare

- latime variabila min.1,00 m ;

-    sistem rutier  	- balast 15,00 cm

- piatra sparta 10,00 cm

- beton asfaltic BA8 4,00 cm

Se va avea in vedere si o grosime suplimentara, aplicata pe toata suprafata, necesara completarii profilelor si convertirii curbelor , grosime de care nu se va tine cont in calculul de dimensionare.

Se are în vedere asigurarea scurgerii apelor pluviale prin executia unei canalizari pluviale cu lungimea de 126 ml prin realizarea unui traseu independent de cel al canalizarii menajere cu montarea acestuia sub trotuar.

Solutia b.

- platforma drumului de 5,00-8,00 m lăţime;

- partea carosabilă de 3,00-7,00 m lăţime ;

- trotuare cu latimi variabile min.1,00 m.

- ranforsare sistem rutier , executata pe o latime de 6,00 m la care se adauga supralargirile in curbe

- strat de forma	- 15,00 cm

- balast		- 30,00 cm

- piatra sparta	- 20,00 cm

-  AB2		- 10,00 cm

- BAD25		- 6,00 cm , inclusiv preluare denivelari si cant.suplimentare – SR174/1-2009

- BA16		- 4,00 cm – SR174/1-2009

Trotuare

- latime variabila min.1,00 m ;

-    sistem rutier  	- balast 20,00 cm

- balast stabilizat 15,00 cm

- beton asfaltic BA8 5,00 cm

Se va avea in vedere si o grosime suplimentara, aplicata pe toata suprafata, necesara completarii profilelor si convertirii curbelor , grosime de care nu se va tine cont in calculul de dimensionare.

Se are în vedere asigurarea scurgerii apelor pluviale prin executia unei canalizari pluviale cu lungimea de 126 ml prin realizarea unui traseu independent de cel al canalizarii menajere cu montarea acestuia sub trotuar.

Expertiza tehnică efectuată recomandă ca si solutie de modernizare solutia ,, a ”!

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

3.1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază

Strada Cismelei se va proiecta ca o strada de categoria a –III-a,  cu două benzi de circulaţie, cu respectarea prevederilor STAS 10144-1/1990. Trotuarele si pistele pentru biciclisti vor respecta STAS 10144-2/1991.

Soluţia adoptata pentru sistemul rutier, ţinând cont de recomandările expertizei tehnice sunt următoarele :

Strada Cismelei  km 0+000 - 0+195

- platforma drumului de 5,00-8,00 m lăţime;

- partea carosabilă de 3,00-7,00 m lăţime ;

- trotuare cu latimi variabile min.1,00 m.

Parte carosabila

  - 5,0 cm BA16    – SR174/1-2009;

  - 6,0 cm BAD25 – SR174/1-2009;

  - 20,0 cm piatra sparta

  - 30,0 cm balast

  - Strat anticontaminator geotextil filtrant

Trotuare

- latime variabila min.1,00 m ;

-    sistem rutier  	- 15,0 cm balast

- 10,0 cm piatra sparta

-   4,0 cm beton asfaltic BA8

Grosimile aplicate vor rezulta din calculul de dimensionare cu programul Calderom. Se are în vedere asigurarea scurgerii apelor pluviale prin executia unei canalizari pluviale prin realizarea unui traseu independent de cel al canalizarii menajere cu

montarea acestuia sub trotuar.

Semnalizare definitiva :

In proiect se prevede si executarea semnalizarii orizontale prin marcaje rutiere

longitudinale si verticale in localitati.

Semnalizare pe timpul executiei :

Aceasta se va monta in conformitate cu „Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, functie de situatia concreta si se va supune avizarii Inspectoratului Judetean al Politiei Rutiere.

Soluţiile proiectate necesită realizarea următoarelor lucrări :

Parte carosabila

  - sapatura ;

  - aşternerea membranei de geotextil anticontaminator dupa amenajarea și compactarea stratului suport ;

  - aşternerea stratului de balast şi compactarea lui ;

  - aşternerea stratului de piatra sparta ;

  - asigurarea unei latimi a partii carosabile;

  - asigurarea executiei supralargirilor ;

  - necesar completarii profilelor si convertirii curbelor ;

  - turnarea stratului de binder BAD25 ;

  - turnarea stratului de uzura BA16 ;

  - efectuarea marcajelor rutiere şi a indicatoarelor rutiere .

Canalizare pluviala sub trotuare

  - sapatura ;

  - montare retea canalizare  ;

  - refacere umplutura ;

  - inierbare spatiu de siguranta.

###### Trotuare

- sapatura ;

- bordurare ;

- aşternerea stratului de balast şi compactarea lui ;

- aşternerea stratului de piatra sparta ;

- turnarea stratului de uzura BA 8 ;

Caracteristicile geometrice şi constructive proiectate sunt următorele :

- platforma drumului de 5,00-8,00 m lăţime;

- partea carosabilă de 3,00-7,00 m lăţime ;

- trotuare cu latimi variabile min.1,00 m.

3.2. Consumuri de utilităţi

Lucrările proiectate nu necesită noi utilităţi pentru exploatare.

4. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a lucrărilor descrise mai sus este de circa 12 luni, etapele principale fiind cele precizate mai sus la descrierea lucrărilor proiectate.

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

5.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiţiei este de   587,418 mii lei inclusiv T.V.A., iar detalierea acesteia este prezentată ataşat în devizul general.

5. 2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei este prezentată în Anexa 1 la prezentul memoriu, iar Anexa 2 prezinta graficul de realizare a investiţiei.

6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE

Costului realizării lucrărilor de intervenţii (conf. devizului general) :  587,418 mii lei inclusiv T.V.A. .

Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei nu poate fi realizată deoarece valoarea de inventar a construcţiei este neevaluată.

7. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul

local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

8. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

1. Numărul de locuri de muncă create în faza de execuţie :  circa 30;

2. Numărul de locuri de muncă create în faza de operare: 2, pentru întreţinerea lucrărilor.

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA, este de   587,418  mii lei, echivalentul a

131,434  mii euro la cursul BNR din 25.03.2014, 1 Euro = 4,4693 lei,  din care :

- construcţii-montaj (C-M) : 535,203 mii lei, echivalentul a 119,751 mii euro;

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C-M) in mii lei :

INVESTIŢII	                 C-M

Anul I		    587,418		  535,203

3. Durata de realizare : 12 luni;

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) :

| Strada Cismelei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria de lucrare: terasamente |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 11,56 |
| 2 | Scarificare + nivelare mecanica | 100mp | 17,20 |
| 3 | Nivelare manuala | mp | 17,2 |
| 4 | Sapatura manuala | mc | 352 |
| Categoria de lucrare: sistem rutier |  |  |  |
| 1 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 - 6 cm grosime+ completari in profil si supralargiri | to | 203,00 |
| 2 | Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 - 5 cm grosime | mp | 1131,00 |
| Casete de largire |  |  |  |
| 3 | Strat anticontaminator, geotextil | mp | 1720,000 |
| 4 | Strat de balast | mc | 339,00 |
| 5 | Strat de piatra sparta | mc | 170,00 |
| Categoria de lucrare: Canalizare pluviala |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | 2,10 |
| 2 | Sapatura manuala | mc | 91,00 |
| 3 | Sprijiniri maluri | mp | 490,00 |
| 4 | Umplutura de pamant | mc | 278,00 |
| 5 | Umplutura de nisip | mc | 22,70 |
| 6 | Canalizare pluviala | ml | 126,00 |
| 7 | Camine de vizitare | buc | 3,00 |
| 8 | Capac cu rama | buc | 3,00 |
| 9 | Ridicare guri canal pluviala | buc | 6,00 |
| Categoria de lucrare: trotuare |  |  |  |
| 1 | Bordurare - cu borduri 20x25 pe fund. 30x15 | ml | 400,00 |
| 2 | Bordurare - cu borduri 10x15 pe fund. 20x10 | ml | 400,00 |
| 3 | Fundatie balast | mc | 88,20 |
| 4 | Fundatie piatra sparta | mc | 884,00 |
| 5 | Strat uzura din BA8 4cm | mp | 588,00 |
| Categoria de lucrare: siguranţa circulaţie |  |  |  |
| 1 | Marcaje rutiere longitudinale | km | 0,200 |
| 2 | Marcaje rutiere transversale | mp | 60,000 |
| 3 | Montare table indicatoare si stalpi | buc | 4,000 |

5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz:

- nu este cazul.

10. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

- Certificatul de urbanism;

- Alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie, vor fi cele consemnate în certificatul de urbanism.

Întocmit,

BORDEROU

- PIESE SCRISE :

- Borderou

- Foaie de capăt

- Memoriu tehnic

- Expertiza tehnica

- Studiu geotehnic

- Studiu topo

- Deviz general

- Centralizatorul obiectelor

- Evaluarea lucrărilor pe obiecte

- Graficul cheltuielilor coroborate cu graficul de eşalonare a executării lucrărilor

B. PIESE DESENATE :

- Plan de amplasare în zonă

- Plan de situatie

- Profil longitudinal

- Profil transversal tip

Întocmit,

S.C. TOP-PROIECT&CONSULTING S.R.L. Sf.Gheorghe,

str. Godri Ferenc , nr.19, Sf.Gheorghe

FOAIE DE CAPĂT

Indicativ proiect : 15/ 2013

Denumirea lucrării : 	           ,, Reabilitare Strada Cismelei, situata intre strada Dozsa

Gyorgy si Joszef Attila, Sfantu Gheorghe”

Beneficiarul lucrării :	           U.A.T. MUNICIPIUL SF.GHEORGHE

| Proiectant : | S.C. TOP- PROIECT&CONSULTING S.R.L. |
| --- | --- |

Lista de semnături a proiectanţilor elaboratori :

ing. Oltean Carmen

ing. Suciu Mircea