MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI administraţiei PUBLICE

CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC

Nr...................................

Anexã la Avizul nr.................……….

- DOCUMENT DE AVIZARE –

1.- Date generale :

* Denumirea obiectivului de investiţii :

,, MODERNIZARE STRADA OLTULUI  , ZONA BL. 28  ”

* Faza de proiectare :

- DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII  nr.8/2013

* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

* Beneficiar : 				MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Autoritate contractantă :  	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Proiectant 				TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Sfantu Gheorghe

* Valoarea investiţiei (cu TVA) : 	 1.198,832 mii lei

din care C+M 			 1.011,246 mii lei

* Sursa de finanţare : Buget de stat, buget local si alte surse legal constituite

* Amplasamentul :  Amplasamentul studiat se afla în partea central-estica a Municipiului Sfantu Gheorghe si este limitata la Sud de strada Oltului, la Nord de paraul Debren si la Vest de B-dul Gen. Grigore Balan. In zona se afla amplasate blocuri de locuinte cu regim de inalțime P+4Etaje și P+2Etaje.

2.- Necesitatea şi oportunitatea investiţiei :

2.1.- Necesitatea investiţiei :

* Obiectivul de investiţii constă în modernizarea infrastructurii strazii Oltului.

Zona studiata este limitata la Sud de strada Oltului, la Nord de paraul Debren și la Vest de B-dul Gen. Grigore Balan. In zona se afla amplasate blocuri de locuinte cu regim

de înaltime P+4Etaje și P+2Etaje, construite în anii 70'-80. Accesul autovehiculelor se face prin doua alei carosabile din beton cu latimea de 4,50 m. Între blocurile de locuinte se afla platforme betonate, trotuare pietonale și zone verzi. În zona centrala a amplasamentului studiat se afla un teren de joaca.

2.2.- Oportunitatea investiţiei :

* încadrarea obiectivului în prevederile « Programului naţional de dezvoltare locală », subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor", domeniul specific, inclusiv în strategia locală/regională sau proiecte complementare

3.- Soluţiile tehnico - economice propuse în studiu :

3.1.- Soluţiile tehnice :

* situaţia juridică a terenurilor pe care se va amplasa – teren intravilan

Nr.94 conform Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe, aprobat prin Hotaráre de Guvern nr.975/2002 cu modificaliri si completliri ulterioare

* pentru investiția liniară se vor prezenta prevederile PUG (extras din planșa de rețele) prin care se justifică oportunitatea investiției

* scurtă prezentare a solutiilor (propuse prin DALI)

Solutia a.

Carosabil:

-	5 cm beton asfaltic bogat în criblura BA16 ca strat de uzura;

-	5 cm strat de legatura din binder de criblura BAD25;

-	10 cm macadam ordinar;

-	20 cm piatra sparta;

-	10 cm strat drenant din balast, ca strat filtrant.

Trotuare:

-		6 cm placi prefabricate din beton 20x16x6 cm (pișcoturi)

-		10 cm nisip pilonat

-		10 cm substrat de balast

Platformă:

-		15 cm beton de ciment clasa C 20/25;

-		10 cm nisip;

-		10 cm strat de balast;

Solutia b.

Carosabil:

-	5 cm beton asfaltic bogat în criblura BA16 ca strat de uzura;

-	5 cm strat de legatura din binder de criblura BAD25;

-	6 cm strat anrobat bituminos tip AB2;

-	20 cm piatra sparta;

-	10 cm strat drenant din balast, ca strat filtrant.

Trotuare:

-		4 cm beton asfaltic tip BA8

-		10 cm piatra spartă

-		10 cm substrat de balast

Platformă:

-		4 cm beton asfaltic tip BA16

-		10 cm piatra spartă

-		10 cm substrat de balast

Expertiza tehnică efectuată recomandă ca si solutie de modernizare solutia ”a”

* scurtã prezentare a soluţiilor tehnice

În vederea modenizarii zonei publice din strada Oltului se propune:

-	desfacerea bordurilor, a carosabilul existent și a trotuarelor existente;

-	refacerea și largirea acceselor auto de la 4,50 m la 6,00 m, respectiv 5 m, cu strat de uzura din beton asfaltic;

-	refacerea platformelor carosabile cu strat de uzura din beton asfaltic;

-	amenajarea de parcaje pentru 40 autoturisme, avand stratul de uzura din beton asfaltic;

-	amenajarea unei platforme gospodarești la Nord de blocul 7A și realizarea unui acces carosabil cu latimea de 4 m la aceasta platforma;

-	refacerea trotuarelor pietonale, a acceselor în blocurile de locuinte și realizarea de trotuare în jurul spatiului de joaca ;

-	amenajarea terenului de joaca;

Accesele și platformele carosabile, precum și parcajele vor avea un sistem rutier alcatuit din:

-	5 cm beton asfaltic bogat în criblura BA16 ca strat de uzura;

-	5 cm strat de legatura din binder de criblura BAD25;

-	10 cm macadam ordinar;

-	20 cm piatra sparta;

-	10 cm strat drenant din balast, ca strat filtrant.

În sectiune transversala, accesul și platforma carosabila vor avea pante variabile îndreptate spre rigola de bordura, sau spre recipientii proiectati.

Încadrarea partii carosabile se va face cu borduri prefabricate din beton tip 15 x 25 cm, așezate pe o fundatie din beton 15 x 30 cm.

La trotuarele pietonale s-a prevazut un sistem alcatuit din:

-		6 cm placi prefabricate din beton 20x16x6 cm (pișcoturi)

-		10 cm nisip pilonat

-	10 cm substrat de balast

La încadrarea trotuarelor se vor folosi borduri mici prefabricate din beton tip 10x15 cm, așezate pe o fundatie din beton 10 x 20 cm.

Platforma gospodareasca va avea urmatoarea structural

-	15 cm beton de ciment clasa C 20/25;

-	10 cm nisip;

-	10 cm strat de balast;

Platforma va fi imprejmuita cu plasa de sarma prinsa pe stalpi metalici, cu înaltimea de 1,50 m.

Terenul de joaca pentru copii va fi amenajat la nord de blocul nr.6, amplasamentul acesta fiind ferit de circulatia autovehiculelor. Spatiul de joaca va fi protejat, la Nord, Est și Vest, cu un gard din plasa de sarma montata pe stalpi metalici, cu înaltimea de 3 m.

Trotuarele de garda din jurul blocurilor se vor reface, folosindu-se placi prefabricate de beton 50x50x6 cm așezate pe un pat de nisip de 10 cm grosime.

* reglementări tehnice, standarde, agremente tehnice în vigoare, pe baza cărora a fost elaborată documentaţia tehnico-economică

* încadrarea drumului în clasa tehnică ;

- strada de categoria a III-a

| Strada Oltului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat |  |  |  |
| Categoria de lucrare: Lucrari de drum |  |  |  |
| 1 | BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM | buc | 630,00 |
| 2 | ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM | mp | 3080,00 |
| 3 | SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% * | 100 mp | 30,80 |
| 4 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM. $ | to | 64,00 |
| 5 | DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 $ | to | 64,00 |
| 6 | TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M | to | 64,00 |
| 7 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM $ | to | 848,00 |
| 8 | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $ | to | 432,000 |
| 9 | BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM | m | 805,00 |
| 10 | SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA | mc | 527,00 |
| 11 | DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON | ml | 1430,00 |
| 12 | SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.F.TARE | mc | 414,00 |
| 13 | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2 | 100mc | 9,70 |
| 14 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE | mc | 312,00 |
| 15 | COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV | m | 2,40 |
| 16 | UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR. | mc | 24,00 |
| 17 | NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE | 100mp | 39,00 |
| 18 | DESFACEREA DE TROTUARE DIN DALE DE BETON SAU BAZALT MONTATE PE BETON | mp | 360,00 |
| 19 | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 40M $ | to | 555,00 |
| 20 | INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 $ | to | 1281,00 |
| 21 | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ | to | 3633,00 |
| 22 | EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII T.TARE | mc | 308,00 |
| 23 | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 4 KM $ | to | 554,00 |
| 24 | PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV | 100mp | 39,00 |
| 25 | STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA | mc | 389,00 |
| 26 | STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE | mc | 564,00 |
| 27 | MACADAM ORDINAR AVIND DUPA CILINDRARE 10 CM GROS | mp | 2890,00 |
| 28 | CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANIC $ | mp | 5640,00 |
| 29 | AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU SUSP BIT FIL LA STR MAC | 100mp | 56,40 |
| 30 | PREPARAREA SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT | to | 7,90 |
| 31 | STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MANUALA | to | 334,00 |
| 32 | PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE CRIBLURA CU NISIP BITUMINOS | to | 335,00 |
| 33 | IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 5,0 ASTERN MANUALA | mp | 2820,00 |
| 34 | PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURAEXECUTATLA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX | to | 333,00 |
| 35 | INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE | 100mp | 28,20 |
| 36 | PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0 3 MM SI 2 3% BITUM IN INSTALATII LPX | to | 12,00 |
| 37 | STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA | to | 108,00 |
| 38 | TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP | mp | 1050,00 |
| 39 | IMBR BET CIM DIV 2 STR REZ SI UZURA LA DR,STR CLS V DR IND AGR FOR ALEI PLATF LOC PARC DE 15 CM | mp | 24,00 |
| 40 | TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC | mp | 360,00 |
| 41 | BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND DIMENSIUNI DE 30 X 25 CM PE FUNDATIE BETON 35 X 15 CM | m | 30,00 |
| 42 | PREPARARE BETON B300 AGREG.GRELE < 7MM CIMENT P40 PT.MONOLITIZARI,PIESE SPECIALE,IN INST.CENTRALIZ.$ | mc | 50,50 |
| Cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local |  |  |  |
| Categoria de lucrare: Lucrari de drum |  |  |  |
| 43 | IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI METALICI H= 1,05 M | m | 14,00 |
| 44 | IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI METALICI H= 2,05 M | m | 120,00 |
| 45 | PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<16MMCIM.M30 ELEM.SECT.RED.PIL.FRANKI INST.NECENTR. $ | mc | 11,00 |
| Categoria de lucrare: Canalizare pluviala |  |  |  |
| 1 | SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE | mc | 60,00 |
| 2 | MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE $ | m | 100,00 |
| 3 | UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP $ | mc | 200,00 |
| 4 | GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP A1 $ | buc | 10,00 |
| 5 | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M $ | to | 62,00 |
| 6 | DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 $ | to | 24,60 |
| 7 | TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M | to | 24,60 |
| 8 | SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE | mc | 10,00 |
| 9 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE | mc | 56,00 |
| 10 | COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV | mc | 56,00 |
| 11 | SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M,CU SPRIJIN.EVAC.CU MACARA F.PAM.CU UMID.NAT, ADINC.2,0-6,0M,T.MIJL. | mc | 6,00 |
| 12 | SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI | mp | 200,00 |
| 13 | MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 160 | m | 100,00 |
| 14 | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ | to | 69,00 |
| 15 | PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII NECENTRALIZATE $ | mc | 18,00 |
| 16 | PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T MANUAL CU ADAOS DE VAR PASTA $ | mc | 3,00 |
| 17 | RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR DE VIZITARE PESTE 100KG PE ZIDARIE CAR.MORT.CIMENT* | buc | 60,00 |
| 18 | COBORIRE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR DE VIZITARE PINA LA 100KG PE ZIDARIE CAR.MORT CIM* | buc | 15,00 |
| 19 | SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTI DIN BETON SIMPLU PRIN INTER.CANALE INALT 1820-1,8/M ACOPER 1-5 M* | mc | 0,50 |
| 20 | TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE DIN BETON SIMPLU LA CANALE ADINCIME 2- 4 M* | mc | 0,50 |
| 21 | DEMOLARE PORTIUNI DETERIORATE LA CAMINE VIZITARE DIN BETON SIMPLU MONOLIT LA CANALE ADINCIME 2- 4M* | mc | 30,00 |
| 22 | REFACEREA GURILOR DE SCURGERE &U SIFON SI DEPOZIT DIAM RACORD 200 MM GRA0AR RAMA FONTA TIP A 150RG* | buc | 4,00 |
| 23 | ASEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN RIDICARE* | buc | 10,00 |
| 24 | ASEZAREA LA COTA A GURI-OR S&URGERE PRIN COBORIRE* | buc | 10,00 |
| 25 | INLOCUIREA CAPACELOR DIN FONTA FARA RAMA LA CAMINE DE VIZITARE APA-CANAL * | buc | 30,00 |
| 26 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$ | to | 24,60 |
| Categoria de lucrare: Iluminat public |  |  |  |
| 1 | STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE TURNATA TEREN N0RMAL | buc | 2,000 |
| 2 | CORP DE ILUM.PUBL.TIP LAMPADAR PTR.LAMPA CU VAP.ME RCUR INAL.PRES.LA SOL CU NISA ST.METAL MONTAT | buc | 2,000 |
| 3 | CORP ILUM URBAN TIP 1 | buc | 2,000 |
| 4 | AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M $ | ore | 32,000 |
| 5 | INSTALARE IN SAPATURA BANDA DE SEMNALIZARE | m | 220,000 |
| 6 | DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 $ | to | 12,000 |
| 7 | TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M $ | to | 12,000 |
| 8 | CABLU ENERGIE | m | 240,000 |
| 9 | CABLU ENERGIE | m | 50,000 |
| 10 | COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE * | m | 220,000 |
| 11 | ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4,5MM NEZINCATA,PT.IMBU NAT.PRIZEI DE PAMINT,LEA I.T IN TEREN TARE | m | 13,00 |
| 12 | INTRERUPTOR AUTOMAT 110 SAU 220V,PE DIBLURI MAT.PLASTIC | buc | 5,00 |
| 13 | PRELUNGIRE PT.MONT.CORP ILUM.INCL.COND.INTERIOR CU 1 BRATE ST.METAL MONT.CU TELESCOP MONTAT | buc | 3,00 |
| 14 | STILP SPECIAL BETON ARMAT PRECOMP FUNDATIE TURNATA TEREN NORMAL DEMONTAT $ | buc | 1,00 |
| 15 | STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE TURNATA TEREN ACCIDENTAT | buc | 3,00 |
| 16 | CORP DE ILUM.PUBL.CU LAMPA VAPORI MERCUR MONTAT CU AUTOTELESCOP TIP PVB 7 PT PE SUSPENSIE MONTAT | buc | 3,00 |
| 17 | TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=32MM | m | 42,00 |
| 18 | INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV. $ | buc | 5,00 |
| 19 | VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII $ | buc | 2,00 |
| 20 | SANT TER. TARE PT.POZ.1-2CABLE 1KV INCL.PROTEJ CUNISIP SI CARAM.SI ASTUP.SANT | m | 220,00 |
| 21 | PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC | m | 220,00 |
| 22 | SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE | mc | 106,00 |
| 23 | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $ | to | 32,000 |
| 24 | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ | to | 32,000 |
| 25 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE | mc | 32,000 |
| 26 | PREPARARE BETON B 200,AGREG.GRELE,SORT.GRANUL.<16MM CIM.M30 ELEM.SECT.RED.PIL.FRANKI INST.CENTRAL. $ | mc | 5,000 |
| 27 | COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI | mp | 4,500 |
| 28 | SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI RAC BRANS A RETELEI SUBTERANE | buc | 2,000 |
| 29 | PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA SUPLIMENTARA A RECEPTOARELOR ELECTRICE LA PAMINT | buc | 5,000 |
| 30 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $ | to | 2,000 |

* principalii indicatori tehnici :

Profilul transversal al străzii:

L=470 m

în profil transversal strada are următoarele caracteristici:

-	5 cm beton asfaltic bogat în criblura BA16 ca strat de uzura;

-	5 cm strat de legatura din binder de criblura BAD25;

-	10 cm macadam ordinar;

-	20 cm piatra sparta;

-	10 cm strat drenant din balast, ca strat filtrant.-	pante transversale carosabil de 2.5%;

Durata de realizare a investiției: 12 luni

* Avize, acorduri, acte de aprobare – date de identificare:

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici,

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cofinantarii (aferente cheltuielilor care se finanteaza de beneficiar),

– Certificatul  de Urbanism şi avizele şi acordurile solicitate prin acesta

( anexate )

3.2.- Soluţii economice :

* Se vor prezenta :

- valoare totală,   1.198,832 mii lei, echivalentul a 268,237 mii euro cu TVA, la cursul BNR din 25.03.2014, 1 Euro = 4,4693 lei,  din care :

- - construcţii-montaj (C-M) : 1.011,246mii lei, echivalentul a 226,265  mii euro    cu TVA

- valoarea se va prezenta defalcat pe soluţii tehnice/tronsoane/lucrări de artă, după caz

Devizul general s-a întocmit în conformitate cu prevederile HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferentă investiţiilor publice precum şi a structurii şi a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si se prezenta actualizat

- costuri specifice sunt prezentate comparativ pe tipuri de lucrări (aşa cum sunt indicate în Hotărârea de Guvern nr.363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanaţate din fonduri publice).

Surse de finanţare :

Conform art.8 din OMDRAP nr.1851/2013 privind normele metodologice ale PNDL cheltuielile sunt conform devizului general:

- cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat

– Total : 962,319 lei cu TVA

  - cap.2					-

  - cap.3.3 doar PT+DE		-	25.481lei

  - cap.4					-      849.355lei

  - cap.5.1.2				-

  - cap.5.3				-        87.484lei

- cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local

– Total : 236.513 lei cu TVA

  - cap.1					-

  - cap.3					-	30.138lei

  - cap.4					-      161.891lei

  - cap.5.1.1.				-

  - cap.5.1.2.				-	25.281lei

  - cap.5.2				-

  - cap.5.3				-        19.203lei

  - cap.6					-

Conform OMDRAP nr……/……. a fost aprobată la finanțare pe anul ……. suma de ……..mii lei de la bugetul MDRAP.

În urma analizării documentaţiei tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

# AVIZEAZĂ FAVORABIL

Documentaţia de avizare lucrări de intervenţie :

« MODERNIZARE STRADA OLTULUI,  ZONA BL.28  »

| ### DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ### ȘI INFRASTRUCTURĂ |  |
| --- | --- |
| ### DIRECTOR GENERAL |  |
| ### DIANA DOINA ȚENEA |  |
| ### SECRETARIAT C.T.E. |  |
| DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE |  |
| SERVICIUL DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ |  |
| ### ȘEF SERVICIU |  |
| ALEXANDRU SOARE |  |
| PROIECTANT GENERAL | BENEFICIAR |
| SC. TOP PROIECT&CONSULTING | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE |
| DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR | REPREZENTANT UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ |
| …………….. | ANTAL ARPAD ANDRAS |