MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI administraţiei PUBLICE

CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC

Nr...................................                                             Anexa nr. 4 la HCL nr. 196/2014

Anexã la Avizul nr.................……….

- DOCUMENT DE AVIZARE –

1.- Date generale :

* Denumirea obiectivului de investiţii :

,, Modernizare Strada Cismelei, situata intre strada Dozsa Gyorgy si Joszef Attila, Sfantu Gheorghe  ”

* Faza de proiectare :

- DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII  nr.15/2013

* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

* Beneficiar : 				MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Autoritate contractantă :  	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Proiectant 				TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Sfantu Gheorghe

* Valoarea investiţiei (cu TVA) : 	 619,007   mii lei

din care C+M 			 522,148  mii lei

* Sursa de finanţare : Buget de stat, buget local si alte surse legal constituite

* Amplasamentul :  Amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul acestei documentaţii se afla in administrarea Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.

Strada Cismelei ce face obiectul prezentei documentatii este o strada de categoria a III-a, care face legatura intre strada Dozsa Gyorgy si strada Joszef Attila.

Strada Cişmelei este situată în zona Simeria Veche a municipiului Sf. Gheorghe, pe malul drept al pârâului Sâmbrezii (Simeria).

2.- Necesitatea şi oportunitatea investiţiei :

2.1.- Necesitatea investiţiei :

* Obiectivul de investiţii constă în modernizarea infrastructurii strazii Cismelei,          Strada Cişmelei este situată în zona Simeria Veche a municipiului Sf. Gheorghe, pe malul drept al pârâului Sâmbrezii (Simeria).

Strada Cismelei la care face referire această documentaţie este nemodernizata, avand o pietruire degradata , fiind clasata ca strada de categoria a III-a.

Starea actuala şi alcătuirea sistemului rutier (descrisă în expertiza tehnică) generează o serie de inconveniente în exploatare, fiind o permanentă sursă de disconfort pentru circulaţia auto, circulaţia desfăşurându-se în condiţii necorespunzătoare din punct de vedere al siguranţei circulaţiei.

Starea avansata de degradare a strazii ce face obiectul acestei documentaţii, si costurile mari necesare pentru remedierea acestora, face obligatorie interventia imediata pentru modernizarea acestui sector de drum.

2.2.- Oportunitatea investiţiei :

* încadrarea obiectivului în prevederile « Programului naţional de dezvoltare locală », subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor", domeniul specific, inclusiv în strategia locală/regională sau proiecte complementare

3.- Soluţiile tehnico - economice propuse în studiu :

3.1.- Soluţiile tehnice :

* situaţia juridică a terenurilor pe care se va amplasa – teren intravilan

Nr.25 conform Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe, aprobat prin Hotaráre de Guvern nr.975/2002 cu modificaliri si completliri ulterioare

* pentru investiția liniară se vor prezenta prevederile PUG (extras din planșa de rețele) prin care se justifică oportunitatea investiției

* scurtă prezentare a solutiilor (propuse prin DALI)

Solutia a.

-	platforma drumului de 5,00-8,00 m lăţime;

-	partea carosabilă de 3,00-7,00 m lăţime ;

-	trotuare cu latimi variabile min.1,00 m.

Partea carosabilă

- ranforsare sistem rutier , executata pe o latime de 3,00-7,00 m la care se adauga supralargirile in curbe

- strat anticontaminator geotextil filtrant

- balast		- 30,00 cm

- piatra sparta	- 20,00 cm

- BAD25		- 6,00 cm , inclusiv preluare denivelari si cant.suplimentare

- BA16		- 5,00 cm

Trotuare

-	latime variabila min.1,00 m ;

-    sistem rutier  	- balast 15,00 cm

- piatra sparta 10,00 cm

- beton asfaltic BA8 4,00 cm

Se va avea in vedere si o grosime suplimentara, aplicata pe toata suprafata, necesara completarii profilelor si convertirii curbelor , grosime de care nu se va tine cont in calculul de dimensionare.

Se are în vedere asigurarea scurgerii apelor pluviale prin executia unei canalizari pluviale cu lungimea de 126 ml prin realizarea unui traseu independent de cel al canalizarii menajere cu montarea acestuia sub trotuar.

Solutia b.

-	platforma drumului de 5,00-8,00 m lăţime;

-	partea carosabilă de 3,00-7,00 m lăţime ;

-	trotuare cu latimi variabile min.1,00 m.

- ranforsare sistem rutier , executata pe o latime de 6,00 m la care se adauga supralargirile in curbe

- strat de forma	- 15,00 cm

- balast		- 30,00 cm

- piatra sparta	- 20,00 cm

-  AB2		- 10,00 cm

- BAD25		- 6,00 cm , inclusiv preluare denivelari si cant.suplimentare

- BA16		- 4,00 cm

Trotuare

-	latime variabila min.1,00 m ;

-    sistem rutier  	- balast 20,00 cm

- balast stabilizat 15,00 cm

- beton asfaltic BA8 5,00 cm

Se va avea in vedere si o grosime suplimentara, aplicata pe toata suprafata, necesara completarii profilelor si convertirii curbelor , grosime de care nu se va tine cont in calculul de dimensionare.

Se are în vedere asigurarea scurgerii apelor pluviale prin executia unei canalizari pluviale cu lungimea de 126 ml prin realizarea unui traseu independent de cel al canalizarii menajere cu montarea acestuia sub trotuar.

Expertiza tehnică efectuată recomandă ca si solutie de modernizare solutia ,, a ”

Soluţia adoptata pentru sistemul rutier, ţinând cont de recomandările expertizei tehnice sunt următoarele :

Strada Cismelei  km 0+000 - 0+195

-	platforma drumului de 5,00-8,00 m lăţime;

-	partea carosabilă de 3,00-7,00 m lăţime ;

-	trotuare cu latimi variabile min.1,00 m.

Parte carosabila

o	5,0 cm BA16    ;

o	6,0 cm BAD25;

o	20,0 cm piatra sparta

o	30,0 cm balast

o	Strat anticontaminator geotextil filtrant

Trotuare

-	latime variabila min.1,00 m ;

-    sistem rutier  	- 15,0 cm balast

- 10,0 cm piatra sparta

-   4,0 cm beton asfaltic BA8

Grosimile aplicate vor rezulta din calculul de dimensionare cu programul Calderom. Se are în vedere asigurarea scurgerii apelor pluviale prin executia unei canalizari pluviale prin realizarea unui traseu independent de cel al canalizarii menajere cu

montarea acestuia sub trotuar.

Semnalizare definitiva :

In proiect se prevede si executarea semnalizarii orizontale prin marcaje rutiere

longitudinale si verticale in localitati.

Semnalizare pe timpul executiei :

Aceasta se va monta in conformitate cu „Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, functie de situatia concreta si se va supune avizarii Inspectoratului Judetean al Politiei Rutiere.

Soluţiile proiectate necesită realizarea următoarelor lucrări :

Parte carosabila

o	sapatura ;

o	aşternerea membranei de geotextil anticontaminator dupa amenajarea și compactarea stratului suport ;

o	aşternerea stratului de balast şi compactarea lui ;

o	aşternerea stratului de piatra sparta ;

o	asigurarea unei latimi a partii carosabile;

o	asigurarea executiei supralargirilor ;

o	necesar completarii profilelor si convertirii curbelor ;

o	turnarea stratului de binder BAD25 ;

o	turnarea stratului de uzura BA16 ;

o	efectuarea marcajelor rutiere şi a indicatoarelor rutiere .

Canalizare pluviala sub trotuare

o	sapatura ;

o	montare retea canalizare  ;

o	refacere umplutura ;

o	inierbare spatiu de siguranta.

Trotuare

o	sapatura ;

o	bordurare ;

o	aşternerea stratului de balast şi compactarea lui ;

o	aşternerea stratului de piatra sparta ;

o	turnarea stratului de uzura BA 8 ;

Caracteristicile geometrice şi constructive proiectate sunt următorele :

-	platforma drumului de 5,00-8,00 m lăţime;

-	partea carosabilă de 3,00-7,00 m lăţime ;

-	trotuare cu latimi variabile min.1,00 m.

* reglementări tehnice, standarde, agremente tehnice în vigoare, pe baza cărora a fost elaborată documentaţia tehnico-economică

* încadrarea drumului în clasa tehnică ;

- strada de categoria a III-a

| Strada Cismelei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat |  |  |  |
| Categoria de lucrare: Lucrari de drum - sistem rutier |  |  |  |
| 1 | SCARIF.MEC.A TER.CU SCARIF.PE TRACTOR DE 81-180 CP PE ADINCIMEA DE 30CM.TEREN CAT.4. | 100mp | 17,2 |
| 2 | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 | 100mc | 6,7967 |
| 3 | SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2 | 100mc | 4,76 |
| 4 | SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE | mc | 352 |
| 5 | ASIM.-INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50 MC IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.< 10 M | 100mc | 6,79 |
| 6 | NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE | 100mp | 17,1996 |
| 7 | ASIM.- FILTRU MAT.SINT.NETESUT FILTRANT | mp | 1719,99 |
| 8 | STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST | mc | 338,96 |
| 9 | STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE | mc | 554,00 |
| 10 | ASIM.-STRAT DE LEGATURA, BETON ASFALTIC DESCHIS - BAD 25 - 6CM GROSIME | to | 203,28 |
| 11 | IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 5 CM CU ASTERN MECANICA | mp | 1131,00 |
| 12 | PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL | buc | 4,00 |
| 13 | MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT | buc | 4,00 |
| 14 | MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL FARA MICR STICLA | km | 0,20 |
| 15 | MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE | mp | 60,00 |
| 16 | ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM | mp | 60,00 |
| 17 | SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% * | 100mp | 0,60 |
| 18 | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ | to | 1375,00 |
| 19 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $ | to | 844,00 |
| 20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM. $ | to | 72,00 |
| 21 | DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 $ | to | 72,00 |
| 22 | TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M $ | to | 72,000 |
| 23 | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M $ | to | 844,00 |
| 24 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM $ | to | 76,80 |
| 25 | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $ | to | 76,800 |
| Cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local |  |  |  |
| Categoria de lucrare: Canalizare pluviala |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | mc | 91,00 |
| 2 | Sapatura mecanica | 100mc | 2,10 |
| 3 | Sapatura mecanica | mp | 490,00 |
| 4 | Sapatura mecanica | m | 20,00 |
| 5 | Sapatura mecanica | buc | 2,00 |
| 6 | Sapatura mecanica | mc | 278,00 |
| 7 | Sapatura mecanica | mc | 22,70 |
| 8 | Sapatura mecanica | m | 19,00 |
| 9 | Sapatura mecanica | lei | 510,00 |
| 10 | Sapatura mecanica | m | 126,00 |
| 11 | Sapatura mecanica | buc | 3,00 |
| 12 | Sapatura mecanica | buc | 3,00 |
| 13 | Sapatura manuala | buc | 6,00 |
| 14 | Sprijiniri maluri | m | 126,00 |
| 15 | Umplutura de pamant | to | 75,60 |
| 16 | Umplutura de nisip | to | 36,80 |
| 17 | Canalizare pluviala | to | 36,80 |
| 18 | Canalizare pluviala | to | 38,00 |
| 19 | Canalizare pluviala | ml | 6,20 |
| 20 | Camine de vizitare | buc | 6,22 |
| 21 | Capac cu rama | buc | 6,20 |
| 22 | Ridicare guri canal pluviala | buc | 107,00 |
| Categoria de lucrare: DRUM - Trotuare |  |  |  |
| 1 | BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM | m | 400,000 |
| 2 | BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM | m | 400,00 |
| 3 | Fundatie balast | mc | 88,20 |
| 4 | Fundatie piatra sparta | mc | 500,00 |
| 5 | IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 5 CM CU ASTERN MECANICA | mp | 588,020 |

* principalii indicatori tehnici :

Profilul transversal al străzii:

-	platforma drumului de 5,00-8,00 m lăţime;

-	partea carosabilă de 3,00-7,00 m lăţime ;

-	trotuare cu latimi variabile min.1,00 m.

Durata de realizare a investiției: 12 luni

* Avize, acorduri, acte de aprobare – date de identificare:

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici,

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cofinantarii (aferente cheltuielilor care se finanteaza de beneficiar),

– Certificatul  de Urbanism şi avizele şi acordurile solicitate prin acesta

( anexate )

3.2.- Soluţii economice :

* Se vor prezenta :

- valoare totală,   619,007 mii lei, echivalentul a 138,502 mii euro cu TVA, la cursul BNR din 25.03.2014, 1 Euro = 4,4693 lei,  din care :

- - construcţii-montaj (C-M) : 522,148  mii lei, echivalentul a 116,830  mii euro    cu TVA

- valoarea se va prezenta defalcat pe soluţii tehnice/tronsoane/lucrări de artă, după caz

Devizul general s-a întocmit în conformitate cu prevederile HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferentă investiţiilor publice precum şi a structurii şi a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si se prezenta actualizat

- costuri specifice sunt prezentate comparativ pe tipuri de lucrări (aşa cum sunt indicate în Hotărârea de Guvern nr.363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanaţate din fonduri publice).

Surse de finanţare :

Conform art.8 din OMDRAP nr.1851/2013 privind normele metodologice ale PNDL cheltuielile sunt conform devizului general:

- cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat

– Total : 389.133 lei cu TVA

  - cap.2					-

  - cap.3.3 doar PT+DE		-	 10.304lei

  - cap.4					-       343.454lei

  - cap.5.1.1				-

  - cap.5.3				-        35.376lei

- cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local

– Total : - 229.874 lei

  - cap.1					-

  - cap.3					-	18.415lei

  - cap.4					-      178.695lei

  - cap.5.1.1.				-

  - cap.5.1.2.				-	13.054lei

  - cap.5.2				-

  - cap.5.3				-       19.711lei

  - cap.6					-

Conform OMDRAP nr……/……. a fost aprobată la finanțare pe anul ……. suma de ……..mii lei de la bugetul MDRAP.

În urma analizării documentaţiei tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

# AVIZEAZĂ FAVORABIL

Documentaţia de avizare lucrări de intervenţie :

« Modernizare Strada Cismelei, situata intre strada Dozsa Gyorgy si Joszef Attila, Sfantu Gheorghe  »

| ### DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ### ȘI INFRASTRUCTURĂ |  |
| --- | --- |
| ### DIRECTOR GENERAL |  |
| ### DIANA DOINA ȚENEA |  |
| ### SECRETARIAT C.T.E. |  |
| DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE |  |
| SERVICIUL DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ |  |
| ### ȘEF SERVICIU |  |
| ALEXANDRU SOARE |  |
| PROIECTANT GENERAL | BENEFICIAR |
| SC. TOP PROIECT&CONSULTING | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE |
| DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR | REPREZENTANT UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ |
| …………….. | ANTAL ARPAD ANDRAS |