Modernizare STRADA VÁRADI JÓZSEF - Sfantu Gheorghe

BENEFICIAR : MUNCIPIUL SFANTU GHEORGHE

PROIECTANT :  .................

FAZA : DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENITIE (D.A.L.I.)

SERIE/NR PROIECT: .................

- Decembrie 2014-

CUPRINS

A.PARTI SCRISE

1	DATE GENERALE:	4

1.1	Denumirea obiectivului de investitii	4

1.2	Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)	4

1.3	Titularul investitiei	4

1.4	Beneficiarul investitiei	4

1.5	Elaboratorul documentatiei	4

2	DESCRIEREA INVESTITIEI	4

2.1	Situatia existenta a obiectivului de investitii	4

2.1.1	Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii	4

2.1.2	Valoarea de inventar a constructiei	4

2.1.3	Actul doveditor al fortei majore, dupa caz	4

2.2	Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic	4

2.2.1	Prezentarea a cel putin doua optiuni	5

2.2.2	Recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii	5

3	DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI	5

3.1	Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza	5

3.1.1	Descrierea constructiva, functionala si tehnologica a retelei de canalizare pluviala	5

3.1.2	Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitie	9

3.2	Descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/reabilitate/reparate	10

3.3	Consumuri de utilitati	10

4	DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE	10

4.1	Graficul de realizare a investitiei	10

5	COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI	10

5.1	Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general	10

5.2	Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei	10

6	INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE	11

6.1	Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei	11

7	SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI	11

8	Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei	11

8.1	Numar de locuri de munca create in faza de executie	11

8.2	Numar de locuri de munca create in faza de operare	11

9	PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI	11

9.1	Valoarea totala (inv), inclusiv tva (mii lei)	11

9.2	Esalonarea investitiei (inv/c+m)	11

9.3	Durata de realizare (luni)	11

9.4	Capacitati (in unitati fizice si valorice)	11

9.5	alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz	11

10	AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU	11

10.1	Certificatul de urbanism	11

10.2	Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii )	11

10.3	Acordul de mediu	11

10.4	Alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie	11

B.PARTI DESENATE  (BORDEROUL PLANURILOR)

| Nr. crt. | Denumirea planului | Scara | Codul si numarul planului | Revizia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planuri generale |  |  |  |  |
|  | Plan de situatie retea de canalizare pluviala | 1:1000 | CP-PS-01 | Rev. 0 |

# DATE GENERALE:

## Denumirea obiectivului de investitii

MODERNIZARE STRADA VÁRADI JÓZSEF  - SFANTU GHEORGHE

## Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)

Judetul: COVASNA

Localitatea: SFANTU GHEORGHE

Strada: STRADA VÁRADI JÓZSEF

## Titularul investitiei

PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE

## Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL SFANTU  GHEORGHE

## Elaboratorul documentatiei

Proiectantul general al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie „MODERNIZARE ALEEA TINERETULUI - SFANTU GHEORGHE” este S.C. ………………. S.R.L., Cod Unic de Inregistrare  ……………….., numar de ordine in Registrul Comertului ……………….., cu sediul in …………………………. Tel. ……………………….

Domeniul principal de activitate este cel prevazut de cod CAEN 711 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea iar activitatea principala este cea prevazuta de CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

# DESCRIEREA INVESTITIEI

## Situatia existenta a obiectivului de investitii

### Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii

In prezent, pe strada Váradi József exista urmatoarele retele de canalizare:

- Retea de canalizare menajera din tuburi de beton cu Dn 200 si 300 mm;

- Retea de canalizare pluviala din tuburi de beton cu Dn 300 si 400 mm.

In paralel cu investitia pentru reabilitarea retelei de canalizare pluviala se va realiza si modernizarea sistemului rutier al strazii, de aceea se impune ca cele doua lucrari sa fie puse in opera concomitent pentru asigurarea unei functionabilitati corespunzatoare pentru o strada dintr-o localitate urbana.

Reteaua de canalizare pluviala (colectorul, caminele de vizitare, gurile de scurgere) este intr-o stare avansata de degradare datorata duratei de utilizare si de aceea se recomanda inlocuirea acesteia cu un colector din tuburi de PVC.

### Valoarea de inventar a constructiei

Nu este cazul

### Actul doveditor al fortei majore, dupa caz

Nu este cazul.

## Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic

Nu este cazul.

### Prezentarea a cel putin doua optiuni

Nu este cazul.

### Recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Nu este cazul.

# DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

## Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza

### Descrierea constructiva, functionala si tehnologica a retelei de canalizare pluviala

Solutia optima din punct de vedere tehnico-economic privind colectarea si transportul apelor pluviale precum si dimensionarea colectoarelor s-a realizat computerizat cu programul Urbano-Canalys.

Reteaua de canalizare pluviala proiectata va fi realizata in sistem separativ, aceasta preluand doar apele provenite din precipitatii, nu si pe cele uzate menajere. Sensul de curgere al apei pe colectoarele aferente tronsonului 1 va fi dinspre dinspre nr. 92 al strazii Váradi József catre intersectia cu strada Horia, Closca si Crisan unde se va face si racordul la caminul existent. Pe cel de-al doilea tronson sensul de curgere va fi dinspre nr. 116A al strazii Váradi József catre strada Brazilor pe care se va face si racordul la caminul existent pe aceasta strada.

Proiectarea retelei de canalizare s-a realizat in conformitate cu prevederile urmatoarelor standarde si normative:

- NP 133/2–2013 - Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133–2011 Partea a II‐a: Sisteme de canalizare a localităţilor.

- SR EN 752:2008 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor.

- STAS 9470:1973 - Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente.

- STAS 3051:1991- Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare.

#### Dimensionarea retelei de canalizare ape meteorice – elemente generale de calcul

Conceptul pe care s-a bazat calculul este: Cantitatile de ape meteorice, pentru bazine mici (sub 10 km2 = 1.000 ha) se determina prin metoda rationala care se bazeaza pe urmatorul considerent: o ploaie de frecventa normata va conduce la realizarea debitului maxim intr–o sectiune a unui bazin când timpul de ploaie este egal cu timpul maxim de curgere din punctul cel mai indepartat pana in sectiunea considerata; pe aceasta baza pentru fiecare sectiune de calcul va exista o singura ploaie cu frecventa normata a teritoriului din care rezulta debitul de dimensionare.

Debitul maxim Qmax.p% produs de ploaia de calcul cu probabilitatea de depasire p% s-a calculat cu relatia :

Qmax.p% = m x S x ∅ x ip%  (l/s), in care :

- m – este coeficientul de reducere al debitului, datorat efectului de acumulare a apei meteorice in reteaua de canalizare intre momentul inceperii ploii si momentul in care se realizeaza debitul maxim in sectiunea de calcul (debitul ajunge la valoarea maxima dupa umplerea colectoarelor si stabilirea unui regim permanent de curgere pana in sectiunea de calcul, adimensional). Pentru m se pot adopta urmatoarele valori :

- m= 0.8 la timp de ploaie tp < 40 min

- m= 0.9 la timp de ploaie tp > 40 min

- m = 1.0 in cazuri justificate

- S este suprafata bazinului de canalizare de pe care se colecteaza apa care trece prin sectiunea de calcul, in hectare;

- ∅ - este coeficientul mediu de scurgere, adimensional. Tinandu-se seama de neomogenitatea conditiilor de infiltrare in bazin, coeficientul mediu de scurgere se calculeaza ca o medie ponderata cu formula:

- ∅ =ΦixSiSi,  in care :

- Si – este o suprafata omogena a bazinului de canalizare in ha;

- ∅ i este coeficientul de scurgere aferent suprafetei Si, adimensional

- ip%   - este intensitatea medie a ploii de calcul cu probabilitatea de depasire p% exprimata in l/s,ha ; valoarea se adopta  din curbele IDF conform STAS 9470 in functie de frecventa ploii de calcul si timpul de concentrare

- f - Frecventa normata a ploii de calcul; pentru calcule preliminare se stabileste conform STAS 4273-83 si SR EN 752:2008 sau dupa studii speciale.

Durata ploii de calcul

Durata ploii de calcul se calculeaza cu formulele :

- tp=tcs+Lmax/va – se aplica pentru primul tronson si ori de cate ori se schimba lungimea parcursului maxim al apei in colector

- tp = tp(i-1) + Li/va se aplica daca nu se schimba lungimea parcursului maxim

- tp   -  durata ploii de calcul in sectiune ;

- L max – este distanta dintre cea mai indepartata sectiune de intrare a apei in colector si sectiunea de calcul a colectorului ;

- Li  - este lungimea tronsonului dintre sectiunea de calcul i si sectiunea precedenta in metri ;

- va – viteza apreciata de curgere a apei  in canal ;

- tcs – timpul de concentrare superficiala in canal, in minute ;

Valoarea timpului de concentrare superficiala tcs poate fi adoptata astfel:

- (1...3) min pentru zonele cu pante mai mari de 5 % ;

- (3...5) min pentru zonele de deal cu pante medii (1... 5) % ;

- (5...12) min pentru zonele de ses, cu panta medie mai mica de 1 % .

Timpul de ploaie minim trebuie sa respecte valorile :

- 5 min in zone de munte, cu pante mai mari de 5 %;

- 10 min in zone de deal, cu pante de (1 .. 5) %;

- 15 min in zone de ses, cu panta medie mai mica de 1 %.

#### Valori adoptate si rezultate obtinute

- Frecventa ploii de calcul:  adoptata conform prevederilor SR EN 752-2008- cap.  8.4.3.3 – tabelul 2 – Frecvente de calcul recomandate utilizate cu metode de proiectare simple – pentru Centre de oras/zone industriale/ zone comerciale f = 1: 5 ani;

- Coeficientul m – avand in vedere durata ploii de calcul rezultata in urma elaborarii breviarului de calcul m = 0,8;

- Coeficientul de scurgere considerat ∅ = 0,85 (terase asfaltate - conform SR 1846–2– 2007, cap. 4.3.1.2 – tabelul 2 – Valori specifice pentru coeficientul de scurgere);

- Suprafata totala a tramei stradale : S = 0,6535 ha (parte carosabila + trotuar);

- Timpul de concentrare superficiala tcs = 5 min (panta medie este de aprox. 2,2 % pe tronsonul 1, iar pe tronsonul 2 este de aprox. 1,8 %);

- Timpul minim al ploii de calcul tp = 10 min.

In urma dimensionarii cu programul Urbano – Canalis  au rezultat urmatoarele valori si caracteristici pentru reteaua de canalizare centralizate in tabelul de mai jos :

| Nume sectiune | Camin intrare | Camin iesire | Diametru conducta [mm] | Lungime sectiune [m] | Panta colector (i‰) | Debitul de calcul [l/s] | Viteza efectiva [m/s] | Viteza la plin [m/s] | Gradul de umplere [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| STRADA VÁRADI JÓZSEF – TRONSON 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 | Cp1 | Cp2 | 315 | 50 | 37,77 | 7,13 | 1,84 | 4,19 | 10,53 |
| S2 | Cp2 | Cp3 | 315 | 60 | 11,03 | 15,27 | 1,42 | 2,17 | 21,27 |
| S3 | Cp3 | Cp4 | 315 | 50 | 12,36 | 21,77 | 1,64 | 2,31 | 24,65 |
| S4 | Cp4 | Cp5 | 315 | 28 | 13,27 | 25,28 | 1,76 | 2,39 | 26,14 |
| S5 | Cp5 | Cp6 | 315 | 60 | 15,36 | 40,47 | 2,13 | 2,59 | 32,41 |
| S6 | Cp6 | Cp7 | 315 | 60 | 16,52 | 47,46 | 2,28 | 2,7 | 34,56 |
| S7 | Cp7 | Cp8 | 315 | 60 | 23,57 | 54,33 | 2,72 | 3,27 | 33,53 |
| S8 | Cp8 | Cp9 | 315 | 60 | 24,86 | 60,98 | 2,87 | 3,36 | 35,13 |
| S9 | Cp9 | Cp10 | 315 | 50 | 22,38 | 66,38 | 2,81 | 3,18 | 37,94 |
| S10 | Cp10 | Cp11 | 315 | 29 | 24,9 | 69,47 | 2,97 | 3,36 | 37,69 |
| S11 | Cp11 | Cp12 | 400 | 60 | 25,91 | 108,31 | 3,37 | 4 | 34,33 |
| S12 | Cp12 | C.Ex.1 | 400 | 59 | 26,85 | 113,86 | 3,47 | 4,07 | 34,95 |
| Total |  |  |  | 626 |  |  |  |  |  |

| STRADA VÁRADI JÓZSEF – TRONSON 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S13 | Cp13 | Cp14 | 315 | 27 | 25,3 | 0,94 | 0,88 | 3,39 | 4,4 |
| S14 | Cp14 | Cp15 | 315 | 14 | 37,58 | 1,41 | 1,15 | 4,19 | 4,84 |
| S15 | Cp15 | Cp16 | 315 | 60 | 9,29 | 3,34 | 0,86 | 1,97 | 10,5 |
| S16 | Cp16 | C.Ex.2 | 315 | 54 | 18,24 | 4,99 | 1,26 | 2,84 | 10,7 |
| Total |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |

Diametrul colectorului de canalizare a fost adoptat conform debitelor rezultate si prevederilor NP 133/2–2013  privind diametrele 	minime pentru retelele de ape meteorice in procedeu separativ – Dn 300 si 400 mm.

Conform tabelului de mai sus si prevederilor NP 133/2-2013  se observa ca se respecta si viteza minima de autocuratire, viteza maxima si prevederile privind gradul maxim de umplere in functie de diametrul adoptat al colectorului.

#### Camine de vizitare

Caminele de vizitare sunt constructii verticale care realizeaza legatura intre colectorul de canalizare si strada.

Conform standardului SR EN 752:2008, caminele de vizitare au rolul:

- sa permita accesul personalului de operare la colectoare;

- sa asigure ventilarea retelei;

- sa permita spalarea periodica a retelei;

Caminele de vizitare se amplaseaza astfel:

- pe aliniamentele canalelor;

- in sectiunile de schimbare a diametrelor si directiei in plan vertical si orizontal;

- in sectiunile de intersectie si racordare cu alte canale;

- in sectiunile unde este necesara spalarea retelei;

- la inceputul fiecarui colector.

Distantele la care au fost amplasate caminele de vizitare respecta prevederile NP 133-2/2013 dupa cum urmeaza :

- 50 – 60 m pentru colectoare cu DN ≤ 500mm;

- 75 – 100 m pentru colectoare semi – vizitabile DN 1.500 mm;

- 120 – 150 m pentru colectoare vizitabile DN 1.800 mm.

Pe traseul retelei de canalizare se vor monta 12 camine de vizitare de trecere/intersectie/schimbare de directie cu camera de lucru pe tronsonul 1 si 4 camine pe tronsonul 2, ale caror cote caracteristice sunt prezentate in tabelul urmator :

STRADA VÁRADI JÓZSEF – TRONSON 1

| Camin | Cota teren natural (CTN) | Cota teren amenajat (CTA) | Cota radier |
| --- | --- | --- | --- |
| Cp1 | 571,92 | 571,86 | 570,36 |
| Cp2 | 570,00 | 569,97 | 568,47 |
| Cp3 | 569,34 | 569,31 | 567,81 |
| Cp4 | 568,69 | 568,66 | 567,19 |
| Cp5 | 568,34 | 568,32 | 566,82 |
| Cp6 | 567,41 | 567,40 | 565,90 |
| Cp7 | 566,46 | 566,40 | 564,90 |
| Cp8 | 565,06 | 564,99 | 563,49 |
| Cp9 | 563,53 | 563,50 | 562,00 |
| Cp10 | 562,38 | 562,38 | 560,88 |
| Cp11 | 561,68 | 561,66 | 560,16/560,07 |
| Cp12 | 560,14 | 560,12 | 558,52 |
| C.Ex.1 | 558,62 | 558,54 | 556,94 |

STRADA VÁRADI JÓZSEF – TRONSON 2

| Camin | Cota teren natural (CTN) | Cota teren amenajat (CTA) | Cota radier |
| --- | --- | --- | --- |
| Cp13 | 571,27 | 571,26 | 569,76 |
| Cp14 | 570,45 | 570,58 | 569,08 |
| Cp15 | 570,01 | 570,05 | 568,55 |
| Cp16 | 569,40 | 569,49 | 567,99 |
| C.Ex.2 | 568,45 | 568,51 | 567,01 |

#### Guri de scurgere

Pentru colectarea apelor pluviale a rezultat necesitatea amplasarii unui numar de 21 guri de scurgere pe tronsonul 1 si 2 guri de scurgere pe tronsonul 2 conform prevederilor STAS 6701-82 de tip A care se vor racorda la colector prin conducte cu De 160 mm (Dn 150 mm).

Distanta intre gurile de scurgere a fost stabilita pe baza debitului capabil al rigolei (functie

de panta strazii si coeficientul de rugozitate al rigolei) astfel incât nivelul maxim al apei in rigola (la ploaia de calcul) sa fie sub nivelul superior al bordurii (garda  ≥ 5cm).

#### Racordarea retelei de canalizare proiectate

Dupa ce vor fi colectate si transportate, apele provenite din precipitatii preluate de pe tronsonul 1 al strazii Váradi József vor ajunge in caminul existent C.Ex.1 situat la intersectia str. Váradi József cu str. Horia, Closca si Crisan, iar apele preluate de pe tronsonul 2 vor ajunge in caminul existent C.Ex.2 situat pe str. Brazilor, in apropierea intersectiei str. Váradi József cu aceasta. Cele doua camine existente au urmatoarele cote:

| Camin | Cota teren natural (CTN) | Cota teren amenajat (CTA) | Cota radier | H camin [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.Ex.1 | 558,62 | 558,54 | 556.94 | 1.60 |
| C.Ex.2 | 568,45 | 568,51 | 567.01 | 1.50 |

Hcamin – distanta de la cota terenului amenajat(asfalt) pana la radierul caminului.

### Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitie

#### Colectorul retelei de canalizare pluviala

Reteaua de transport a apei meteorice va fi realizata din tuburi din PVC-U, multistrat, SN8, SDR34, De315 si 400 mm, pe tronsonul 1 si va avea lungimea totala L= 626 m (507 m De315 mm, 119 m De400 mm), iar pe tronsonul 2 reteaua va fi realizata din tuburi din PVC-U, multistrat, SN8, SDR34, De315 mm si va avea lungimea totala L= 155 m.

Tuburile din PVC-U, multistrat, se vor monta pe un pat din material necoeziv (nisip) avand granulometria intre 1-7 mm si grosimea de 15 cm, sub un unghi de 120°, pe toata lungimea, iar umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa din acelasi material necoeziv (nisip), cu granulometrie intre 1-7 mm, bine compactat. In rest, umplutura se va executa dintr-un strat de pamant rezultat din sapatura, compactat 97%.

Compactarea mecanizata a pamantului se poate face de la o acoperire de peste 100 cm, deasupra generatoarei superioare a tubului din PVC-U.

Lucrarile de sapatura a transeelor si a gropilor de fundatii se executa in conformitate cu prevederile proiectului. Lucrarile se ataca intotdeauna din aval spre amonte.

Pe strada Váradi József exista retea de canalizare menajera si alte tipuri de retele (apa,  gaze, comunicatii etc.). Pentru identificarea traseelor acestor retele se vor efectua sapaturi de sondaj. La inceperea lucrarilor, beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu reprezentantii organelor locale, posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului conductei proiectate, in vederea identificarii lor. Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi manuale in zonele respective pana la completa dezvelire a acestora si se vor lua masurile  corespunzatoare pentru sprijinire si asigurarea lor pe perioada executarii lucrarilor, conform indicatiilor delegatilor respectivi, consemnate in procesele verbale.

Pamantul rezultat din sapatura se depoziteaza pe o singura parte lasandu-se o bancheta de siguranta de 50 cm. Sapatura se adanceste in mod potrivit in dreptul imbinarilor dintre tuburi pentru a permite executarea etanseitatii imbinarii si a se evita rezemarea tubului numai pe mufe.

Pe toata durata executiei se va analiza ce cantitate de pamant se poate depozita lateral transeii, astfel incat pe toata lungimea strazii pe care se executa sapaturi sa se asigure o fasie suficienta accesului si circulatiei  autovehiculelor, ambulantei si pompierilor. De asemenea se vor lua masuri pentru securitatea si stabilitatea constructiilor si a instalatiilor invecinate sau interceptate, precum si pentru protectia muncitorilor, a pietonilor si a vehiculelor.

Pentru circulatia pietonilor peste transee, se prevad mai multe podete (pasarele) de acces dotate cu balustrade de protectie.

Depozitarea pamantului rezultat din sapatura in lungul transeei, va avea in vedere si asigurarea scurgerii apelor din precipitatii, astfel incat sa se evite inundarea sapaturilor sau terenurilor invecinate.

Sapaturile necesare pentru executia retelei de canalizare se vor executa mecanizat si manual, fiind asigurate prin sprijiniri, cu mentiunea ca ultimii 25cm se vor sapa manual si numai inainte de executia canalului.

La 50 cm deasupra generatoarelor superioare ale conductelor, pe toata lungimea acestora, se va monta o banda cu rol de semnalizare-avertizare, de culoare maro.

Conductele de canalizare vor fi supuse la proba de etanseitate.

#### Camine de vizitare

Cele 16 camine de vizitare rezultate vor fi realizate din beton, din elemente  prefabricate si vor fi prevazute cu gura de acces, inchisa cu capac metalic de tip carosabil (clasa D400), montat pe o rama incastrata in beton. Caminele se vor realiza in conformitate cu SR EN 1917:2003.

Caminele de vizitare vor cuprinde obligatoriu :

- rigola deschisa profilata hidraulic;

- camera de lucru (deasupra rigolei): min. 1,0 m (sau latura 1,0 m) si inaltimea min. 1,80 m;

- cos (tub) acces de la suprafata: min. 0,8 m;

- capac asigurat: carosabil ;

- trepte metalice montate in pereti pentru facilitarea accesului la rigola

#### Guri de scurgere si racorduri la colector

Cele 23 guri de scurgere se vor realiza din elemente prefabricate din beton si vor fi de tip A1, cu sifon si depozit, conform STAS 6701/1982. Gurile de scurgere vor fi prevazute cu rama si gratar din fonta, carosabil, conform prevederilor STAS 3272-80 si SR EN 124-1996.

Legatura intre gurile de scurgere si camine se va face prin intermediul unor tuburi din PVC-U, multistrat, SN8, SDR34, De160 mm, lungimea totala a acestor racorduri  L= 92 m.

Pozarea conductelor de racord este similara pozarii colectorului de canalizare pluviala in ceea ce priveste patul de pozare, umplutura speciala in jurul conductei, compactarea etc.

## Descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/reabilitate/reparate

Nu este cazul.

## Consumuri de utilitati

- necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari de modernizare

Nu este cazul.

- estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati

Nu este cazul.

# DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

## Graficul de realizare a investitiei

# COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

## Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

## Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

# INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

## Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei

# SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

# Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

## Numar de locuri de munca create in faza de executie

## Numar de locuri de munca create in faza de operare

# PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

## Valoarea totala (inv), inclusiv tva (mii lei)

(in preturi - luna, anul, 1 euro =..... lei),

din care:

- constructii-montaj (C+M)

## Esalonarea investitiei (inv/c+m)

- anul I;

- anul II;

## Durata de realizare (luni)

## Capacitati (in unitati fizice si valorice)

## alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz

# AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

## Certificatul de urbanism

## Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii )

## Acordul de mediu

## Alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie