| DIMENSIONARE RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA SFANTU GHEORGHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nume sectiune | Camin intrare | Camin iesire | Diametru conducta [mm] | Lungime sectiune [m] | Aria de colectare aferenta sectiunii [ha] | Coef. de reducere a debitului | Suma suprafetelor reduse [ha] | Intensitatea ploii de calcul [l/s/ha] | Timpul de concentrare superficiala [min] | Timpul ploii de calcul (Tp) [min] | Panta colector (i‰) | Debitul de calcul si dimensionare [l/s] | Viteza efectiva [m/s] | Viteza la plin [m/s] | Gradul de umplere [%] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 |
| STRADA GRADINARILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 | Cp1 | Cp2 | 315 | 35 | 0,0536 | 0,85 | 0,0455 | 163,41 | 15 | 15,33 | 28,87 | 5,95 | 1,58 | 3,64 | 10,33 |
| S2 | Cp2 | Cp3 | 315 | 40 | 0,0612 | 0,85 | 0,0975 | 162,02 | 15 | 15,62 | 36,79 | 12,64 | 2,15 | 4,15 | 14,01 |
| S3 | Cp3 | Cp4 | 315 | 60 | 0,0918 | 0,85 | 0,1756 | 160,18 | 15 | 16 | 39,8 | 22,50 | 2,61 | 4,32 | 18,26 |
| S4 | Cp4 | C.Ex | 315 | 9 | 0,0138 | 0,85 | 0,1873 | 159,92 | 15 | 16,06 | 42,78 | 23,96 | 2,73 | 4,49 | 18,49 |
| Total |  |  |  | 144 | 0,2204 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |