s.c.

S.R.L.

520068 Sf. Gheorghe, str. Infratirii 2/1/A/20, tel/fax: 0267-310232, mobil: 0745-046895, e-mail: tiborf@yahoo.com

Nr.Reg. Com.: J14/176/97 CUI: RO 9484850      Cont BCR: RO69RNCB0124038019440001        Cont Trezorerie: RO16TREZ2565069XXX001409

STUDIU      GEOTEHNIC

PENTRU

"MODERNIZARE STRADA VULTURILOR,

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE",

JUD. COVASNA

(pr. n r. 832 / 2014)

Sf. Gheorghe, sept embrie      2014

S.C.        ^^^Aitf ij\J Lz**<x>            S.R.L.

520068 Si. Sheorghe, str. Infratirii 2/1/A/20, tel/fax: 0267-310232, mobil: 0745-046895, e-mail: tiborf@yahoo.com

Nr.Reg. Com.: J14/176/97 CUI: RO 9484850      Cont BCR: RO69RNCB0124038019440001        Cont Trezorerie: RO16TREZ2565069XXX001409

STUDIU      GEOTEHNIC

PENTRU

"MODERNIZARE STRADA VULTURILOR,

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE",

JUD. COVASNA

(pr. n r. 832 / 2014)

BENEFICIAR:	ÎNTOCMIT:

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE	S.C. GEMINEX S.R.L.

Jud. Covasna	Sf. Gheorghe

CONJINE:

- Memoriu geotehnic

- Harta geologică a zonei	sc. 1: 200 000

- Plan de situate cu localizarea lucrărilor geotehnice          sc. 1: 1000

- Fi§ele sondajelor geotehnice S1 - S2	sc. 1: 50

- Fotografii

- Buletine de analiză

1/4

MEMORIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului:        "Modernizare strada Vulturilor, Municipiul

Sf. Gheorghe, jud. Covasna”
Beneficiarul investiţiei:          Municipiul Sf. Gheorghe
Proiectant general:	S.C. TOP-PROIECT & CONSULTING S.R.L.,

Sf. Gheorghe
Localizarea:	Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Faza de proiectare:	studiu geotehnic

În conformitate cu contractul nr. 827 din 2014, la solicitarea S.C. TOP-PROIECT & CONSULTING S.R.L. din Sf. Gheorghe au fost executate investigaţii privind natura terenului de fundare şi condiţiile hidrogeologice pe strada Vulturilor (~210 m lungime) din Municipiul Sf. Gheorghe, judeţul Covasna. În acest scop complexul rutier existent şi terenul de fundare a fost investigat cu două sondaje geotehnice.

Metodologia de lucru: complexul rutier existent a fost investigat prin sondaj deschis, din care au fost adâncite foraje în sistem semimecanic cu Ø 75 mm până la adâncimea de 2.50 m pentru verificarea stratificaţiei terenului de fundare şi a nivelului apei subterane.

Poziţiile kilometrice ale sondajelor (dinspre strada Váradi József):

S 1	km        0+026              banda dreapta

S 2	km        0+144              banda dreapta

Probele prelevate din sondaje au fost analizate în Laboratorul geotehnic al S.C. AZOLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc.

La interpretarea analizelor s-au folosit următoarele normative:

STAS 1243-88 STAS 1709/1 – STAS 1709/2 –

P 100 -1 / 2004 PD 177 – 2001

NP 074 – 2007

“Clasificarea §i identificarea pământurilor” 90 „Adâncimea de Tngheţ Tn complexul rutier” 90        “Prevenirea      §i      remedierea      degradărilor      din      Tngheţ      -

dezghef

“Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor”

“Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple §i

semirigide”

“Normativ        privind        documentaţiile        geotehnice        pentru

construcţii”

Studiu geotehnic “Modernizare strada Vulturilor, Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna”, (pr. nr. 832/2014)

2/4

2.      DATE PRIVIND SITUAŢIA ACTUALĂ

La ora actuală drumul este asfaltat, covorul asfaltic de 5-8 cm grosime fiind asternut peste Tmbrăcămintea anterioară din beton de ciment. În proiect se prevede modernizarea părtji carosabile si a trotuarelor.

3.      CONDITM NATURALE

Strada Vulturilor se situează Tn partea nord-vestică a Municipiului Sf. Gheorghe, Tntre străzile Primăverii şi Váradi József.

Zona este alcatuită din formaţiunile de la marginea vestică a depresiunii intramontane Sf. Gheorghe.

Peste fundamentul cretacic al depresiunii urmează depozite pliocene lacustre, de molasă (argile, marne, nisipuri), peste care sunt dispuse depozitele pleistocene dezvoltate Tntr-un fades fluviatil-lacustru (pietrişuri, nisipuri, argile), acoperite la rândul lor cu depozite holocene.

Din punct de vedere geomorfologic strada este situată Tn fruntea terasei superioare a râului Olt, acopehta cu depozite deluvial-proluviale transportate si depuse de apele de siroire dinspre amonte.

Nivelul apei subterane Tn zonă se situează la 10-15 m adâncime.

Din punct de vedere meteorologic Municipiul Sf. Gheorghe se incadrează Tn cadrul climatic general temperat - continental al depresiunii. Datorită varietatji condipor fizico - geografice din judet condipe climatice au o distribute neuniformă.

În depresiune temperatura medie multianuală a aerului este 7.0 - 7.5 °C, Tn luna ianuarie temperaturile medii scad la - 6.2 °C. Temperatura medie a lunii iulie depaseşte 18 °C. În functje de circulaţia atmosferică generală, temperatura aerului poate varia foarte mult fata de mediile multianuale. Temperaturile extreme Tnregistrate ating -30 °C şi + 37°C.

Durata medie a perioadei fără Tngheţ Tn zona depresionară este cca 145 zile /an.

Media anuală a precipitatiilor atmosferice este cca 500 -550 mm/an, uneori cu valori extreme sub 400 si peste 700 mm/an. Valorile maxime ale mediilor lunare se Tnregistrează Tn luna iunie (80-90 mm/lună), cele minime iarna (20 mm/lună). Pe lângă extreme de medii lunare (de ex. Tn iunie: 0.2 şi 198.0 mm), au fost Tnregistrate valori extreme ale maximei zilnice de «=80 mm.

Vânturile dominante sunt cele din NV, V (mase de aer atlantice) şi nord-est (Nemira, cu frecventa mai mare iarna şi primăvara), cu viteze medii anuale Tntre 2.2 -2.7.

Din punct de vedere al cadastrului apelor, lucrarea este amplasată Tn bazinul hidrografic al râului Olt (cod cadastral VI11-1).

Studiu geotehnic “Modernizare strada Vulturilor, Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna”, (pr. nr. 832/2014)

4.      REZULTATELE INVESTIGAŢIILOR

Conform STAS 1790/1 din punct de vedere climatic zona se incadrează Tn tipul climatic II, cu indicele de umiditate lm = 0 ... 20.

Condipe hidrologice ale complexului rutier conform STAS1709/2-90 sunt mediocre Regimul hidrologic se incadrează Tn categoria 2a (Normativ AND 550-99).

Conform “Normativ privind documentape geotehnice pentru construcp (indicativ NP 074 - 2007) lucrarea se incadrează Tn categoria geotehnică 1, cu rise geotehnic redus.

•	Sondaiul nr. 1      (km 0+026, banda dreapta)

Sistemul rutier actual al străzii are grosimea de 40 cm, cu următoarea structură:

5 cm            Tmbrăcăminte asfaltică 12 cm          Tmbrăcăminte veche din beton de ciment 23 cm          strat de fundatie din piatră spartă Tmpănată cu nisip Terenul    de fundare:    este    alcătuit din    argilă    nisipoasă    brună-cafenie    cu plasticitate mare, plastic consistentă.

Nivelul apei subterane: nu s-a interceptat până la adâncimea finals de 2.50 m. Tipul pământului de fundare: P5 Modul de elasticitate dinamic (Ep): 70 MPa Coeficientul lui Poisson [\i): 0.42 Grad de sensibilitate la Tngheţ: foarte sensibil.

•	Sondaiul nr. 2      (km 0+144, banda dreapta)

Sistemul rutier actual al străzii are grosimea de 50 cm, cu următoarea structură:

8 cm            Tmbrăcaminte asfaltică 15 cm          Tmbrăcăminte veche din beton de ciment 27 cm          strat de fundatie din piatră spartă Tmpănată cu nisip Terenul de fundare: pe 0 grosime de 1.50 m este alcătuit din argilă nisipoasă brună-cafenie    si    cenusie-cafenie    cu    plasticitate    mare,      plastic consistentă. Stratul are structură deranjată,    la adâncimea de    1.95 m s-a observat un fragment mic de cărămidă. Pe baza aspectului si a fragmentului de cărămidă pământul este de natură antropogenă, rezultatm urma rambleerii unei excavatii vechi. Dedesubt, de la adâncimea de 2.00 m urmează terenul natural, argilă nisipoasă cu structură nederanjată.

Nivelul apei subterane: nu s-a interceptat până la adâncimea finals de 2.50 m. Tipul pământului de fundare: P5 Modul de elasticitate dinamic (Ep): 70 MPa Coeficientul lui Poisson (n): 0.42 Grad de sensibilitate la Tngheţ: foarte sensibil.

Studiu geotehnic “Modernizare strada Vulturilor, Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna”, (pr. nr. 832/2014)

3/4

5.      CONCLUZII

Sistemul rutier actual al străzii Tn mod sintetic se prezintă Tn felul următor:

-	cover asfaltic de cca 5-8 cm grosime
-fmbrăcăminte din beton de ciment 12-15 cm grosime

-	strat de fundatie din piatră spartă, local cu blocuri, Tmpănată cu nisip de 23-27
cm grosime

Terenul de fundare: este alcătuit din argilă nisipoasă brună-cafenie, cu plasticitate mare, plastic consistent. Conform PD 177 - 2001 argila nisipoasă se incadrează la tipul de pamant P5

În sondajul S 2 terenul de fundare până la adâncimea de 2.00 m este de natură antropogenă, probabil fiind rambleul unei excavatii vechi.

Din punct de vedere al sensibilitatii la Tngheţ, conform STAS 1709/2-90, pământurile interceptate Tn patul drumului se incadrează la categoria ‘foarte sensibila" la Tnghet

Condiţiile hidrogeologice: Tn sondaje până la adâncimea de 2.50 m nu s-a interceptat nivelul freatic, aceasta situându-se la adâncime mai mare, la 10-15 m.

Adâncimea de Tngheţ din zonă conform STAS 6054-77 este 100... 110 cm.

Incadrarea seismică: conform Normativului P100-1/2006 valoarea de vârf a acceleratjei orizontale a terenului ag este 0,20 g iar perioada de control (colţ) Tc este 1.0s.

ÎNTOCMIT geol. Fekete Tibor

Studiu geotehnic “Modernizare strada Vulturilor, Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna”, (pr. nr. 832/2014)

4/4

mmmau

s. c

S.R.L.          Sf.      G h eo rg h e

520068      Str.      Infratirii          2/1/A/20,          tel/fax          0267-310232;      0745-046895

STUDIU GEOTEHNIC PENTRU "MODERNIZARE STRADA VULTURILOR, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE", JUD. COVASNA

HARTA GEOLOGICĂ CU LOCALIZAREA ZONEI INVESTIGATE

PR. NR. 832 / 2014

după Harta Geoloqică sc. 1 : 200 000    I.G.G. Bucureşti

DATA : septembrie, 2014

INCADRAREA IN ZONA

N

LEGENDA
•      S 1	Foraj geotehnic

| S.C. GEMINEX S.R.L. |  |
| --- | --- |
| 520068 Sf. Gheorghe |  |
| str. Infratirii 2/1/A/20 |  |
| tel/fax: 0267-310 232, | mobil: 0745 - 046895 |
| C.U.I. : RO 9484850 |  |
| Nr. Reg. Com.: J14/176/1997 |  |
| Redactat dupa | geol. |
| Plan de situatie | Fekete Tibor |

Denumire proiect: STUDIU GEOTEHNIC PENTRU "MODERNIZARE STRADA VULTURILOR, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA"

Beneficiar:            MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

scara 1 : 1000

data: sept., 2014

PLAN DE SITUATIE CU

LOCALIZAREA LUCRARILOR

GEOTEHNICE

Pr. nr. 832/ 2014

9 >

Ill"

eg

5T

Di"        O

3 E

03

lit

■S    I.

no        92

6a    ro

Hi

=5" S-"§    9-■mm

3      *

m

Nu s-a Interceptat nivelul apei

fs

£5f £3

o>                ro :

3      Adancimea limitei 3      Cota limitei

Stratificatia

| 3" | O CD |
| --- | --- |
| 3 m | o |
|  | n> |
|  | n> |
|  | co |

3	Grosimea stratului

3	Nivelul apei subterane

i|	Categoria terenului

l|	conf."Ts-1981"

%%	Argila

CO

53

So

i if

^	Praf

V&	Fin

•^	Mediu

\-?	Mare

<£-£>	Pietris

%<&	Bolovanis

Coeficient de neuniform. (Un)

s=      Indice de plasticitate (/p)

Indice de consistenta (/c)

Indicele porilor (e)

£      Umiditatea (w)

i * Greutate

1 ~ volumetrica (y)

■W      Unghi de free. int. (cp), ~S      coeziunea (c)

§      Modul elast. din. (Ep)

Sensibilitate la Tnghet

Tip climateric, regim hidrologic

Tip pamant de fundare, coeficientul lui Poisson

3 o

+

O OS

o

m

r=

en p

II

I!

£3

r> a

<? CO is>

®%

Si

SB «

"DODO          O

-i[D>

|i:

cq m

2qO

3J>m        m toS= —-S

^~^:

-. CD CJI

o

OFd CD CD

t»-ffi3

Q_P-«

9 < to

to °>

s.c.

s.r.l.

520068 Sf. Gheorghe

str. Tnfratirii nr. 2/1/A/20

tel/fax: 0267-310232

mobil: 0745-046895

FISA10

cota:    562.75 m

DENUMIREA LUCRARII: "Modernlzarea strada

Vulturilor, Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna BENEFICIAR: Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna DATA EXEC. FORAJULUI: 22.08.2Dl4 PROIECTNR.: 832/2014 DIAMETRUL FORAJULUI: 75 mm JUIETODA DE FORAJ: semimecanic INTOCMIT: geol. Fekete Tlbor

Scara      1:50

Km 0+144, banda din dreapta

CD m

I

I            I

<c5	&

■g	o

<	O

■m-

■m-

0.23        562.52 0.50        562.25

2.00        560.75

2.50        560.25

I

Descrierea formatiunii

8 cm asfalt pe 15 cm beton de ciment

Piatra sparta, blocuri, impanata cu
pietris si nisip

Argila nisipoasa bruna-cafenie si cenusie-bruna, cu pietris rar, cu plasticitate mare, plastic consistenta. Stratul are structura deranjata (umplutura), cu un fragment de caramida la 1.95 m adancime

(pr. nr. 21, ml. 2.00)

Argila nisipoasa bmna, plastic consistenta (teren natural nederanjat)

c

JO

s

CO

'55 a.

CO

co a> E 'to 2

CD

-m-      -m-

0.23

o. co

Q.

1.50

0.50

fl

- manual -- mecanic -

-tare-- /*■/(- -

-tare--ff-V-ff-

16

41

Compozltla granulometrica (%)

Nisip

Q-                LL-

CD	CO	<D

S	S	£

<£	A	^

*->	*>	*->

38

13            13            12

i!

CO"

"O"—'

o;

If

54.21      20.30

23-

CD

£= .22

8.S2 CO

0.62

-Si-o

>co

« ^£

"CD	■«              iS

9> — (5g

kN/ mc

III

17.34

"- CO CD CD

,kPa

ft

1

-o	™

CD

CD

MPa

foarte 70        sensibil

„-D)

■=-g CD 2

"c0"O

E-c

T3E

(lm= 0...20)

2b

I

-8 =

fl

P5 0.42

Zona

sondajului nr. 1

(fotografie Tn direcţie sudică)

Sondajul nr. 1

Zona sondajului nr. 2

(fotografie Tn direcţie sudică)

Sondajul nr. 2

Studiu geotehnic “Modernizare strada Vulturilor, Municipiul Sf. Gheorghe, judejul Covasna”, (pr. nr. 832/2014)