STUDIU DE FEZABILITATE

privind

CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT DIN ŐRKŐ

din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

AUGUST 2019

FOAIE DE TITLU

Denumirea proiectului:	CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT DIN ŐRKŐ

din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

Beneficiar:	MUNICIPIUL SF. GHEORGHE prin PRIMĂRIA MUNICIPALĂ SF. GHEORGHE
	520008, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

Amplasament:	520042, mun. Sfantu Gheorghe, zona Őrkő, F.N., județul Covasna

Proiectant general:	PLANSHOW S.R.L.
	520023 Str. Gödri Ferenc/19, 5/A/3/7, Sf. Gheorghe, Jud. Covasna

Faza:	S.F.

Data:	august 2019

Nr. proiect:	05/2019

Nr. contract:	41458/24.06.2019

LISTA ŞI SEMNĂTURILE PROIECTANŢILOR

ŞEF DE PROIECT:			arh. ZSIGMOND PÁL

(PLANSHOW S.R.L.)

ARHITECTURĂ:			arh. ZSIGMOND PÁL

(PLANSHOW S.R.L.)

arh. AMBRUS HLAVATHY ZSÓFIA

arh. stag. FARKAS ENDRE

REZISTENȚĂ:				ing. VARGA SZABOLCS

(V&v PROJEKT S.R.L.)

INSTALAŢII:				ing. BITTENBINDER BRIGITTA

(IMPROMAR S.R.L.)

ing. BÁLINT SZILÁRD

(BÁLINT SZILÁRD P.F.A.)

ing. KILYÉN ALEXANDRU

(ARGUS S.R.L.)

A. PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTVUL DE INVESTITII

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii:

CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT DIN ŐRKŐ din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

1.2.Ordonator principal de credite/investitor:

ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS – Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE prin PRIMĂRIA MUNICIPALĂ SFÂNTU GHEORGHE

520008, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):

Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investiţiei:

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE prin PRIMĂRIA MUNICIPALĂ SFÂNTU GHEORGHE

520008, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate:

Proiectant general:	PLANSHOW S.R.L.

Proiectant arhitectură:	PLANSHOW S.R.L.

Proiectant rezistență:		V&V PROJEKT S.R.L.

Proiectant instalaţii:		IMPROMAR S.R.L.

BALINT SZILARD P.F.A.

ARGUS S.R.L.

Studiu Geotehnic:			GEODA S.R.L.

Studiu de eficiență energetică:	ing. Fejér Szidónia

2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI / PROIECTULUI DE INVESTIŢII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză:

Nu este cazul – pentru această investiție nu s-a întocmit studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare:

Proiectul propus este unul de importanță majoră în ceea ce privește  îmbunătățirea infrastructurii medicale, sociale, educaționale în Municipiul Sfântu Gheorghe în zone marginalizate.

În zonă există o grădiniță și o școală gimnazială pentru copii din cartier și un Centru multifuncțional, care este o sală de sport transformată într-o sală pentru prestarea serviciilor sociale și care nu satisface necesitatea de asigurare a spațiilor necesare serviciilor medicale, sociale și educaționale.

2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor:

Municipiul Sfântu Gheorghe înregistrează o pondere destul de mare a celor care trăiesc în comunități marginalizate (aproximativ 6,29%).

Cartierul Őrkő este una din cele 3 zone marginalizate identificate la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe, fiind încadrat în categoria zonelor de tip mahala.

În această zonă, oamenii locuiesc în case construite de ei, de cele mai multe ori ilegal, fără autorizații și pe teren care nu este în proprietatea lor.

Accesul la utilităţi lipseşte cu desăvârşire, locuinţele nu sunt racordate la reţeaua de apă potabilă sau canalizare.

Serviciile medico-socio-educaționale în zonă sunt asigurate parțial, fără ca acestea să fie organizate în așa fel, ca să asigure condiții optime de funcționare, inclusiv spații special amenajate. Din lipsa condițiilor potrivite pentru asigurarea de servicii sociale de către furnizori publici și privați de servicii sociale, locuitorii din cartierul Őrkő au acces redus la aceste servicii. Prin urmare, numai 30,7% din populația cu vârsta cuprinsă între 15-64 ani au 8 clase absolvite, numărul celor care știe să scrie și să citească este și mai mic. Rata de abandon școlar pe ciclu școlar de 8 clase este de 80%. Lipsa acută de școlarizare influențează în mod negativ șansele de ocupare a locuitorilor zonei, iar rata scăzută de ocupare afectează sănătatea mentală și fizică a locuitorilor. Serviciile sociale existente în zona Őrkő au capacitatea de a deservi numai o parte din locuitorii cartierului, majoritatea copiilor și a adulților nu au sau au acces redus la serviciile existente.

2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii:

Primăria Municipiului Sfăntu Gheorghe are în vedere dezvoltarea infrastructurii de asigurare servicii medico-socio-educațională în zona Örkő, prin construirea unei centru comunitar integrat, care să asigure furnizarea persoanelor, inclusiv celor de etnie roma și grupurilor vulnerabile servicii comunitare integrate adaptate nevoilor medicale, sociale și educaționale.

În lipsa unui centru comunitar integrat, adaptat la nevoile grupului țintă și la nevoile furnizorilor publici și privați de servicii sociale, accesul la aceste servicii rămâne redus, numai o parte a populației locale poate să-și beneficieze de acestea. Furnizorii actuali de servicii sociale în cartierul Őrkő prestează serviciile lor în Centrul Multifuncțional Neri Szent Fulop și în Casa Albă, ambele locații nepotrivite pentru activități desfășurate concomitent sau pentru grupuri mai mari de persoane. În lipsa unui astfel de centru, în care să presteze servicii sociale integrate pentru un număr mare de persoane, riscul de sărăcie și excluziune socială a locuitorii cartierului rămâne constant sau chiar se agravează cu timp.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice:

Prin crearea unui centru comunitar integrat se va oferii:

- Servicii socio-educaționale tip centru de zi pentru copii, tineri;

- Servicii de informare/consiliere pentru adulți;

- Servicii de dezvoltare comunitară;

- Servicii medicale;

- Punct de acces public la informații (recepție).

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII / OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Pentru realizarea obiectivului de investitii CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT DIN ŐRKŐ din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna se propun două opțiuni tehnico-economice:

SCENARIUL 1 – maximal – cu dotarea și echiparea totală al centrului

Se propune construirea unui centru comunitar integrat conform cerințelor beneficiarului având scopul de a oferi:

- servicii socio-educaționale tip centru de zi pentru copii (având 5 săli pentru activități de grupuri de circa 20 de copii respectiv 2 săli pentru grupuri mari – cu posibilitatea de servire a mesei cu toate anexele necesare),

- servicii de informare și consiliere pentru adulți respectiv servicii de dezvoltare comunitară (având 4 săli pentru consultări individuale respectiv cele 2 săli mai mari pentru grupuri mai mari de adulți, se va mai amenaja un duș, grup sanitar și spălătorie),

- servicii medicale (în blocul medical compus din hol de așteptare, cabinet medical, izolator și grup sanitar),

- punct de acces public la informații (recepție/birou)

Centrul comunitar propus se va realiza pe un teren de formă neregulată de 1 288 mp. Construcția propusă cu regimul de înălțime demisol parțial, parter și mansardă parțială se va beneficia de geometria dată al terenului: astfel având în vedere panta accentuată al terenului între colțul sud vestic respectiv nord estic (diferența de nivel fiind de aproape 4 m – colțul nord estic fiind cea joasă) se propune amplasarea aripii cu demisol parțial în colțul nord estic al parcelei, totodată având în vedere forma terenului și funcțiunile propuse în acest centru s-a optat pentru o rezolvare cu o curte interioară protejată care facilitează accesul ușor dar supravegheat în sălile amenajate.

Astfel clădirea cu o planimetrie care urmărește planimetria neregulată al terenului este astfel amplasată întrucât această curte interioară să aibă dimensiunile maxime. Se pot distinge 4 aripi al clădirii: aripa vestică dealungul străzii Váradi József marchează accesul principal al centrului, aripa estică este legat cu această aripă de cele două aripi laterale cea sudică şi cea nordică. Aripa estică şi vestică vor avea acoperiş şarpantă iar corpurile de legătură se vor realiza cu acoperiş terasă – încercând astfel ruperea acestui volum în mai multe elemente – având în vedere faptul că în vecinătate nu se găsesc construcţii cu astfel de dimensiuni.

Ansamblul de corpuri de clădiri va avea mai multe accese, accesul principal fiind de pe strada Váradi József – printr-un gang care conduce spre curtea interioară parțial acoperită. Pe partea nordică al gangului se va accede blocul medical, gangul acoperit și protejat oferind un spațiu de așteptare generoasă pentru această funcțiune. Blocul medical se va compune dintr-un mic hol de așteptare, un cabinet medical din care se deschide un izolator respectiv un grup sanitar care se accede din holul de așteptare.

Recepția, sau biroul de informare va avea un acces ușor printr-o scară și poartă realizată pe fațada nordică al ansamblului. La fel pe fațada nordică casa scării deservind aripa estică va avea un acces direct din exterior (aceasta fiind și o cale de evacuare din exterior dar ajutând și accesul ușor al oficiului/chicinetei de la parter unde se va pregăti/servi mâncarea pentru sala de mese – sala pentru activități în grup mare).

Așa cum s-a menționat mai sus sălile de la parterul construcției se vor accede din curtea interioară al clădirii, astfel din gangul de acces spre sud se va accede grupul de săli compus din 3 săli dotați pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani cu grup sanitar comun. În continuare pe latura sudică al curții interioare se va accede grupul de săli compus din 2 săli dotați pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani fiecare cu grup sanitar propriu. Aceste săli vor avea acces direct în exterior – printr-o terasă acoperită cu pergolă de lemn de unde se va accede curtea sudică al clădirii.

Pe latura estică al curții interioare se vor accede cele 2 săli pentru activități în grup mare. Aceste două săli vor fi compartimentate printr-o ușă rabatabilă de 4,70x2,55 m pentru a facilita folosirea simultană în cazul servirii mesei sau în cazul unor activități de mai multe grupuri. Această sală va avea acces direct în oficiul/chicineta respectiv într-un depozit.

Pe latura nordică al curții interioare se găsește dușul/grupul sanitar/spălătoria comună care va fi folosit atât de către organizații care își desfășoare activitatea în acest centru cât și de vizitatorii/utilizatorii centrului: locuitorii cartierului Örkő. Supravegherea se va face din biroul/punctul de informare amplasată în colțul nord estic al blocului medical.

Casa scării se va amplasa în colțul nord estic al ansamblului. Prin casa scării se vor accede sălile de la demisol respectiv de la mansardă. În demisol se vor amplasa 4 săli pentru consultări individuale de diferite dimensiuni respectiv centrala termică. La mansardă vor fi amplasate sălile administrative și anexele acestora care vor fi folosite de organizațiile care își desfășoară activitatea în acest centru. Astfel se vor dota 4 birouri, 2 săli de ședințe, un oficiu și un grup sanitar.

În ceea ce privește utilitățile centrul se va lega la rețelele municipale existente în zonă: la rețea de alimentare cu energie electrică, rețea de gaz metan, rețea de apă și canalizare. Pentru a ridica eficiența energetică și a reduce costurile de întreținere se propune dotarea centrului cu panouri fotovoltaice respectiv panouri solare cu colector solar cu tuburi vidate. Centrala termică se va amenaja în demisol, în colțul vestic al acestuia. La parter, lângă recepție/birou de informare se va mai dota o cameră tehnică.

În ceea ce privește amenajarea exterioară se propune aranjarea terenului în așa fel întrucât să se folosească de topometria existentă dar să aibă în vedere cerințele funcționale. Astfel pe latura vestică se va prelua panta străzii Váradi József – și prin 1/3 trepte se va ajunge la cota gangului respectiv printr-o platformă care se va realiza la cota de călcare al gangului la sud de aceasta între trotuarul străzii și trotuarul de gardă al clădirii. Pe partea nordică a parcelei se va amenaja o rampă de 3,00 m lățime care va conduce la accesul secundar/ de serviciu – facilitând un acces ușor spre oficiul/chicineta centrului. Se va amenaja o terasă dotată cu o pergolă de lemn, care se va accede din cele 2 săli pentru copii cu vârstă preșcolară (astfel evacuarea în caz de incendiu din aceste săli se va realiza direct în exterior). În colțul sud estic al terenului respectiv dealungul laturii sudice s-a păstrat o zonă verde pentru posibilitatea jocului în aer liber al copiilor care utilizează sălile de activități. În jurul clădirii se va amenaja un trotuar de gardă.

Se consideră un element important închiderea perimetrală al terenului pe care se va realiza centrul comunitar dar într-un fel în care să aibă un aspect deschis, primitor. Astfel s-a optat la folosirea unui gard metalic din plasă bordurată pe țevi metalici rectangulari – aceasta se va monta pe 3 laturi al terenului, latura nordică, estică și sudică – lasând astfel deschisă latura vestică spre strada Váradi József. Pentru posibilitatea de închidere al centrului în gangul de acces se vor monta rulouri de grilaj metalic pliabil, respectiv se vor mai monta 3 porți metalici dealungul laturii nordice respectiv sudice.

Accesul persoanelor cu handicap locomotor este facilitat prin platforma dintre strada Váradi József respectiv gangul de acces. Prin gang se va ajunge în curtea interioră care va avea un pavaj plan și din care se vor accede toate funcțiunile publice. Grupul sanitar pentru persoanele cu handicap locomotor este propus pe latura sudică al curții interioare între cele 2 grupuri de săli.

Dotarea adecvată al centrului reprezintă un factor important în posibilitatea de funcționare al acestuia, astfel se propune dotarea acestuia cu echipamentele și mobilierul necesar funcționării.

SCENARIUL 2 – minimal – fără dotarea și echiparea totală al centrului

În comparație cu scenariul 1 în acest scenariu se propune realizarea clădirii respectiv amenajarea terenului pe care se află centrul comunitar integrat fără dotarea acestuia cu panouri fotovoltaice, panouri solare, cu echipamente și mobilier necesare funcționării.

Având în vedere cerințele beneficiarului (prin nota ) și datele de pe teren, varianta recomandată de către elaborator este scenariul 1.

3.1. Particularităţi ale amplasamentului

Bilanţul teritorial propus

suprafaţa totală a terenului studiat. 1288 mp

suprafaţa construcții propuse: 702,98 mp

regim de înălţime: Demisol (parțial) + Parter + Mansardă (parțială)

suprafață plantată: 373 mp

suprafeţe pavate – alei pietonale și carosabile: 215.15 mp

locuri de parcare propuse: 0 locuri

3.1.a. Descrierea amplasamentului:

Amplasamentul este același pentru amândouă scenarii propuse, nu s-au avut în vedere locuri separate pentru cele două scenarii tehnico-economice.

Terenul studiat se află în cartierul Őrkő al Municipiului Sfântu Gheorghe, partea nord vestică al orașului pe un versant cu înclinație „spre oraș”, de la nord vest spre sud est.

Conform P.U.G. și R.L.U. aprobat prin H.C.L. nr. 367/2019 terenul se află într-o zonă de locuințe și servicii. Cartierul Őrkő este una din cele 3 zone marginalizate identificate la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe, fiind încadrat în categoria zonelor de tip mahala. În această zonă, oamenii locuiesc în case construite de ei, de cele mai multe ori ilegal, fără autorizații și pe teren care nu este în proprietatea lor. Accesul la utilități lipsește cu desăvârșire, locuințele nu sunt racordate la rețeaua de apă potabilă sau canalizare.

Localizare: Județul Covasna, mun. Sf. Gheorghe, Zona Őrkő, F.N.

Suprafața terenului: Terenul pe care se propune construire centrului comunitar face parte din terenurile identificate prin extrasele C.F. 24281 și 25533, Sfântu Gheorghe, având suprafețele de 34 019 respectiv 1 440 mp.

Terenul studiat are suprafața de 1 288 mp și este liber de construcții.

Dimensiuni în plan: Forma terenului studiat este neregulată, dar apropiată de un patrulater alungit cu dimensiunile maxime de circa 42 x 23-37 m.

Regim juridic: Cele două parcele din care face parte terenul studiat, parcelele identificate cu extras C.F. 24281, Sfântu Gheorghe, respectiv extras C.F. 25533, Sfântu Gheorghe sunt imobile în proprietatea Municipiului Sfântu Gheorghe, situate în intravilanul localității Municipiului Sfântu Gheorghe. Terenurile au notat drept de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Regim economic: Zonă de locuințe și servicii. Folosința actuală fiind teren de tip curți și construcții.

3.1.b. Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile:

Accesul în Cartierul Őrkő se poate face de pe mai multe străzi: din sud strada Ghioceii și Primăverii, din est strada Primăverii, Brazilor, Cânepei şi Váradi József.

Cartierul Őrkő este una din cele 3 zone marginalizate identificate la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe, fiind încadrat în categoria zonelor de tip mahala. În această zonă, oamenii locuiesc în case construite de ei, de cele mai multe ori ilegal, fără autorizații și pe teren care nu este în proprietatea lor. Accesul la utilități lipsește cu desăvârșire, locuințele nu sunt racordate la rețeaua de apă potabilă sau canalizare. Străzile sunt neasfaltate, fără parte carosabilă și pietonală, geometria lor este întâmplătoare între locuințe și în continuă schimbare.

Pentru localizarea centrului comunitar integrat s-a ales un teren în apropierea accesului sud vestic al cartierului – la nord vest de intersecția străzilor Primăverii cu strada Váradi József. În apropiere (la sud vest pe partea opusă a străzii Váradi József) se găsește ”casa Albă” – clădire parter și mansardă în care momentan se găsesc săli multifuncționale și birouri folosite de diferite ONG-uri, respectiv monumentul funerar al lui Bartalis Ferenc și Váradi József la vest, vis-a-vis de terenul propus.

Terenul are următoarele vecinetăți:

Spre sud: teren proprietate Municipiul Sfântu Gheorghe, extras C.F. nr. 24281, Sfântu Gheorghe

Spre est: terenuri proprietate Municipiul Sfântu Gheorghe, extras C.F. nr. 24281, Sfântu Gheorghe respectiv extras C.F. nr. 25533, Sfântu Gheorghe

Spre nord: terenuri proprietate Municipiul Sfântu Gheorghe, extras C.F. nr. 24281, Sfântu Gheorghe respectiv extras C.F. nr. 24354, Sfântu Gheorghe

Spre vest: stradă neasfaltată, strada Váradi József

Terenul se accede dea lungul laturii vestice direct de pe strada Váradi József.

3.1.c. Orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite:

În scenariul 1 și în scenariul 2 clădirea propusă respectiv amenajarea exterioară propusă sunt identice.

Centrul comunitar propus se va realiza pe un teren de formă neregulată de 1 288 mp. Construcția propusă cu regimul de înălțime demisol parțial, parter și mansardă parțială se va beneficia de geometria dată al terenului: astfel având în vedere panta accentuată al terenului între colțul sud vestic respectiv nord estic (diferența de nivel fiind de aproape 4 m – colțul nord estic fiind cea joasă) se propune amplasarea aripii cu demisol parțial în colțul nord estic al parcelei, totodată având în vedere forma terenului și funcțiunile propuse în acest centru s-a optat pentru o rezolvare cu o curte interioară protejată care facilitează accesul ușor dar supravegheat în sălile amenajate.

Astfel clădirea cu o planimetrie care urmărește planimetria neregulată al terenului este astfel amplasată întrucât această curte interioară să aibă dimensiunile maxime. Se pot distinge 4 aripi al clădirii: aripa vestică dealungul străzii Váradi József marchează accesul principal al centrului, aripa estică este legat cu această aripă de cele două aripi laterale cea sudică şi cea nordică. Aripa estică şi vestică vor avea acoperiş şarpantă iar corpurile de legătură se vor realiza cu acoperiş terasă – încercând astfel ruperea acestui volum în mai multe elemente – având în vedere faptul că în vecinătate nu se găsesc construcţii cu astfel de dimensiuni.

Sălile de activități sunt astfel amplasate întrucât să aibă însorire, fiind la parterul aripii sudice. Totodată dealungul laturii sudice s-a lăsat o distanță considerabilă spre vecini, având în vedere posibilitatea de construire pe aceste terenuri și posibilitatea de umbrire a clădirii centrului comunitar.

3.1.d. Surse de poluare existente în zonă:

Sursele de poluare nu sunt semnificative cartierul Őrkő fiind o zonă de locuințe fără activități industriale, însă din cauza drumurilor nemodernizate praful este o sursă de poluare cu care trebuie calculat. Totodată având în vedere că cartierul este locuit de persoane în sărăcie extremă fără posibilități de legare la utilitățile municipale respectiv cu colectarea deșeurilor menajere minimale, acestea poluează zona respectivă.

3.1.e. Date climatice şi particularităţi de relief:

Municipiul Sf. Gheorghe se află în partea vestică a depresiunii intramontane Sfântu Gheorghe, în lunca Oltului. Relieful intramontan contribuie la conturarea unor particuralităţi climatice evidenţiate prin: temperatura medie anuală de 8°C; media temperaturilor lunii ianuarie de – 3,9°C; media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C. În timpul iernii sunt frecvente inversiunile de temperatură. Apariţia medie anuală a probabilităţii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar a gerurilor întârziate 20 aprilie. Precipitaţiile atmosferice înregistrează o medie anuală cuprinsă între 500 – 600 mm. Verile au uneori caracter secetos.

Din punct de vedere geomorfologic Cartierul Őrkő este situată în zona de trecere de la terasa râului Olt către dealurile ramei muntoase. Se remarcă supraînălțarea terenului față de platoul terasei prin acumularea depozitelor deluviale transportate de apele de șiroire dinspre vest, de pe dealuri și depuse pe marginea platoului.

În ceea ce privește terenul studiat de 1288 mp aceasta are o denivelare semnificativă cu o înclinație din colțul sud vestic spre nord est, diferența de nivel fiind de aproximativ 4 metri

3.1.f. Existenţa unor:

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

La nivelul amplasamentului studiat, nu există rețele edilitare care necesită relocare sau protejare ca urmare a realizării investiției.

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;

Pe terenul studiat sau în apropierea acestuia nu se găsesc monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice respectiv terenul nu se află într-o zonă protejată sau cu condiționări specifice.

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională:

Terenul nu aparține unor instituții care ar face parte din sistemul de apărare, de ordine publică și siguranță națională.

3.1.g. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

- date privind zonarea seismică;

Din punct de vedere seismic perimetrul se încadrează în zona seismică de calcul „C”, şi perioada de colţ Tc (sec) = 0,7. Terenul se încadrează în zona de macroseismicitate I = 71 pe scara MSK (unde „1” corespunde unei perioade de revenire de 50 ani).

- date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice:

Conform "Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii" (indicativ NP 074/2007) lucrarea se incadrează în categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat.

- date geologice generale:

Pentru investigarea terenului de fundare, conform contractului nr. 405/2019 au fost executate următoarele lucrări geotehnice: două foraje geotehnice cu diametrul de 75 mm (în sistem uscat, semimecanic) şi prelevări probe geotehnice, determinări de laborator geotehnic (4 probe), două încercări in situ cu penometrul dinamic PDM 30-20.

- date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz:

Așa cum se prezintă în studiul geotehnic anexat prezentei studii.

- încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare:

Conform Normativului P100-1/2006 valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a terenului aceste 0,20 g iar perioada de control (colţ) Tc este 0,4 s.

În funcţie de factorii de teren, respectiv factorii legaţi de structură şi vecinătăţi, construcţia se va încadra în categoria geotehnică 2, risc geotehnic moderat.

- caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.

Nu este cazul.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:

3.2.a. Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții

Pentru realizarea obiectivului de investitii CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT DIN ŐRKŐ din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna se propun două opțiuni tehnico-economice:

SCENARIUL 1 – maximal – cu dotarea și echiparea totală al centrului

Se propune construirea unui centru comunitar integrat conform cerințelor beneficiarului având scopul de a oferi:

- servicii socio-educaționale tip centru de zi pentru copii (având 5 săli pentru activități de grupuri de circa 20 de copii respectiv 2 săli pentru grupuri mari – cu posibilitatea de servire a mesei cu toate anexele necesare),

- servicii de informare și consiliere pentru adulți respectiv servicii de dezvoltare comunitară (având 4 săli pentru consultări individuale respectiv cele 2 săli mai mari pentru grupuri mai mari de adulți, se va mai amenaja un duș, grup sanitar și spălătorie),

- servicii medicale (în blocul medical compus din hol de așteptare, cabinet medical, izolator și grup sanitar),

- punct de acces public la informații (recepție/birou)

Centrul comunitar propus se va realiza pe un teren de formă neregulată de 1 288 mp. Construcția propusă cu regimul de înălțime demisol parțial, parter și mansardă parțială se va beneficia de geometria dată al terenului: astfel având în vedere panta accentuată al terenului între colțul sud vestic respectiv nord estic (diferența de nivel fiind de aproape 4 m – colțul nord estic fiind cea joasă) se propune amplasarea aripii cu demisol parțial în colțul nord estic al parcelei, totodată având în vedere forma terenului și funcțiunile propuse în acest centru s-a optat pentru o rezolvare cu o curte interioară protejată care facilitează accesul ușor dar supravegheat în sălile amenajate.

Astfel clădirea cu o planimetrie care urmărește planimetria neregulată al terenului este astfel amplasată întrucât această curte interioară să aibă dimensiunile maxime. Se pot distinge 4 aripi al clădirii: aripa vestică dealungul străzii Váradi József marchează accesul principal al centrului, aripa estică este legat cu această aripă de cele două aripi laterale cea sudică şi cea nordică. Aripa estică şi vestică vor avea acoperiş şarpantă iar corpurile de legătură se vor realiza cu acoperiş terasă – încercând astfel ruperea acestui volum în mai multe elemente – având în vedere faptul că în vecinătate nu se găsesc construcţii cu astfel de dimensiuni.

Ansamblul de corpuri de clădiri va avea mai multe accese, accesul principal fiind de pe strada Váradi József – printr-un gang care conduce spre curtea interioară parțial acoperită. Pe partea nordică al gangului se va accede blocul medical, gangul acoperit și protejat oferind un spațiu de așteptare generoasă pentru această funcțiune. Blocul medical se va compune dintr-un mic hol de așteptare, un cabinet medical din care se deschide un izolator respectiv un grup sanitar care se accede din holul de așteptare.

Recepția, sau biroul de informare va avea un acces ușor printr-o scară și poartă realizată pe fațada nordică al ansamblului. La fel pe fațada nordică casa scării deservind aripa estică va avea un acces direct din exterior (aceasta fiind și o cale de evacuare din exterior dar ajutând și accesul ușor al oficiului/chicinetei de la parter unde se va pregăti/servi mâncarea pentru sala de mese – sala pentru activități în grup mare).

Așa cum s-a menționat mai sus sălile de la parterul construcției se vor accede din curtea interioară al clădirii, astfel din gangul de acces spre sud se va accede grupul de săli compus din 3 săli dotați pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani cu grup sanitar comun. În continuare pe latura sudică al curții interioare se va accede grupul de săli compus din 2 săli dotați pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani fiecare cu grup sanitar propriu. Aceste săli vor avea acces direct în exterior – printr-o terasă acoperită cu pergolă de lemn de unde se va accede curtea sudică al clădirii.

Pe latura estică al curții interioare se vor accede cele 2 săli pentru activități în grup mare. Aceste două săli vor fi compartimentate printr-o ușă rabatabilă de 4,70x2,55 m pentru a facilita folosirea simultană în cazul servirii mesei sau în cazul unor activități de mai multe grupuri. Această sală va avea acces direct în oficiul/chicineta respectiv într-un depozit.

Pe latura nordică al curții interioare se găsește dușul/grupul sanitar/spălătoria comună care va fi folosit atât de către organizații care își desfășoare activitatea în acest centru cât și de vizitatorii/utilizatorii centrului: locuitorii cartierului Örkő. Supravegherea se va face din biroul/punctul de informare amplasată în colțul nord estic al blocului medical.

Casa scării se va amplasa în colțul nord estic al ansamblului. Prin casa scării se vor accede sălile de la demisol respectiv de la mansardă. În demisol se vor amplasa 4 săli pentru consultări individuale de diferite dimensiuni respectiv centrala termică. La mansardă vor fi amplasate sălile administrative și anexele acestora care vor fi folosite de organizațiile care își desfășoară activitatea în acest centru. Astfel se vor dota 4 birouri, 2 săli de ședințe, un oficiu și un grup sanitar.

În ceea ce privește utilitățile centrul se va lega la rețelele municipale existente în zonă: la rețea de alimentare cu energie electrică, rețea de gaz metan, rețea de apă și canalizare. Pentru a ridica eficiența energetică și a reduce costurile de întreținere se propune dotarea centrului cu panouri fotovoltaice respectiv panouri solare cu colector solar cu tuburi vidate. Centrala termică se va amenaja în demisol, în colțul vestic al acestuia. La parter, lângă recepție/birou de informare se va mai dota o cameră tehnică.

În ceea ce privește amenajarea exterioară se propune aranjarea terenului în așa fel întrucât să se folosească de topometria existentă dar să aibă în vedere cerințele funcționale. Astfel pe latura vestică se va prelua panta străzii Váradi József – și prin 1/3 trepte se va ajunge la cota gangului respectiv printr-o platformă care se va realiza la cota de călcare al gangului la sud de aceasta între trotuarul străzii și trotuarul de gardă al clădirii. Pe partea nordică a parcelei se va amenaja o rampă de 3,00 m lățime care va conduce la accesul secundar/ de serviciu – facilitând un acces ușor spre oficiul/chicineta centrului. Se va amenaja o terasă dotată cu o pergolă de lemn, care se va accede din cele 2 săli pentru copii cu vârstă preșcolară (astfel evacuarea în caz de incendiu din aceste săli se va realiza direct în exterior). În colțul sud estic al terenului respectiv dealungul laturii sudice s-a păstrat o zonă verde pentru posibilitatea jocului în aer liber al copiilor care utilizează sălile de activități. În jurul clădirii se va amenaja un trotuar de gardă.

Se consideră un element important închiderea perimetrală al terenului pe care se va realiza centrul comunitar dar într-un fel în care să aibă un aspect deschis, primitor. Astfel s-a optat la folosirea unui gard metalic din plasă bordurată pe țevi metalici rectangulari – aceasta se va monta pe 3 laturi al terenului, latura nordică, estică și sudică – lasând astfel deschisă latura vestică spre strada Váradi József. Pentru posibilitatea de închidere al centrului în gangul de acces se vor monta rulouri de grilaj metalic pliabil, respectiv se vor mai monta 3 porți metalici dealungul laturii nordice respectiv sudice.

Accesul persoanelor cu handicap locomotor este facilitat prin platforma dintre strada Váradi József respectiv gangul de acces. Prin gang se va ajunge în curtea interioră care va avea un pavaj plan și din care se vor accede toate funcțiunile publice. Grupul sanitar pentru persoanele cu handicap locomotor este propus pe latura sudică al curții interioare între cele 2 grupuri de săli.

Dotarea adecvată al centrului reprezintă un factor important în posibilitatea de funcționare al acestuia, astfel se propune dotarea acestuia cu echipamentele și mobilierul necesar funcționării.

Bilanţul teritorial propus

suprafaţa totală a terenului studiat. 1288 mp

suprafaţa construcții propuse: 702,98 mp

regim de înălţime: Demisol (parțial) + Parter + Mansardă (parțială)

suprafață plantată: 373 mp

suprafeţe pavate – alei pietonale și carosabile: 215.15 mp

locuri de parcare propuse: 0 locuri

SCENARIUL 2 – minimal – fără dotarea și echiparea totală al centrului

În comparație cu scenariul 1 în acest scenariu se propune realizarea clădirii respectiv amenajarea terenului pe care se află centrul comunitar integrat fără dotarea acestuia cu panouri fotovoltaice, panouri solare, cu echipamente și mobilier necesare funcționării.

Bilanţul teritorial propus

suprafaţa totală a terenului studiat. 1288 mp

suprafaţa construcții propuse: 702,98 mp

regim de înălţime: Demisol (parțial) + Parter + Mansardă (parțială)

suprafață plantată: 373 mp

suprafeţe pavate – alei pietonale și carosabile: 215.15 mp

locuri de parcare propuse: 0 locuri

3.2.b.varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia

Avantajele scenariului 1:

- Ridicarea nivelului de trai al locuitorilor din zonă (cartierul Örkő) prin oferirrea unui spațiu adecvat pentru ONG-urile care se ocupă cu intergrarea populației din această zonă marginalizată.

- Atingerea tuturor obiectivelor investiției prin crearea unui centru comunitar integrat care va oferii:

- Servicii socio-educaționale tip centru de zi pentru copii, tineri;

- Servicii de informare/consiliere pentru adulți;

- Servicii de dezvoltare comunitară;

- Servicii medicale;

- Punct de acces public la informații (recepție).

- Costuri de întreținere reduse respectând cele prevăzute în studiul de eficiență energetică

- Dotarea integrală al centrului pentru o funcționare adecvată

Dezavantajele scenariului 1:

- Cost mai ridicat pentru realizarea investiției față de scenariul 2

Avantajele scenariului 2:

- Cost redus față de scenariul 1

Dezavantalejele scenariului 2:

- Costuri de întreținere ridicate față de propunerea din scenariul 1 (având în vedere lipsa dotării centrului cu panouri fotovoltaice respectiv panouri solare)

Ca urmare a analizei critice privind avantajele și dezavantajele scenariilor 1 și 2 pentru lucrarea CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT DIN ŐRKŐ din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, SCENARIUL RECOMANDAT DE CĂTRE ELABORATORUL STUDIULUI ESTE SCENARIUL 1.

3.2.c. echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse

Conform cerințelor beneficiarului, centrul comunitar se va dota cu toate facilitățile, echipamentele, respectiv mobilierul necesar funcționării adecvate conform listei de dotări atașată prezentei documentații.

În alegerea dotărilor s-au avut în vedere cerințele beneficiarului. Astfel aceștia s-au ales în așa fel încât să fie unitare în tot centrul. Mobilierul urban ales este de calitate superioară pentru a satisface un posibil flux intens de vizitatori prevăzut.

3.3. Costurile estimative ale investiţiei:

Conform deviz general și deviz pe obiecte, respectiv lista dotărilor și echipamentelor propuse atașat documentației.

3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz:

Pentru amplasamentul obiectivului de investitii s-au efectuat următoarele studii de specialitate:

3.4.a. Studiu topografic – Studiile de teren au fost efectuate pentru întocmirea planului de situație existent și a planului de încadrare în zonă. Astfel s-au efectuat măsurători topografice utilizând metoda drumuirii cu puncte radiate, folosind sistemul de coordonate Stereo ’70 și RMN ’75. Prelucrarea datelor colectate a fost realizată cu programe PC licențiate CAD. Punctele de stație s-au materializat cu bulon și țăruș metalic, fiecare având coordonate Stereo ’70 și RMN ’75.

Studiul topografic se găsește atașat prezentei studii.

3.4.b. Studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului – SC GEODA SRL a redactat studiul geologo-tehnic conform normativului , Indicativ NP 074-2014 şi Eurocode 7, cu scopul de a clarifica condiţiile geotehnice ale perimetrului, ale elementelor geologice, hidrogeologice, seismice şi referitoare la antecedentele amplasamentului, în vederea descrierii proprietăţilor esenţiale ale terenului şi pentru estimarea domeniului de siguranţă a valorilor parametrilor care vor fi utilizate în proiectarea geotehnică şi în execuţia construcţiilor.

Studiul geotehnic se găsește anexat prezentei studiu de fezabilitate.

3.4.c. Studiu hidrologic, hidrogeologic – a fost efectuat în cadrul studiului geotehnic, studiul este anexat Studiului de Fezabilitate.

3.4.d. Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică – nu este cazul

3.4.e. Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere – Nu este cazul – pe zona studiată nu se găsesc suprafețe plantate.

3.4.f. Studiu privind valoarea resursei culturale – nu este cazul

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Elaborarea documentației necesare obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor și Întocmire proiect tehnic:													  4 luni

Execuția lucrărilor de construire și achiziție echipamente, dotări:				12 luni

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico-economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă

Pentru realizarea obiectivului de investitii CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT DIN ŐRKŐ din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna se propun două opțiuni tehnico-economice:

SCENARIUL 1 – maximal – cu dotarea și echiparea totală al centrului

Se propune construirea unui centru comunitar integrat conform cerințelor beneficiarului având scopul de a oferi:

- servicii socio-educaționale tip centru de zi pentru copii (având 5 săli pentru activități de grupuri de circa 20 de copii respectiv 2 săli pentru grupuri mari – cu posibilitatea de servire a mesei cu toate anexele necesare),

- servicii de informare și consiliere pentru adulți respectiv servicii de dezvoltare comunitară (având 4 săli pentru consultări individuale respectiv cele 2 săli mai mari pentru grupuri mai mari de adulți, se va mai amenaja un duș, grup sanitar și spălătorie),

- servicii medicale (în blocul medical compus din hol de așteptare, cabinet medical, izolator și grup sanitar),

- punct de acces public la informații (recepție/birou)

Centrul comunitar propus se va realiza pe un teren de formă neregulată de 1 288 mp. Construcția propusă cu regimul de înălțime demisol parțial, parter și mansardă parțială se va beneficia de geometria dată al terenului: astfel având în vedere panta accentuată al terenului între colțul sud vestic respectiv nord estic (diferența de nivel fiind de aproape 4 m – colțul nord estic fiind cea joasă) se propune amplasarea aripii cu demisol parțial în colțul nord estic al parcelei, totodată având în vedere forma terenului și funcțiunile propuse în acest centru s-a optat pentru o rezolvare cu o curte interioară protejată care facilitează accesul ușor dar supravegheat în sălile amenajate.

Astfel clădirea cu o planimetrie care urmărește planimetria neregulată al terenului este astfel amplasată întrucât această curte interioară să aibă dimensiunile maxime. Se pot distinge 4 aripi al clădirii: aripa vestică dealungul străzii Váradi József marchează accesul principal al centrului, aripa estică este legat cu această aripă de cele două aripi laterale cea sudică şi cea nordică. Aripa estică şi vestică vor avea acoperiş şarpantă iar corpurile de legătură se vor realiza cu acoperiş terasă – încercând astfel ruperea acestui volum în mai multe elemente – având în vedere faptul că în vecinătate nu se găsesc construcţii cu astfel de dimensiuni.

Ansamblul de corpuri de clădiri va avea mai multe accese, accesul principal fiind de pe strada Váradi József – printr-un gang care conduce spre curtea interioară parțial acoperită. Pe partea nordică al gangului se va accede blocul medical, gangul acoperit și protejat oferind un spațiu de așteptare generoasă pentru această funcțiune. Blocul medical se va compune dintr-un mic hol de așteptare, un cabinet medical din care se deschide un izolator respectiv un grup sanitar care se accede din holul de așteptare.

Recepția, sau biroul de informare va avea un acces ușor printr-o scară și poartă realizată pe fațada nordică al ansamblului. La fel pe fațada nordică casa scării deservind aripa estică va avea un acces direct din exterior (aceasta fiind și o cale de evacuare din exterior dar ajutând și accesul ușor al oficiului/chicinetei de la parter unde se va pregăti/servi mâncarea pentru sala de mese – sala pentru activități în grup mare).

Așa cum s-a menționat mai sus sălile de la parterul construcției se vor accede din curtea interioară al clădirii, astfel din gangul de acces spre sud se va accede grupul de săli compus din 3 săli dotați pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani cu grup sanitar comun. În continuare pe latura sudică al curții interioare se va accede grupul de săli compus din 2 săli dotați pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani fiecare cu grup sanitar propriu. Aceste săli vor avea acces direct în exterior – printr-o terasă acoperită cu pergolă de lemn de unde se va accede curtea sudică al clădirii.

Pe latura estică al curții interioare se vor accede cele 2 săli pentru activități în grup mare. Aceste două săli vor fi compartimentate printr-o ușă rabatabilă de 4,70x2,55 m pentru a facilita folosirea simultană în cazul servirii mesei sau în cazul unor activități de mai multe grupuri. Această sală va avea acces direct în oficiul/chicineta respectiv într-un depozit.

Pe latura nordică al curții interioare se găsește dușul/grupul sanitar/spălătoria comună care va fi folosit atât de către organizații care își desfășoare activitatea în acest centru cât și de vizitatorii/utilizatorii centrului: locuitorii cartierului Örkő. Supravegherea se va face din biroul/punctul de informare amplasată în colțul nord estic al blocului medical.

Casa scării se va amplasa în colțul nord estic al ansamblului. Prin casa scării se vor accede sălile de la demisol respectiv de la mansardă. În demisol se vor amplasa 4 săli pentru consultări individuale de diferite dimensiuni respectiv centrala termică. La mansardă vor fi amplasate sălile administrative și anexele acestora care vor fi folosite de organizațiile care își desfășoară activitatea în acest centru. Astfel se vor dota 4 birouri, 2 săli de ședințe, un oficiu și un grup sanitar.

În ceea ce privește utilitățile centrul se va lega la rețelele municipale existente în zonă: la rețea de alimentare cu energie electrică, rețea de gaz metan, rețea de apă și canalizare. Pentru a ridica eficiența energetică și a reduce costurile de întreținere se propune dotarea centrului cu panouri fotovoltaice respectiv panouri solare cu colector solar cu tuburi vidate. Centrala termică se va amenaja în demisol, în colțul vestic al acestuia. La parter, lângă recepție/birou de informare se va mai dota o cameră tehnică.

În ceea ce privește amenajarea exterioară se propune aranjarea terenului în așa fel întrucât să se folosească de topometria existentă dar să aibă în vedere cerințele funcționale. Astfel pe latura vestică se va prelua panta străzii Váradi József – și prin 1/3 trepte se va ajunge la cota gangului respectiv printr-o platformă care se va realiza la cota de călcare al gangului la sud de aceasta între trotuarul străzii și trotuarul de gardă al clădirii. Pe partea nordică a parcelei se va amenaja o rampă de 3,00 m lățime care va conduce la accesul secundar/ de serviciu – facilitând un acces ușor spre oficiul/chicineta centrului. Se va amenaja o terasă dotată cu o pergolă de lemn, care se va accede din cele 2 săli pentru copii cu vârstă preșcolară (astfel evacuarea în caz de incendiu din aceste săli se va realiza direct în exterior). În colțul sud estic al terenului respectiv dealungul laturii sudice s-a păstrat o zonă verde pentru posibilitatea jocului în aer liber al copiilor care utilizează sălile de activități. În jurul clădirii se va amenaja un trotuar de gardă.

Se consideră un element important închiderea perimetrală al terenului pe care se va realiza centrul comunitar dar într-un fel în care să aibă un aspect deschis, primitor. Astfel s-a optat la folosirea unui gard metalic din plasă bordurată pe țevi metalici rectangulari – aceasta se va monta pe 3 laturi al terenului, latura nordică, estică și sudică – lasând astfel deschisă latura vestică spre strada Váradi József. Pentru posibilitatea de închidere al centrului în gangul de acces se vor monta rulouri de grilaj metalic pliabil, respectiv se vor mai monta 3 porți metalici dealungul laturii nordice respectiv sudice.

Accesul persoanelor cu handicap locomotor este facilitat prin platforma dintre strada Váradi József respectiv gangul de acces. Prin gang se va ajunge în curtea interioră care va avea un pavaj plan și din care se vor accede toate funcțiunile publice. Grupul sanitar pentru persoanele cu handicap locomotor este propus pe latura sudică al curții interioare între cele 2 grupuri de săli.

Dotarea adecvată al centrului reprezintă un factor important în posibilitatea de funcționare al acestuia, astfel se propune dotarea acestuia cu echipamentele și mobilierul necesar funcționării.

Bilanţul teritorial propus

suprafaţa totală a terenului studiat. 1288 mp

suprafaţa construcții propuse: 702,98 mp

regim de înălţime: Demisol (parțial) + Parter + Mansardă (parțială)

suprafață plantată: 373 mp

suprafeţe pavate – alei pietonale și carosabile: 215.15 mp

locuri de parcare propuse: 0 locuri

SCENARIUL 2 – minimal – fără dotarea și echiparea totală al centrului

În comparație cu scenariul 1 în acest scenariu se propune realizarea clădirii respectiv amenajarea terenului pe care se află centrul comunitar integrat fără dotarea acestuia cu panouri fotovoltaice, panouri solare, cu echipamente și mobilier necesare funcționării.

Bilanţul teritorial propus

suprafaţa totală a terenului studiat. 1288 mp

suprafaţa construcții propuse: 702,98 mp

regim de înălţime: Demisol (parțial) + Parter + Mansardă (parțială)

suprafață plantată: 373 mp

suprafeţe pavate – alei pietonale și carosabile: 215.15 mp

locuri de parcare propuse: 0 locuri

4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia

Dintre factorii de risc de intensitate medie putem să punem în evidență riscul antropic social, de lipsă comportamentului civilizat din partea beneficiarilor direct (locuitorii cartierului Őrkő). Pentru a diminua s-a propus amenajarea unor sisteme de supraveghere, precum și alegerea unor finisaje și dotări care sa fie rezistente la astfel de riscuri.

Risc natural – nu este cazul.

4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:

Instalații sanitare

Premisa esenţială a proiectului este de a asigura utilităţile necesare adoptând soluţii tehnice în urma cărora să rezulte instalaţii performante, fiabile şi condiţii superioare de utilizare, concomitent cu un efort investiţional minim.

Proiectarea sistemului s-a facut in concordanta cu prevederile normativului I9/2015 Normativ privind proiectarea, executia şi exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor. Acest normativ va fi deasemenea respectat la punerea in opera a prezentului proiect.

Prezentul proiect respecta tema de proiectare intocmit de catre beneficiar impreuna cu arhitectul, inginerul structurist si inginerul instalator.

În zona în care se va realiza investitia exista retea publica.

Retele existente in zona

- o conducta de apa din polietilena avand Dn -110mm.

- o conducta de canalizare menajera avand Dn -250mm

- o conducta de canalizare pluviala avand Dn -315mm

GRADUL DE ECHIPARE

Echiparea cu obiecte sanitare a imobilului este data de către arhitect, în urma discuţiilor avute cu beneficiarul.

Conform planurilor de arhitectură, echiparea spaţiilor s-a făcut cu următoarele obiecte sanitare: Robinerte de serviciu in centrala termică, si depozit, scurgeri pentru duş în încăperi special destinate pentru duşuri, WC-uri, şi lavoare in grupuri sanitare, spălătoare în chicinete, oficii.

Alimentarea cu apă potabila se va face din conducta publică de apă potabilă aflat în vecinătatea clădirii.

CRITERII FUNCTIONALE

Apa rece va fi asigurat din conducta publică de apă, iar apa caldă menajeră este preparată local, cu ajutorul cazanelor, funcţionând cu gaz metan.

Soluţia aleasă pentru canalizare este cu conducte PP, special destinate instalaţiilor de canalizare interioare. Etanşarea îmbinărilor se face cu inelele de cauciuc ale sistemului. Se va acorda o atenţie deosebită montajului pieselor de canalizare, trebuind asigurat un joc liber de circa 5mm a fiecărui tub in mufa corespunzătoare, pentru preluarea dilatărilor. Lavoarele  se vor  racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor butelie, îmbinate cu ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piulița olandeză şi garnitură de etansare. WC-urile se racordează la canalizare folosind piese speciale de racordare cu garnitura de etansare, pe racordul vasului WC, din cauciuc. Este interzisă racordarea oricărui obiect sanitar la canalizare fără un sifon intermediar cu garda hidraulică.

Canalizarea menajeră se va colecta prin intermediul căminelor de canalizare şi vor fi dirijate către reţeaua de canalizare menajeră stradală existentă.

INSTALATII APA RECE

Pentru consumatorii igienico-sanitari distribuţia în interiorul clădirii se va face astfel: de la centrala termica pana la intrarea in bai se face printr-un sistem realizat din ţeavă de polietilena reticulată montata in şapa clădirii; in interiorul băilor şi bucătăriilor distribuţia se realizează din ţeavă de polietilenă reticulată. Racordurile de apă pentru lavoare, WC-uri, căzi de duş, pisoare se vor realiza cu ţeava de polipropilenă. Legăturile la obiectele sanitare se vor face fie îngropat în tencuială.

Apa caldă menajeră este preparată de către cazanelor cu combustibil gazosi amplasate într-o încăpere special destinată. Conductele pentru apă caldă se vor executa din ţeavă de polipropilenă. Acestea vor avea un traseu comun, paralel cu conductele de apă rece.

În urma probelor de presiune şi etanșeitate conductele se vor masca. În grupurile sanitare s-au prevăzut robinete cu obturator sferic pentru închidere.

Conductele de apă rece, apă caldă se izolează termic cu spumă de polietilenă (coeficient de conducție termică 0,04 W/mK). Izolația termică a conductelor de apa rece este de 10 mm, iar pentru conductele de apă caldă de 20 mm.

Dimensiunile conductelor au rezultat în urma calculului de dimensionare şi echilibrare hidraulică.

Conductele de distribuţie se execută cu ţevi de polipropilena reticulată, îmbinările realizându-se cu fitingurile sistemului, conform caietului de sarcini si instuctiunile furnizorului. În situaţia utilizării unor materiale  similare, acestea vor trebui să fie obligatoriu agrementate tehnic în România, şi să fie destinate utilizării pentru apă potabilă.

INSTALATII APA CALDA

Apa caldă menajeră este preparată de catre cazanelor cu combustibil gazosi amplasate în încăperea special destinată acesteia. Încăperea trebuie să satisfacă toate cerinţelor prevederilor legale în vigoare.

Distribuţia apei calde în interiorul clădirii va fii una ramificată, realizata din teavă de polipropilenă reticulată. Sistemul de distribuţie al apei calde este realizat cu teuri, conductele fiind montate peste tavanul fals, si in slituri practicate in peretii imobilului. Traseele conductelor de apa caldă vor avea un traseu comun, paralel cu conductele de apa rece.

Racordurile de apă pentru calda a obiectelor sanitare se va realiza cu teava de polipropilenă reticulată.

INSTALATII DE CANALIZARE

Vom avea un numar de o tronsoană principală din PP special destinate instalaţiilor de canalizare interioare. Pe coloană se vor monta piese de curăţire la o înălţime de 0.4-0.8m faţă de pardoseală. Deasupra ultimului racord de obiect sanitar coloanele se prelungesc si se vor monta aeratore cu membrană.

Racordurile obiectelor sanitare se fac îngropat în zidărie (şapă şi pereţi), urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanşeitate şi de eficacitate.

Apele uzate menajere din interior sunt preluate prin intermediul căminelor de canalizare aferente investiţiei şi apoi transportate către reţeaua de canalizare menajeră stradală existentă. Înainte de intrarea în caminele  CM se vor monta câte o clapetă de sens pentru a evita refularea apelor menajere şi astfel a evita inundarea imobilului.

Căminele de canalizare sunt din polietilenă şi sunt amplasate conform STAS 3051-91. Soluţia aleasă pentru reţeaua de canalizare este cu conducte PVC special destinată reţelelor exterioare.

Deasemena ţeava folosită este PVC special destinate instalaţiilor de canalizare interioară şi exterioară care se va monta sub placă.

Apele uzate menajere sunt evacuate din imobil prin conducte din polipropilena pentru canalizare avand Dn -110mm pana la primul camin de vizitare.

Racordurile dintre caminele de vizitare se vor executa cu conducte din PVC -KG avand                Dn -160mm .

CANALIZARE PLUVIALA

Apele meteorice conventional curate sunt colectate prin jgheaburi si burlane si deversate in incinta spre canalizare pluviala stradala.  Apele meteorice sunt evacuate din imobil prin conducte din polipropilena pentru canalizare avand Dn -200mm pana la primul camin de vizitare.

Racordurile dintre caminele de vizitare se vor executa cu conducte din PVC -KG avand                Dn -200mm .

ENUMERAREA ARMATURILOR SI PUNCTE DE ACCES PENTRU MENTENANTA

Lavoarele, spălătoarele, căzile de duş, si WC-urile vor fii deservite de robinete coltar de diametrul ½”.

Robinete cu obturator sferic de ½”, ¾” , 1” 2”, de inchidere, montate la intrarea în bai şi în centrala termica..

Clapete de sens PVC Ø125 pentru instalatia de canalizare exterioara.

APARATE DE CONTROL SI MASURA

Nu este cazul, contorizarea facându-se la nivelul intregului clădiri.

ECHILIBRAREA INSTALATIEI

Nu sunt necesare robinete de echilibrare sau reductoare de presiune.

PRELUAREA DILATARILOR

Soluţia de distribuţie aleasă şi configuraţia geometrică a sistemului asigură autocompensarea dilatărilor.

IZOLARE TERMICA

Apa rece:

Conductele de apa rece se izolează termic cu tub izolator din cauciuc sintetic (coeficient de conducție termică 0,035 W/mK). Izolația termică a conductelor din polietilena reticulata va avea grosimea de 13 mm.

Apa caldă:

Conductele de apa calda se izolează termic cu tub izolator din cauciuc sintetic (coeficient de conducție termică 0,035 W/mK). Izolația termică a conductelor din polietilena reticulata va avea grosimea de 13 mm.

SISTEME DE FIXARE A CONDUCTELOR

Distributia de apa calda, apa rece care se realizeaza prin slituri practicate în perete şi prin tavanul fals, respectiv cu console, pentru fixarea conductelor se va folosi banda perforata şi suruburi cu autofiletare, coliere de prindere cu inele de cauciuc.

Instalații termice

Premisa esenţială a proiectului este de a asigura utilităţile necesare adoptând soluţii tehnice în urma cărora să rezulte instalaţii performante, fiabile şi condiţii superioare de utilizare, concomitent cu un efort investiţional minim.

Proiectarea sistemului s-a facut in concordanta cu prevederile normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ I13/2015. Acest normativ vor fi deasemenea respectat la punerea in opera a prezentului proiect.

Prezentul proiect respecta tema de proiectare intocmita de catre beneficiar impreuna cu arhitectul, inginer structurist, ingineri instalatori.

PARAMETRII CLIMATICI EXTERIORI

- temperatura exterioara conventionala de calcul iarna text=-21°C

TEMPERATURI INTERIOARE DE CALCUL

Temperaturile interioare conventionale de calcul s-au stabilit conform STAS sau la cerinta beneficiarului.

ELEMENTE DE CONSTRUCTIE ALE CLADIRII

In conditiile in care peretii exteriori sunt realizati din materialele indicate de catre arhitect si beneficiar elementele de constructie au urmatoarele rezistente la transferul termic: perete exterior R=3,40mpxK/W; planseu R=5,242mpxK/; fereastrǎ exterioarǎ r=0,66mpxK/W; usa exterioarǎ r=0,6mpxK/W.

CRITERII FUNCTIONALE

Incăperile se vor încălzi cu radiatoare. În clădire încălzirea se va realiza prin încălzire cu corpuri statice (radiatoare). În anumite încăperi o să fie numai încălzire în pardoseală. Distribuţia se va realiza cu distribuitoare/colectoare, legătura dintre distribuitor şi radiatoare se va realiza cu conducte de polietilenă reticulată montate în şapă.

Aportul de aer proaspăt se va realiza prin deschiderea ferestrelor.

Agentul termic o să fie preparată cu ajutorul centralei termice.

VALORILE REZULTATE IN URMA CALCULELOR

Necesarul de căldura pe rezultat din calcule este 140kW iar puterea instalată a radiatoarelor este de 165kW. O să fie montată două cazane de 65kW pentru încălzirea cu corpuri statice (radiatoare) şi apă caldă respectiv un cazan de 35 kW separat  pentru încălzire prin pardoseală.

DESCRIEREA SOLUTIEI

Agentul termic este apa la parametrii 70/50°C ce alimenteaza cu agent termic corpurile de încălzire.

Distribuţia agentului termic pentru încălzirea incaperilor se face prin intermediul distribuitor-colectoarelor. De la fiecare distribuitor-colector se va pleca spre fiecare radiator cu un traseu din polietilenă reticulată îngropată în şapă.

Conductele de distribuţie radială se vor monta pe traseele cele mai scurte dintre distribuitor-colector şi corpurile de încălzire, iar în apropierea punctelor de racord, la corpurile de încălzire, se vor monta în şliţuri verticale de circa 40mm adâncime, practicate în pereţi. În acest fel se asigură atât protecţia, cât şi mascarea tubulaturii de distribuţie. Conductele îngropate în şapă se montează prin axul golurilor de uşă, astfel încât să existe o regulă generală, în scopul protejării conductelor pe perioada execuţiei şi ulterior a exploatării.

Sistemul de distribuţie spre corpurile de încălzire se realizează prin conducte de polietilenă reticulată achiziona în colac.

Dimensiunile conductelor au rezultat în urma calcului de dimensionare şi echilibrare hidraulică.

Pentru realizarea schimbului orar de aer necesar ventilării băilor si a vestiarelor se vor folosii ochiurile mobile ale ferestrelor.

Încălzirea este realizată cu agent termic- apă caldă 70/50 garde C0, preparată în centrala termică proprie dotată cu cazan in condesatie pe combustibil gaz metan. Cazanul este automatizata la funcţionare şi protecţie.

Centrala termică este amplasată într-o încăpere separată la parterul construcţiei, separată de alte încăperi prin pereţi rezistenţi la foc 3 ore. Încăperea centralei termice este prevăzută cu geamuri în peretele exterior, a căror suprafaţă este de minim 0,05 m2 pentru 1 m3 de volum.

Exploatarea instalaţiilor termice de încălzire se va face cu respectarea Normativelor I13/2015.

ENUMERAREA ARMATURILOR SI PUNCTE DE ACCES PENTRU MENTENANTA

Racordarea corpurilor de încălzire la sistemul de distribuţie a agentului termic se va face prin intermediul robineţilor termostataţi, pentru conducta de tur şi prin intermediul robineţilor detentor, pentru conducta de retur, intrarea se face la partea superioară şi ieşirea pe partea opusa jos.

Distribuitoarele-colectoarele sunt echipate cu robineti cu obturator sferic pe tur si pe retur.

Accesul pentru mentenanta se va face prin intermediul usilor de vizitare de la distribuitor colectoare.

Fiecare distribuitor-colector  este prevazut cu aerisitoare automate.

APARATE DE CONTROL SI MASURA

Controlul temperaturii pentru fiecare incapere in parte se face manual prin intermediul robineţilor termostataţi.

ECHILIBRAREA INSTALATIEI

La partea superioară a fiecărui corp de încălzire si partilor cele mai inalte din instalatie se montează câte un robinet manual de aerisire. Montarea robineţilor de retur este obligatorie, fiind impusă de necesităţi de echilibrare hidraulică a sistemului.

PRELUAREA DILATARILOR

Dilatarea tevilor orizontale este preluata prin utilizarea curbelor rezultate din trasele conductelor.

MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA COROZIUNILOR

Pentru tevile de polietilena nu este cazul.

IZOLARE TERMICA SI FONICA

Legăturile între corpurile de incalzire şi distribuitor-colectoare se face cu teava de polietilena izolată cu tuburi din spumă de polietilenă cu grosimea de 4-6mm si tub izolator din cauciuc sintetic grosime 13mm cu coeficientul de conductivitate termică de 0,04W/mK pentru traseul dintre distribuitoare si centrala termica.

SISTEME DE FIXARE A CONDUCTELOR

Conductele de distribute se vor fixa cu bratari, suruburi si banda perforata.

Alimentarea cu gaz metan

Centrala termică amplasată la demisolul clădirii este alimentată cu gaz metan prin racord din reţeaua oraşului. La intrare în centrală termică conducta de gaze este prevăzută cu robinet de închidere. În centrala termică este montată un detector automat de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4) în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale.

Alimentarea cu energie electrica și instalații electrice

Instalaţiile electrice propuse se vor compune din:

- instalaţii el. interioare de utilizări generale (circuite de priză şi iluminat)

- instalaţii de protecţie prin legare la priză de pământ, sistem de paratraznet

- instalatii de date

Categoria de importanţă: “C”- constructie de importanta redusa, avand functiuni cu grad de risc scazut, la care neasigurarea nivelurilor de calitate afecteaza un numar redus de oameni, conform HGR 766/1997

Clasa de importanta si de expunere la cutremur pentru cladiri – clasa III, caracterizata de valoarea factorului de importanta γ1 = 0,8; conform Cod de proiectare seismica P100-1/2006 – prevederi de proiectare pentru clădiri

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile normelor si prescriptiilor tehnice in vigoare in Romania si este verificat de verificatori atestati de organele romanesti.

Racordarea la reteaua electrica se va realiza in urma obtinerii unei aviz tehnic de racordare de la administratorul retelei de joasa tensiune din zona. Se propune montarea blocului de protectie si de masura la limita de proprietate pe domeniul public. De la BMPT se va poza un cablu de tip ACYABY 3x25+16mmp la tabloul electric general proiectat in camera tehnica. Din tabloul electric general (TG) se vor alimenta tablourile secundare amplasate in centre de greutate a consumului de energie electrica din cladire

Date energetice :

- putere electrica instalata propusa:				Pi = 68.32 kW

- coeficient de cerere:					Kc = 0,50

- putere electrica ceruta:					Pc = 34.16 kW

- intensitate curent:					Ic = 54.84 A

- tensiune:						U = 400V

Circuitele electrice se vor realiza:

- cu cablu/conductor de tip N2HX-J/H07Z-U dimensionate conform puterii circuitelor

- cablurile sunt protejate in tub PVC ignifug flexibil/rigid.

Conexiunile intre conductoare si între conductoare si alte echipamente trebuie sa asigure continuitatea electrica, durabila cu protectie mecanica corespunzatoare. Circuitele iluminatului normal trebuie sa fie distincte de circuitele de prize. Intrerupatoarele si butoanele pe circuitele de lumina vor fi montate numai pe conductoarele de faza.

Aparate electrice utilizate:

- întrerupătoare, comutatoare 250V –10A, montaj sub tencuiala(ST) si montaj aparent (PT),

- prize monofazate de 16A cu contact de protectie

- corpuri de iluminat aparente

-uscatori de main in grupuri sanitare

-aparat aer conditionat cu 3 splitere la mansarda

Tablurile electric se vor echipa cu sigurante automate monofazate P+N, trifazate 3P+N, monofazate P+N cu protectie diferentiala, protectii la supratensiune atmosferica si de retea.

Iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului se realizeaza cu luminoblocuri cu baterii locale asigurând o autonomie de 1.5h, amplasate in zona CAI si centrala termica, fara inscriptionare.

Iluminatul pentru asigurarea iluminatului contra panicii se va realiza prin montarea corpurilor cu o autonomie de minim 1.5h asigurata de baterie locala

Iluminatul de siguranţă pentru evacuare se realizeaza cu luminoblocuri cu baterii locale asigurând o autonomie de 1.5h, amplasate pe căile de circulaţie, astfel incât să indice direcţia de evacuare în caz de urgenţă, cu inscriptionare „EXIT”/”IESIRE”/sageti.

Iluminatul de siguranţă pentru indicare pozitiei hidrantului se realizeaza cu luminoblocuri cu baterii locale asigurând o autonomie de 1.5h, amplasate deasupra blocul de hidrant, cu inscriptionare „HIDRANT”/”H”.

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementărilor specifice referitoare la proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri) lângă fiecare usă de iesire si în locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui echipament de sigurantă, după cum urmează:

a) lângă *) orice altă schimbare de nivel:

b) la fiecare usă de iesire destinată a fi folosită în caz de urgentă;

c) la fiecare schimbare de directie;

d) în exteriorul si lângă * fiecare iesire din clădire;

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de sigurantă trebuie să fie realizate din materiale clasa B de reactie la foc.

S-au prevăzut următoarele măsuri de protecţie:

- protecţia circuitelor electrice la scurtcircuit şi la suprasarcină prin disjunctoare;

- protecţia la curenţi de defect a circuitelor prin relee diferenţiale din componenţa

disjuntoarelor;

- legarea la pământ;

-  sistem de priză de pământ artificială

- protectie la supratensiuni atmosferice si de retea.

Instalații de protecție și priză de pământ

Priza de pământ se realizează cu folosirea materialelor zincate de platbandă OL-Zn 40x4mm, ca conductor de legătură, şi electrozi OL-Zn de 2m lungime. Rezistenţa de dispersie a prizei de pămînt artificiale, constatată în buletine de încercări, nu va depăşi valoare de 1,0 ohm (Ω). Dacă la masurări se constată o valoare mai mare, priza de pământ  se va completa cu electrozi şi conductoare de legătură  suplimentare.

Se va realiza un sistem de priză de impământare comun cu sistemul de paratraznet. Tablouriel electrice se vor lega la priza de impamantare cu cordoane de VLPY 16mmp

Pentru protectia impotriva trasnetului sa prevazut un captator de tip P.D.A. cu R=40m, montat pe acoperisul cladirii pe un catarg metalic la o inaltime minim 2.5m fata de cel mai inalt punct al cladirii protejate.

Instalații de date

Se va racorda la reteaua stradala de distributie date existente in zona (RDS/UPC/ALTERNET/ROMTELECOM) prin fibra optica pozat subteran protejat in tub PE D25. Se va monta un dulap pentru distributia si managementul retelei de date (ROUTER + SWITCH).

Instalații de producere energie electricp prin sistem fotovoltaic

Se va monta un sistem de fotovoltaic pe acoperisul cladirii, pozitionat spre sud. Sistemul se va compune din 20 buc. panouri fotovoltaice de 280W fixate pe schelet metalic deasupra tiglei si un inverter cu caracteristici tehnice agreate de detinatorul retelei de distributie. Acest sistem se va functiona ONGRID, adica paralel cu retea de distributia stradala. Energia produsa si neconsumata se va livra in sistemul energetic national.

Instalații de antiefracție

Sistemul antiefractie este gandit sa asigure protectia valorilor din cladire fata de cei care incearca sa  patrunda neavizat  in cladire ,respectiv la  atacuri  indreptate asupra persoanelor aflate in cladire  in timpul programului .Ca urmare s-a gandit un sistem cu senzori de miscare in toate incaperile de la parter ,cu valori ,din cladire ,respectiv in spatiile unde se poate patrunde din locuri neprotejate ,si de unde s-ar putea ajunge in alte spatii .Mansarda nu este protejat direct ( neavand geamuri pe unde se poate patrunde ) ,doar casa scarii ,de unde se poate ajunge la acest nivele .Alarmarea la atacuri in timpul programului se rezolva cu butoane de alarmare mobile ( teleco menzi ) aflate la cei care lucrea za in zone ascunse, individual.

Pentru functonare la lipsa furnizarii energiei electrice sistemul are acumulatoare back-up ,care sa asigure functi onarea sistemului conform celor prevazute in lege.

Instalații de alarmare la incendii

Sistemul conceput este un sistem cu componente adresabil conventionale ,care realizeaza protectia in mod eficient impotriva incendiului .Sistemul este conectat la centrala de alarmare montata la parter la SPATIUL TEHNIC in stanga intarii principale ,incapere cu pericol redus de incendii .Este o  zona un de nu umbla straini ,dar este usor accesibil pentru  personalul de deservire ,care stie sa utilizeze centrala de alarmare ,sa prelucreze informatiile si     sa anunte pompierii daca este cazul .Pentru detectarea inceputurilor de incendii sunt prevazute sa se monteze de tectoare de fum in toate incaperile cu pericol de incendiu .In zona cailor de evacuare s-au prevazut butoane de dec lansare manuala ,cu aju torul carora persoanele care observa un incendiu pot porni sistemul in vederea alarmarii. In caz de alarma persoa nele aflate in cladire sunt avertizti de sirenele montate pe holuri. Centrala are iesiri de re lee programabile ,prin care se pot comanda geamurile automatizate ,in vederea desfumarii. Se prevede o trapa de fum la mansarda in casa scarii

Pentru functonare la lipsa furnizarii energiei electrice sistemul are acumulatoare back-up ,care sa asigure functi onarea sistemului conform celor prevazute in lege.

Instalații de supraveghere video

Sistemul gandit se compune din 16 camere video : 6 interioare si 10 exterioare .

Astefel se asigura supravegherea supravegherea intregului perimetru ,precum a cailor de acces din interior ,fara a perturba sub orice forma intimitatea actiunilor din interior.Datele se vor prelucra si stoca de un NVR Stand Alone amplasat in SPATIUL TEHNIC  din stanga intrarii principale.

Instalații de control electronic al accesului

Se concepe un sistem electronic de control al  accesului ,care sa controleze nu permita intrarea ne autorizata in timpul zilei in spatiile unde sunt copii si valori .Astfel se pun cititoare de catrele la toate usile care comunica catre exterior .Se pun cititoare la 8 usi – usa de la demisol ;usa cetre casa scarii ; cele doua usi de la holuri din curtea interioara ;si cele patru usi care comunica cu exteriorul ,ale salilor de activitati in grup.Se concep citioare ,care funtioneaza atat cu cartele cat si cu coduri

Consum utilitati :

Consumul de apa rece

Angajati :

- angajati+vizitatori – 120 pers

qsp = 100l / pers conform tabel 4 aliniat 9 I:

Kzi = 1,35 conform tabel 1 :  Ko = 1,25conform tabel 3

Qmed zi =120× 50 /1000 =6  mc/zi

Qmax zi =1,35 x 6= 8,1 mc/zi

Qmax h = 1,25 x8,1/8h = 1,26mc/h

Astfel necesarul total de apă rece:

Dimensionrea conductei de distributie pentru apa potabila

Debitul de calcul pentru dimensionarea bransamentului de apa se va face tinand cont ca vom avea:

Toaletă			 		12buc	E=6

Lavoar					16buc	E= 5,6

Spălător				2buc	E=3

Cadă de dus				8buc	E=8

Robinet gradina				2buc	E=6

TOTAL	E=28,6

qc = abc√E

c = 1,2

a = 0,15

b = 1

E = E1 + E2

E1 – suma echivalentilor bateriilor amestecatoare de apa calda

E2 – suma echivalentilor robinetelor de apa rece

Domeniul de aplicare pentru E ≥ 1,4

E = 28,6 din anexa D rezulta  qc = 0,96 l/s

Din nomograma pentru dimensionarea conductelor reiese ca este necesara o  conducta din polietilena  avand Dn – 63mm,V = 0,80m/s

Dimensionrea conductei de distributie pentru instalaţie de stingere a incendiului

Din nomograma pentru dimensionarea conductelor  pentru reţea de hidranţi, reiese ca este necesara o  conducta din polietilena  avand Dn – 90mm.

În totalitate reiese că este necesară o conductă din polietilenă  având Dn – 110mm, după care, reţele o să fie separate în două.

Reţea de apă potabilă cu o conductă din polietilenă  având

Dn – 63mm şi una de conductă din polietilenă  având    Dn – 90mm.

Ape uzate menajere :

Quz max zi = 8,1 mc/zi

Evacuarea apelor uzate din cladire se va face printr-o conducta din PVC-KG avand                 Dn – 125mm .

Ape meteorice

Qplc = m × S × Φ × I

m – coeficient adimensional – 0,8

S – aria suprafetei bazinului de colectare a apei

Φ – coeficient de scurgere

I  -- intensitatea normata a ploi in functie de frecventa f si durata ploi de calcul

I = 200 l/s

Categoria – 4

Clasa de imortanta – IV

f – (recventa normata a ploilor )  1/1- 1/2

Sclad. = 705,00 mp

Qplc  =0,0001× 705,00 × 0,95 × 200

Qplc = 13,40 l/s

Apele conventional curate colecate de pe acoperis prin jgheaburi si burlane vor fi deversate in incinta spre canalizare pluvial  stradală. Evacuarea apelor meteorice din incintă se va face printr-o conductă din PVC-KG avand  Dn – 160mm .

Consum gaz intalatii termice

8500-9000 mc de gaz/an.

Consumul de energie electrică

Consum anual – 37660 kWh / an

Producere energie electrică prin cele 20 de panouri fotovoltaice – 10395 kWh/an

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:

Sustenablitatea realizării investiției se fundamentează pe următorele variabile:

- de mediu: proiectul poate fi realizat fara efecte negative de mediu

- economice: valorificarea spatiul existent pentu bunastarea sociala a beneficiarilor

- sociale:obiectivul implementat nu pune in pericol echitatea sociala

- tehnologice: corespunzatoare potentialului terenului

4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii:

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin crearea infrastructurii locale publice de bază -Centru Comunitar Integrat -în vederea realizării unei dezvoltări durabile a zonei.

Obiectivele specifice proiectului sunt:

Imbunatatirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor din zonă, prin crearea unei oportunitati pentru ONG ri, de a presta servicii sociale de calitate ridicata pentru populaţia din zona defavorizata a Municipiului Sf. Gheorghe, pentru de cca. 3450 de persoane.

Oferire de oportunitati persoanelor din zona defavorizata corespunzător cerinţelor tuturor locuitorilor municipiului.

Dezvoltarea zonei defavorizate si implicit al municipiului Sf. Gheorghe;

Protejarea celorlalte infrastructuri publice;

Crearea unei oportunitati pentru dezvoltarea servicii lor sociale integrate care să contribuie la integrarea populatiei marginalizate, oferire unui  sentiment de siguranţă şi dezvoltarea nivelulul de trai al grupului tinta.

Următoarele variabile pot constitui un punct de plecare pentru identificarea beneficiilor:

- Beneficiarii indirecţi ai infrastructurii publice comunitare: populaţia Mun Sf. Gheorghe: cca. 54.650 persoane

- Valorificarea terenurilor exsitente in propritatea Municipiului în interesul populaţiei defavorizate si implicit al tuturor locuitorilor;

Impacturile proiectului sunt următoarele:

Impacturi pozitive, ce se includ în analiza la poziţia beneficii. Putem avea următoarele beneficii:

    - Pe perioada construcţiei: număr de locuri de muncă temporare;

    - Pe perioada de viaţă a proiectului: asigurarea de spaţii publice şi condiţii adecvate pentru colectivitatea defavorizata, beneficii propagate prin creşterea nivelului de trai al poulaţiei din zona; impacturi negative, ce se includ în analiză la poziţia costuri economice.

    - Putem avea următoarele costuri:pe perioada construcţiei. de exemplu: pe perioada lucrărilor de construcţii zgomotul şi celelalte inconveniente pentru vecinătăţi; costul investiţiei reprezintă o plată în avans, care va produce beneficii pe termen mediu si lung;

    - Pe perioada de viaţă a proiectului.menţinerea spaţiilor amenajate în condiţii optime, care comportă plăţi curente, dar beneficii viitoare greu cuantificabile,

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară:

EVOLUŢIA PREZUMATĂ A COSTURILOR DE OPERARE ŞI A VENITURILOR

Veniturile incasate in urma investitiei  - prestatii sociale tarife 0

Costurile:vor fi finantate din subventii de la bugetul local

Veniturile si costurile de functionare for fi incluse in bugetul Municipiului Sf. Gheorghe si implicit provin din Bugetul general al primariei Sf. Gheorghe si vor fi aprobate de  Consiliul local al Municipiului Sf. Gheorghe.

Costuri cu personalulu si costuri materiale

| Denumire cheltuieli | Luna | Salr lunar | Valoare anuala |
| --- | --- | --- | --- |
| Salarii -Administator /referent social | 12 | 4961 | 59532 |
| CAM |  | 2.25% | 1339 |
| Total cheltuieli personal |  |  | 60871 |

| Denumire cheltuieli | Consum | Pret | Cost anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie electrica | 12000 | 0.65 | 7800 |
| Energie termica | 329920 | 0.15 | 49488 |
| Apa | 2190 | 6.55 | 14345 |
| Telecomunicatii | 12 | 50 | 600 |
| Intretinere, curatenie | 813 | 31.3 | 25447 |
| Obiecte de inventar | 2 | 1500 | 3000 |
| Intretinere, reparatii curente | 6349615 | 0.15% | 9524 |
| Total cheltuilei materiale |  |  | 110203 |

Sustenabilitatea proiectului a fost analizată pentru „scenariul cu proiect”, pentru o perioada de 16 an. In perioada de analiză luând în calcul următoarele elemente:

- valoarea investiţiei;

- sursele de finanţare;

- veniturile din subvenţii şi transferuri;

- cheltuielile de operare.

Din analiză rezultă că proiectul este sustenabil, veniturile defalcate din bugetul primariei va acoperi costurile de întreţinere. Tabelul sustenabilităţii financiare se regăseşte în ANEXA 2

- Sursele de finanţare ale proiectului:

| Nr. crt. | Surse de finanţare | Valoare |
| --- | --- | --- |
|  |  | (RON) |
|  | Finanțarea cheltuielilor obiectivului de investiții se poate realiza din fonduri proprii al Municipiului Sfântu Gheorghe respectiv din fonduri europene APELURILE DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, AXA PRIORITARĂ 9:Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Prioritatea de Investiții 9.1 - DEZVOLTARE LOCALĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII (DLRC). | 6.349.615,87 |

4) Ipoteze de bază

| 1. | Toate costurile sunt exprimate în preţuri curente 2019, fără actualizare la inflaţia prognozată; preţuri interne; moneda de referinţă este Leul; |
| --- | --- |
| 2. | EIRR este calculată pentru 16 ani, durata estimată a proiectului. Aceasta perioadă include 12 luni de execuţie a investiţiei, precum şi următorii 15 ani (2020-2036) de operare/activitate; |
| 3. | Proiectul include costurile legate de teren adiţional pentru că se presupune ocuparea unei suprafete de teren în scopul realizării proiectului; CF; Valoare teren; Suprafata; PU; Valoare teren. 25533; 2192 2 5; 142; 65; 9230. 24281; Investitie; 1146; 136; 155420.52. Valoare totala a terenului; 1288; 164650.52. |
| 4. | Valoarea ratei de actualizare utilizată în analiză este 5%; |
| 5. | Metoda utilizată în dezvoltarea ACB financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”, în care fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în consideraţie. |

Investiţia s-a presupus a se derula pe perioadă de 24 luni.

| U.M. | Investitia de baza - | Investitie de mentinere |
| --- | --- | --- |
| An | 2020-2021 | 2031/2034 |
| Lei | 6.349.615,87 | 136.535/133249 |
| Procent | 100,00% | 100% |

Analiza financiară a fost realizată pe rezultatele incrementale ale proiectului (scenariul cu proiect minus scenariul fără proiect 0 ).

Principalii indicatori de performanţă sunt prezentaţi în următoarele anexe:

– Calculul venitului net actualizat al investiţiei / capitalului si RIRF C sau K –, cu următoarele rezultate:

| Rata internă a Rentabilităţii Financiare a Investiţiei (RIRF/C sau K ) | -3,68% |
| --- | --- |
| Valoarea actuală netă financiară a investiţiei (VNAF/C sau K ) | -4.242.826 lei |
| Rata de actualizare | 5% |

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este de a calcula indicatorii performanţei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Metoda care a fost utilizată în dezvoltarea ACB financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. În această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în consideraţie.

Profitabilitatea financiară a investiţiei în proiect este determinată de indicatorii :

- VNAF/C sau K  (venitul net actualizat calculat la total valoare investiţie si aport propriu la o rata de actualizare de 5%) care este determinat la valoarea de -4.242.826 Lei.

- din această valoare coroborată cu cea a RIRF/C deducem faptul că proiectul nu se autosustine, necesita finantare din fonduri publice

- RIRF/C sau K(rata internă de rentabilitate calculată la total valoare investiţie) este  -3,68%

Sustenabilitatea financiară a proiectului este evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat neactualizat. Acesta este pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză (2020-2036). La determinarea acestuia s-au luat în considerare toate costurile precum şi sursele de finanţare.

Valoarea reziduală

| Indicator | Suprafata mp | Valoarea investitie | DNU | Amortizare anuala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total costuri cu invetitie | 813,17 | 6514265 |  | 172257 |
| Investitie de baza |  | 6349614.87 |  | 172257 |
| Constructii |  | 6079831 | 40 | 151996 |
| Utilaje |  | 136535 | 12 | 11378 |
| Dotari |  | 133249 | 15 | 8883 |
| Valoare teren | 1288 | 164651 |  |  |
| Valoare ramasa dupa 16 ani |  |  |  | 3930411 |

  - Valoarea reziduală/ ramasa  = 3.930.411 lei

  - Pentru prezentul studiu s-a luat în considerare o valoare reziduală a investiţiei, calculata prin metoda amortizarii investiţia nefiind valorificabilă la sfârşitul  perioadei de analiză a investiţiei, ramane in proprietatea investitorului.

  - Metoda este acceptabila pentru proiecte sociale.

  - Valoarea reziduală se pune în ultimul an de analiză cu semnul minus (Soldul activelor minus soldul pasivelor la sfârşitul orizontului de analiză). Aceasta s-a determinat ca fiind durata medie de viaţă normată (amortizare anuală medie = val inventar/durata medie normată).

Sustenabilitatea financiară a proiectului este evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat neactualizat. Acesta este pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză (2020-2036).

Sustenabilitatea proiectului a fost analizată pentru „varianta cu proiect” – Anexa 2, pentru perioada de analiză luând în calcul următoarele elemente:

- valoarea investiţiei;

- sursele de finanţare;

- structura investiţiei;

- orizontul de timp;

- veniturile;

- cheltuielile de operare;

- ipoteze de bază.

4.7. Analiza cost-eficacitate

f) Raportul cost-eficacitate

Grupul ţintă care va beneficia de pe urma realizării proiectului în mod direct:

- 3437 persoane, locuitorii al zonei vizatedin Mun Sf. Gheorghe

Anexa 5

| Valoarea actuala neta economica a investitiei | 5.778.790 |
| --- | --- |
| Valoarea actuală a beneficiilor pers. | 30859 |
| Cost –eficacitate | 187,2666 lei |
| Rata de actualizare | 5% |

4.8. Analiza de senzitivitate

Scopul analizei de senzitivitate este de a selecta variabilele „critice" şi parametrii modelului, aceştia fiind cei a căror variaţie, pozitivă sau negativă, comparată cu valoarea utilizată are cel mai mare efect asupra ratei de rentabilitate financiară sau asupra valorii prezente actualizate.

Analiza de senzitivitate este o tehnică de evaluare cantitativă a impactului modificării unor variabile de intrare asupra rentabilităţii proiectului investiţional.

Instabilitatea mediului economic caracteristic României presupune existenţa unei palete variate de factori de risc care mai mult sau mai puţin probabil pot influenţa performanţa previzionată a proiectului.

Aceşti factori de risc se pot încadra în două categorii:

- categorie care poate influenţa costurile de investiţie;

- categorie care poate influenţa elementele cash-flow-ului previzionat.

Metodologia abordată se bazează pe:

- analiza senzitivităţii, respectiv identificarea variabilelor critice ale parametrilor proiectului;

- calcularea valorii aşteptate a indicatorilor de performanţă ai proiectului.

Indicatorii luaţi în calcul pentru analiza senzitivităţii sunt:

  - rata internă de rentabilitate (RIRF/C);

  - valoarea netă actualizată (VNAF/C).

Indicele de senzitivitate este un coeficient de elasticitate care ne arată cu câte procente se modifică parametrul studiat în cazul modificării cu un procent a variabilei. Dacă acest indice este mai mare decat 1, respectiva variabilă este purtătoare de risc.

Pentru calculul senzitivităţii investiţiei, s-au efectuat următoarele corecţii:

- creşterea cu 10% asupra costurilor de investiţii, nu va produce modificari semnificative in indicatorul de rentabilitate.RIR/K -3,68% VAN -4.678.222

- cresterea a costurilor de operare cu 10% a va induce o scadere a rentabilitatii cu mai putin de 1%

- Analiza senzitivităţii în cazul în care costurile investiţiei cresc cu 10% - Anexa 5

| Rata Internă a Rentabilităţii Economice a Investiţiei (RIRE/C) | -3,68% |
| --- | --- |
| Valoarea actuală netă economică a investiţiei (VNAE/C) | -4.678.222 |
| Raport cost/beneficiu(B/C) | 0.25 |
| Rata de actualizare | 5% |

- Analiza senzitivităţii în cazul în care costurile de exploatare cresc cu 10% - Anexa 6

| Rata Internă a Rentabilităţii Economice a Investiţiei (RIRE/C) | -4,02% |
| --- | --- |
| Valoarea actuală netă economică a investiţiei (VNAE/C) | -4.410.615 |
| Raport cost/beneficiu(B/C) | 0.24 |
| Rata de actualizare | 5% |

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de risc are ca scop identificarea riscurilor majore pentru proiect şi probabilitatea de producere a acestora. Riscul apare atunci când:

- un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;

- efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariţia evenimentului este nesigură;

- atât evenimentul cât şi efectul acestuia sunt incerte

Managementul riscului presupune următoarele etape:

- Identificarea riscurilor

Riscurile proiectului au fost identificate folosind analiza cauzelor sursă. Astfel, pornind de la o matrice cadru logic, care reprezintă oglinda proiectului, au fost identificate potenţialele riscuri ale proiectului pe diferite nivele.

În cazul în care sursele din buget nu sunt identificate, proiectul nu poate fi implementat. Beneficiarul va lua masuri de identificare si delimitare a surselor.

Riscurile care pot să apară la implementarea activităţilor planificate sunt:

- riscurile de construcţie sunt toate riscurile care pot apărea în timpul construcţiei proiectului sau ca rezultat direct al acesteia, care pot fi:

- Întârzieri în procedurile de achiziţii a contractelor de furnizare, servicii sau lucrări;

- Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat şi în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări;

Depăşirea costurilor de realizare a lucrărilor de construcţie: dimensiunile obiectelor de construcţie ce aparţin unei lucrări de construcţie, numărul mare de etape de construcţie care trebuie realizate în anumite conditii tehnologice şi organizatorice, numărul mare de acţiuni cu caracter tehnic, economic, administrativ, variatia condiţiilor meteorologice fac ca durata de execuţie a lucrării să fie relativ mare cu implicaţii majore asupra costului de execuţie şi a prevederilor contractuale (termene, decontări, repartizarea riscului).

- Condiţii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor;

- Nerespectarea termenelor de plată conform calendarului prevăzut în contract.

Riscul de întârziere a lucrărilor ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile este un risc comun tuturor proiectelor de investiţie. Schimbările climatice din ultimii ani au condus la o dificultate a constructorilor în aprecierea unui grafic de lucru realist.

Sistemul birocratic prezent şi caracterul schimbător al legislaţiei privind achiziţiile publice au determinat, în practică, grave decalaje între momentul planificat al plăţii şi cel al plăţii efective.

Practica implementării proiectelor de investiţii a demonstrat că motivul principal al întârzierii recepţiei lucrărilor de investiţie se datorează unei proaste corelaţii între condiţiile financiare şi cele de timp stipulate în documentele de licitaţie şi posibilităţile reale ale antreprenorilor.

Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achiziţii poate apare ca urmare a influenţei unor factori externi care să producă decalaje faţă de termenele stabilite iniţial.

Aceste condiţii externe, necontrolabile prin proiect, pot fi determinate, de exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor specializaţi pentru tipul de acţiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta condiţiile financiare impuse de procedurile de licitaţie sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea unor licitaţii şi depăşirea perioadei de contractare estimate.

  - riscurile de întreţinere şi operare care se pot datora incapacităţii financiare a beneficiarului de a întreţine investiţia realizată sau a imposibilităţii de a obţine beneficiile sperate. Aici se pot identifica trei situaţii:

- creşterea cheltuielilor de exploatare;

- modificarea simultană a cheltuielilor şi a subventiilor.

După cum s-a putut constata în analiza de senzitivitate performanţele prezentului proiect măsurate sub forma ratei interne de rentabilitate şi a valorii actuale nete sunt influenţate de nivelul cheltuielilor de operare şi respectiv de nivelul investitiei.

- Influenţele negative din partea celor beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului nu au fost identificate.

- Analiza riscului

Analiza calitativă a riscurilor este utilă în determinarea priorităţilor în alocarea resurselor pentru controlul şi finanţarea riscurilor.

Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importanţei riscurilor precum şi aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru această etapă, esenţială este matricea de evaluare a riscurilor, în funcţie de probabilitatea de apariţie şi impactul produs.

În acest caz, poziţionarea riscurilor în diagrama riscurilor este subiectivă şi se bazează doar pe expertiza echipei de proiect, respectiv administratorul investiţiei.

Diagrama riscurilor

| Impact | Probabilitate | SCAZUT | MEDIU | MARE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOW |  |  |  |  |
| MEDIUM |  | - Nerespectarea termenelor de plată conform calendarului prevăzut în contract | - Condiţii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor | Întârzieri în procedurile de achiziţii a contractelor de furnizare, servcii sau lucrări |
| HIGH |  | Riscuri de întreţinere şi operare a investiţiei |  | Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat şi în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări |

Legenda:

Ignoră riscul

Precauţie la astfel de riscuri

Se impune un plan de acţiune

- Elaborarea unui plan de răspuns la riscuri

Tehnicile de control al riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în următoarele categorii:

- Evitarea riscului – implică schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariţia riscului;

- Transferul riscului – împărţirea impactului negativ al riscului cu o terţă parte (contracte de asigurare, garanţii);

- Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea şi/sau impactul negativ al riscului;

- Planuri de contingenţă – planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare în momentul  apariţiei riscului.

Planul de răspuns la riscuri se face pentru acele riscuri clasate în căsuţele colorate:

| Matricea de management al riscurilor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Risc | Tehnici de control | Măsuri de management al riscurilor |
| 1 | Condiţii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor | Reducerea riscului | In vederea reducerii impactului asupra implementării cu succes a investiţiei, se recomandă o planificare riguroasă a activităţilor proiectului şi luarea în calcul a unor marje de timp. |
| 2 | Întârzieri în procedurile de achiziţii a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrări | Evitarea riscului | Managerul de proiect va avea ca responsabilitate monitorizarea şi controlul riscurilor, astfel încât activităţile din cadrul proiectului să fie adaptate imediat ce intervin schimbări în circumstanţe sau se produce un risc. Pentru a evita întârzierile în organizarea procedurilor de achiziţii, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificaţi din timp posibilii furnizori şi se va încerca o comunicare cât mai transparentă cu aceştia. |
| 3 | Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat şi în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări | Evitarea riscului | Pentru ca acest risc să poată fi prevenit este necesar ca din etapa de elaborare a documentaţiei de finanţare a proiectului bugetul estimat de costuri să fie elaborat realist şi pe baza unor sume certe. În ceea ce priveşte costurile de execuţie se impune implementarea unui sistem foarte riguros de supervizare, care va presupune organizarea de recepţii partiale pentru fiecare stadium al lucrărilor în parte. Procedurile aferente vor fi prevăzute în documentele de licitaţie şi în contractele care se vor încheia. Sistemul de supervizare va consta în următoarele aspecte: încadrarea în standardele de calitate şi în termenele prevăzute. În condiţiile în care prevenirea acestui risc nu constituie o măsură oportună şi realistă, în contractul încheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate şi denunţare unilaterală. |
| 4 | Riscuri de întreţinere şi operare a investiţiei | Evitarea riscului | În analiza senzitivităţii s-au luat în considerare factorii cei mai importanţi care pot avea un impact semnificativ asupra proiectului, aceştia au fost rata de creştere a cheltuielilor cu întreţinerea şi nivelul veniturilor. Beneficiarul investiţiei va trebui să-şi orienteze cu prioritate atenţia asupra nivelului întreţinerii finanţării, monitorizarea costurilor astfel încât acestea să se încadreze în bugetul anual prevăzut. |

După cum se poate observa riscurile de realizare a investiţiei sunt destul de reduse, iar gradul lor de impact nu afectează eficiacitatea şi utilitatea investiţiei.

Anexa 1 Costuri si venituri din exploatare cu proiect

Anexa 2 Sustenabiliate financiara

Anexa 3 Calcularea ratei interne de rentabilitate a investitiei

Anexa 4 Calcul cost beneficiu actualizat

Anexa 5 Senzitivitate cost investitie

Anexa 6 Senzitivitate cost operare

Anexa 7 Senzitivitate venituri

5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor

SCENARIUL 1 – maximal – cu dotarea și echiparea totală al centrului

Se propune construirea unui centru comunitar integrat conform cerințelor beneficiarului având scopul de a oferi:

- servicii socio-educaționale tip centru de zi pentru copii (având 5 săli pentru activități de grupuri de circa 20 de copii respectiv 2 săli pentru grupuri mari – cu posibilitatea de servire a mesei cu toate anexele necesare),

- servicii de informare și consiliere pentru adulți respectiv servicii de dezvoltare comunitară (având 4 săli pentru consultări individuale respectiv cele 2 săli mai mari pentru grupuri mai mari de adulți, se va mai amenaja un duș, grup sanitar și spălătorie),

- servicii medicale (în blocul medical compus din hol de așteptare, cabinet medical, izolator și grup sanitar),

- punct de acces public la informații (recepție/birou)

Centrul comunitar propus se va realiza pe un teren de formă neregulată de 1 288 mp. Construcția propusă cu regimul de înălțime demisol parțial, parter și mansardă parțială se va beneficia de geometria dată al terenului: astfel având în vedere panta accentuată al terenului între colțul sud vestic respectiv nord estic (diferența de nivel fiind de aproape 4 m – colțul nord estic fiind cea joasă) se propune amplasarea aripii cu demisol parțial în colțul nord estic al parcelei, totodată având în vedere forma terenului și funcțiunile propuse în acest centru s-a optat pentru o rezolvare cu o curte interioară protejată care facilitează accesul ușor dar supravegheat în sălile amenajate.

Astfel clădirea cu o planimetrie care urmărește planimetria neregulată al terenului este astfel amplasată întrucât această curte interioară să aibă dimensiunile maxime. Se pot distinge 4 aripi al clădirii: aripa vestică dealungul străzii Váradi József marchează accesul principal al centrului, aripa estică este legat cu această aripă de cele două aripi laterale cea sudică şi cea nordică. Aripa estică şi vestică vor avea acoperiş şarpantă iar corpurile de legătură se vor realiza cu acoperiş terasă – încercând astfel ruperea acestui volum în mai multe elemente – având în vedere faptul că în vecinătate nu se găsesc construcţii cu astfel de dimensiuni.

Ansamblul de corpuri de clădiri va avea mai multe accese, accesul principal fiind de pe strada Váradi József – printr-un gang care conduce spre curtea interioară parțial acoperită. Pe partea nordică al gangului se va accede blocul medical, gangul acoperit și protejat oferind un spațiu de așteptare generoasă pentru această funcțiune. Blocul medical se va compune dintr-un mic hol de așteptare, un cabinet medical din care se deschide un izolator respectiv un grup sanitar care se accede din holul de așteptare.

Recepția, sau biroul de informare va avea un acces ușor printr-o scară și poartă realizată pe fațada nordică al ansamblului. La fel pe fațada nordică casa scării deservind aripa estică va avea un acces direct din exterior (aceasta fiind și o cale de evacuare din exterior dar ajutând și accesul ușor al oficiului/chicinetei de la parter unde se va pregăti/servi mâncarea pentru sala de mese – sala pentru activități în grup mare).

Așa cum s-a menționat mai sus sălile de la parterul construcției se vor accede din curtea interioară al clădirii, astfel din gangul de acces spre sud se va accede grupul de săli compus din 3 săli dotați pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani cu grup sanitar comun. În continuare pe latura sudică al curții interioare se va accede grupul de săli compus din 2 săli dotați pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani fiecare cu grup sanitar propriu. Aceste săli vor avea acces direct în exterior – printr-o terasă acoperită cu pergolă de lemn de unde se va accede curtea sudică al clădirii.

Pe latura estică al curții interioare se vor accede cele 2 săli pentru activități în grup mare. Aceste două săli vor fi compartimentate printr-o ușă rabatabilă de 4,70x2,55 m pentru a facilita folosirea simultană în cazul servirii mesei sau în cazul unor activități de mai multe grupuri. Această sală va avea acces direct în oficiul/chicineta respectiv într-un depozit.

Pe latura nordică al curții interioare se găsește dușul/grupul sanitar/spălătoria comună care va fi folosit atât de către organizații care își desfășoare activitatea în acest centru cât și de vizitatorii/utilizatorii centrului: locuitorii cartierului Örkő. Supravegherea se va face din biroul/punctul de informare amplasată în colțul nord estic al blocului medical.

Casa scării se va amplasa în colțul nord estic al ansamblului. Prin casa scării se vor accede sălile de la demisol respectiv de la mansardă. În demisol se vor amplasa 4 săli pentru consultări individuale de diferite dimensiuni respectiv centrala termică. La mansardă vor fi amplasate sălile administrative și anexele acestora care vor fi folosite de organizațiile care își desfășoară activitatea în acest centru. Astfel se vor dota 4 birouri, 2 săli de ședințe, un oficiu și un grup sanitar.

În ceea ce privește utilitățile centrul se va lega la rețelele municipale existente în zonă: la rețea de alimentare cu energie electrică, rețea de gaz metan, rețea de apă și canalizare. Pentru a ridica eficiența energetică și a reduce costurile de întreținere se propune dotarea centrului cu panouri fotovoltaice respectiv panouri solare cu colector solar cu tuburi vidate. Centrala termică se va amenaja în demisol, în colțul vestic al acestuia. La parter, lângă recepție/birou de informare se va mai dota o cameră tehnică.

În ceea ce privește amenajarea exterioară se propune aranjarea terenului în așa fel întrucât să se folosească de topometria existentă dar să aibă în vedere cerințele funcționale. Astfel pe latura vestică se va prelua panta străzii Váradi József – și prin 1/3 trepte se va ajunge la cota gangului respectiv printr-o platformă care se va realiza la cota de călcare al gangului la sud de aceasta între trotuarul străzii și trotuarul de gardă al clădirii. Pe partea nordică a parcelei se va amenaja o rampă de 3,00 m lățime care va conduce la accesul secundar/ de serviciu – facilitând un acces ușor spre oficiul/chicineta centrului. Se va amenaja o terasă dotată cu o pergolă de lemn, care se va accede din cele 2 săli pentru copii cu vârstă preșcolară (astfel evacuarea în caz de incendiu din aceste săli se va realiza direct în exterior). În colțul sud estic al terenului respectiv dealungul laturii sudice s-a păstrat o zonă verde pentru posibilitatea jocului în aer liber al copiilor care utilizează sălile de activități. În jurul clădirii se va amenaja un trotuar de gardă.

Se consideră un element important închiderea perimetrală al terenului pe care se va realiza centrul comunitar dar într-un fel în care să aibă un aspect deschis, primitor. Astfel s-a optat la folosirea unui gard metalic din plasă bordurată pe țevi metalici rectangulari – aceasta se va monta pe 3 laturi al terenului, latura nordică, estică și sudică – lasând astfel deschisă latura vestică spre strada Váradi József. Pentru posibilitatea de închidere al centrului în gangul de acces se vor monta rulouri de grilaj metalic pliabil, respectiv se vor mai monta 3 porți metalici dealungul laturii nordice respectiv sudice.

Accesul persoanelor cu handicap locomotor este facilitat prin platforma dintre strada Váradi József respectiv gangul de acces. Prin gang se va ajunge în curtea interioră care va avea un pavaj plan și din care se vor accede toate funcțiunile publice. Grupul sanitar pentru persoanele cu handicap locomotor este propus pe latura sudică al curții interioare între cele 2 grupuri de săli.

Dotarea adecvată al centrului reprezintă un factor important în posibilitatea de funcționare al acestuia, astfel se propune dotarea acestuia cu echipamentele și mobilierul necesar funcționării.

Bilanţul teritorial propus

suprafaţa totală a terenului studiat. 1288 mp

suprafaţa construcții propuse: 702,98 mp

regim de înălţime: Demisol (parțial) + Parter + Mansardă (parțială)

suprafață plantată: 373 mp

suprafeţe pavate – alei pietonale și carosabile: 215.15 mp

locuri de parcare propuse: 0 locuri

SCENARIUL 2 – minimal – fără dotarea și echiparea totală al centrului

În comparație cu scenariul 1 în acest scenariu se propune realizarea clădirii respectiv amenajarea terenului pe care se află centrul comunitar integrat fără dotarea acestuia cu panouri fotovoltaice, panouri solare, cu echipamente și mobilier necesare funcționării.

Bilanţul teritorial propus

suprafaţa totală a terenului studiat. 1288 mp

suprafaţa construcții propuse: 702,98 mp

regim de înălţime: Demisol (parțial) + Parter + Mansardă (parțială)

suprafață plantată: 373 mp

suprafeţe pavate – alei pietonale și carosabile: 215.15 mp

locuri de parcare propuse: 0 locuri

5.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

Ca urmare a analizei critice privind avantajele și dezavantajele scenariilor 1 și 2 pentru lucrarea CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT DIN ŐRKŐ din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, SCENARIUL RECOMANDAT DE CĂTRE ELABORATORUL STUDIULUI ESTE SCENARIUL 1.

5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind

5.3.a. obținerea și amenajarea terenului

Terenul studiat se află în cartierul Őrkő al Municipiului Sfântu Gheorghe, partea nord vestică al orașului pe un versant cu înclinație „spre oraș”, de la nord vest spre sud est.

Conform P.U.G. și R.L.U. aprobat prin H.C.L. nr. 367/2019 terenul se află într-o zonă de locuințe și servicii. Cartierul Őrkő este una din cele 3 zone marginalizate identificate la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe, fiind încadrat în categoria zonelor de tip mahala. În această zonă, oamenii locuiesc în case construite de ei, de cele mai multe ori ilegal, fără autorizații și pe teren care nu este în proprietatea lor. Accesul la utilități lipsește cu desăvârșire, locuințele nu sunt racordate la rețeaua de apă potabilă sau canalizare.

Localizare: Județul Covasna, mun. Sf. Gheorghe, Zona Őrkő, F.N.

Suprafața terenului: Terenul pe care se propune construire centrului comunitar face parte din terenurile identificate prin extrasele C.F. 24281 și 25533, Sfântu Gheorghe, având suprafețele de 34 019 respectiv 1 440 mp.

Terenul studiat are suprafața de 1 288 mp și este liber de construcții.

Dimensiuni în plan: Forma terenului studiat este neregulată, dar apropiată de un patrulater alungit cu dimensiunile maxime de circa 42 x 23-37 m.

Regim juridic: Cele două parcele din care face parte terenul studiat, parcelele identificate cu extras C.F. 24281, Sfântu Gheorghe, respectiv extras C.F. 25533, Sfântu Gheorghe sunt imobile în proprietatea Municipiului Sfântu Gheorghe, situate în intravilanul localității Municipiului Sfântu Gheorghe. Terenurile au notat drept de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Regim economic: Zonă de locuințe și servicii. Folosința actuală fiind teren de tip curți și construcții.

În ceea ce privește amenajarea exterioară se propune aranjarea terenului în așa fel întrucât să se folosească de topometria existentă dar să aibă în vedere cerințele funcționale. Astfel pe latura vestică se va prelua panta străzii Váradi József – și prin 1/3 trepte se va ajunge la cota gangului respectiv printr-o platformă care se va realiza la cota de călcare al gangului la sud de aceasta între trotuarul străzii și trotuarul de gardă al clădirii. Pe partea nordică a parcelei se va amenaja o rampă de 3,00 m lățime care va conduce la accesul secundar/ de serviciu – facilitând un acces ușor spre oficiul/chicineta centrului. Se va amenaja o terasă dotată cu o pergolă de lemn, care se va accede din cele 2 săli pentru copii cu vârstă preșcolară (astfel evacuarea în caz de incendiu din aceste săli se va realiza direct în exterior). În colțul sud estic al terenului respectiv dealungul laturii sudice s-a păstrat o zonă verde pentru posibilitatea jocului în aer liber al copiilor care utilizează sălile de activități. În jurul clădirii se va amenaja un trotuar de gardă.

Se consideră un element important închiderea perimetrală al terenului pe care se va realiza centrul comunitar dar într-un fel în care să aibă un aspect deschis, primitor. Astfel s-a optat la folosirea unui gard metalic din plasă bordurată pe țevi metalici rectangulari – aceasta se va monta pe 3 laturi al terenului, latura nordică, estică și sudică – lasând astfel deschisă latura vestică spre strada Váradi József. Pentru posibilitatea de închidere al centrului în gangul de acces se vor monta rulouri de grilaj metalic pliabil, respectiv se vor mai monta 3 porți metalici dealungul laturii nordice respectiv sudice.

Accesul persoanelor cu handicap locomotor este facilitat prin platforma dintre strada Váradi József respectiv gangul de acces. Prin gang se va ajunge în curtea interioră care va avea un pavaj plan și din care se vor accede toate funcțiunile publice.

5.3.b. asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului

Toate utilitățile necesare funcționării obiectivului vor fi asigurate după cum urmează:

Alimentarea cu apă și canalizare - Alimentare cu apă se va realiza printr-un branșament de apă racordat la rețeaua de alimentare cu apă a localității Municipiului Sfântu Gheorghe - așa cum s-a descris în capitolul 4.3.

Alimentarea cu energie electrică - Alimentarea cu energia electrică se va asigura din reţeaua existentă din zonă, așa cum s-a descris în capitolul 4.3..

Alimentarea cu gaz metan - Alimentarea cu energia de gaz metan se va asigura din reţeaua existentă din zonă, așa cum s-a descris în capitolul 4.3..

5.3.c. Soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi

Schema structurii de rezistenţă propuse:

Infrastructură:

- Ziduri de sprijin și perimetrali din beton armat cu grosime de 30 cm (exterior) și cărămidă gu goluri verticale (interior) în demisol.

- fundații izolate din beton simplu și cuzineți din beton armat sub stâlpi, conectate între ele cu grinzi de fundare

- fundații continue din beton simplu de 60 cm cu elevație din beton armat de 30 cm lățime sub pereți demisol

- strat de umplutură compactat sub planșee de pe sol la modul de deformație liniară de cel puțin E=15000 kPa

- placă pe sol din beton armat de 12 cm

- planșeu peste demisol din beton armat de 15 cm

Suprastructură:

- structură în cadre cu stâlpi din beton armat 30x30 cm și grinzi din beton armat

Pereţi:	-      pereți nestructurali din zidărie de cărămidă (blocuri din argilă arsă) cu goluri verticale

Planşee: -      planșeu monolit din beton armat de 15 cm care reazămă pe stâlpi și pe grinzi de beton armat

- planșeu casetat din grinzi de beton armat care reazemă pe grinzi și stâlpi perimetrali

- scări din beton armat

Acoperiș: -     șarpantă în patru ape din lemn masiv de rășinoase

Materiale folosite pentru construcția propusă:

Betoane:

- blocuri de fundație: clasa de rezistenţă C8/10

- cuzineți, elevații, grinzi de fundare, placă pe sol : clasa de rezistenţă C20/25

- stâlpi, grinzi, centuri, planşee, scări: clasa de rezistenţă C20/25

- ziduri de sprijin, elemente de beton armat în exterior: clasa de rezistenţă C25/30

Oţel beton:

- BST 500, PC52 , STNB

Lemn:

- șarpantă: lemn masiv de rășinoase C16

Descriere arhitecturală:

Centrul comunitar propus se va realiza pe un teren de formă neregulată de 1 288 mp. Construcția propusă cu regimul de înălțime demisol parțial, parter și mansardă parțială se va beneficia de geometria dată al terenului: astfel având în vedere panta accentuată al terenului între colțul sud vestic respectiv nord estic (diferența de nivel fiind de aproape 4 m – colțul nord estic fiind cea joasă) se propune amplasarea aripii cu demisol parțial în colțul nord estic al parcelei, totodată având în vedere forma terenului și funcțiunile propuse în acest centru s-a optat pentru o rezolvare cu o curte interioară protejată care facilitează accesul ușor dar supravegheat în sălile amenajate.

Astfel clădirea cu o planimetrie care urmărește planimetria neregulată al terenului este astfel amplasată întrucât această curte interioară să aibă dimensiunile maxime. Se pot distinge 4 aripi al clădirii: aripa vestică dealungul străzii Váradi József marchează accesul principal al centrului, aripa estică este legat cu această aripă de cele două aripi laterale cea sudică şi cea nordică. Aripa estică şi vestică vor avea acoperiş şarpantă iar corpurile de legătură se vor realiza cu acoperiş terasă – încercând astfel ruperea acestui volum în mai multe elemente – având în vedere faptul că în vecinătate nu se găsesc construcţii cu astfel de dimensiuni.

Ansamblul de corpuri de clădiri va avea mai multe accese, accesul principal fiind de pe strada Váradi József – printr-un gang care conduce spre curtea interioară parțial acoperită. Pe partea nordică al gangului se va accede blocul medical, gangul acoperit și protejat oferind un spațiu de așteptare generoasă pentru această funcțiune. Blocul medical se va compune dintr-un mic hol de așteptare, un cabinet medical din care se deschide un izolator respectiv un grup sanitar care se accede din holul de așteptare.

Recepția, sau biroul de informare va avea un acces ușor printr-o scară și poartă realizată pe fațada nordică al ansamblului. La fel pe fațada nordică casa scării deservind aripa estică va avea un acces direct din exterior (aceasta fiind și o cale de evacuare din exterior dar ajutând și accesul ușor al oficiului/chicinetei de la parter unde se va pregăti/servi mâncarea pentru sala de mese – sala pentru activități în grup mare).

Așa cum s-a menționat mai sus sălile de la parterul construcției se vor accede din curtea interioară al clădirii, astfel din gangul de acces spre sud se va accede grupul de săli compus din 3 săli dotați pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani cu grup sanitar comun. În continuare pe latura sudică al curții interioare se va accede grupul de săli compus din 2 săli dotați pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani fiecare cu grup sanitar propriu. Aceste săli vor avea acces direct în exterior – printr-o terasă acoperită cu pergolă de lemn de unde se va accede curtea sudică al clădirii.

Pe latura estică al curții interioare se vor accede cele 2 săli pentru activități în grup mare. Aceste două săli vor fi compartimentate printr-o ușă rabatabilă de 4,70x2,55 m pentru a facilita folosirea simultană în cazul servirii mesei sau în cazul unor activități de mai multe grupuri. Această sală va avea acces direct în oficiul/chicineta respectiv într-un depozit.

Pe latura nordică al curții interioare se găsește dușul/grupul sanitar/spălătoria comună care va fi folosit atât de către organizații care își desfășoare activitatea în acest centru cât și de vizitatorii/utilizatorii centrului: locuitorii cartierului Örkő. Supravegherea se va face din biroul/punctul de informare amplasată în colțul nord estic al blocului medical.

Casa scării se va amplasa în colțul nord estic al ansamblului. Prin casa scării se vor accede sălile de la demisol respectiv de la mansardă. În demisol se vor amplasa 4 săli pentru consultări individuale de diferite dimensiuni respectiv centrala termică. La mansardă vor fi amplasate sălile administrative și anexele acestora care vor fi folosite de organizațiile care își desfășoară activitatea în acest centru. Astfel se vor dota 4 birouri, 2 săli de ședințe, un oficiu și un grup sanitar.

În ceea ce privește amenajarea exterioară se propune aranjarea terenului în așa fel întrucât să se folosească de topometria existentă dar să aibă în vedere cerințele funcționale. Astfel pe latura vestică se va prelua panta străzii Váradi József – și prin 1/3 trepte se va ajunge la cota gangului respectiv printr-o platformă care se va realiza la cota de călcare al gangului la sud de aceasta între trotuarul străzii și trotuarul de gardă al clădirii. Pe partea nordică a parcelei se va amenaja o rampă de 3,00 m lățime care va conduce la accesul secundar/ de serviciu – facilitând un acces ușor spre oficiul/chicineta centrului. Se va amenaja o terasă dotată cu o pergolă de lemn, care se va accede din cele 2 săli pentru copii cu vârstă preșcolară (astfel evacuarea în caz de incendiu din aceste săli se va realiza direct în exterior). În colțul sud estic al terenului respectiv dealungul laturii sudice s-a păstrat o zonă verde pentru posibilitatea jocului în aer liber al copiilor care utilizează sălile de activități. În jurul clădirii se va amenaja un trotuar de gardă.

Se consideră un element important închiderea perimetrală al terenului pe care se va realiza centrul comunitar dar într-un fel în care să aibă un aspect deschis, primitor. Astfel s-a optat la folosirea unui gard metalic din plasă bordurată pe țevi metalici rectangulari – aceasta se va monta pe 3 laturi al terenului, latura nordică, estică și sudică – lasând astfel deschisă latura vestică spre strada Váradi József. Pentru posibilitatea de închidere al centrului în gangul de acces se vor monta rulouri de grilaj metalic pliabil, respectiv se vor mai monta 3 porți metalici dealungul laturii nordice respectiv sudice.

Accesul persoanelor cu handicap locomotor este facilitat prin platforma dintre strada Váradi József respectiv gangul de acces. Prin gang se va ajunge în curtea interioră care va avea un pavaj plan și din care se vor accede toate funcțiunile publice. Grupul sanitar pentru persoanele cu handicap locomotor este propus pe latura sudică al curții interioare între cele 2 grupuri de săli.

Dotarea adecvată al centrului reprezintă un factor important în posibilitatea de funcționare al acestuia, astfel se propune dotarea acestuia cu echipamentele și mobilierul necesar funcționării.

5.3.d. Probe tehnologice şi teste - Nu este cazul

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii

- indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a investiţiei, fără TVA: 5.300.791,21 lei, din care construcţii-montaj (C+M), fără TVA: 4.230.967,04 lei.

Valoarea totală a investiţiei, cu TVA: 6.294.275,52 lei, din care construcţii-montaj (C+M), cu TVA: 5.034.850,78 lei.

- indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

suprafaţa totală a terenului studiat. 1288 mp

suprafaţa construcții propuse: 702,98 mp

regim de înălţime: Demisol (parțial) + Parter + Mansardă (parțială)

suprafață plantată: 373 mp

suprafeţe pavate – alei pietonale și carosabile: 215.15 mp

locuri de parcare propuse: 0 locuri

- indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

Indicatori financiari:

- durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

Durata de realizare(estimată): 12 luni

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Conform Certificatului de Urbanism nr. 198 din 15.04.2019 emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe - respectiv P.U.G. și R.L.U. aprobat prin H.C.L. nr. 367/2018., cu respectarea legii nr. 50/1991, cu completările şi modificările ulterioare şi a codului civil.

Intervențiile propuse au fost proiectate cu respectarea legislaţiei în vigoare:

La întocmirea proiectului de instalatii s-au avut in vedere actele normative în vigoare la data elaborării proiectului după cum urmează:

Normativ I9-2015 privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor

Normativ I-13-05 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala

Normativ C-56 privind verificarea şi recepţia lucrărilor de C+M.

Normativ I7-2011 pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor

Normativ C 142 – 1985 privind termoizolaţiile

Normativ P118-99 Norme tehnice pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor împotriva focului

STAS 7132 - 86 – privind măsurile de siguranţă la instalaţiile de încălzire cu apă având temperatura maximă de 115°C

Legea nr.10/95 privind calitatea în construcţii.

STAS - 8591-91 Amplasarea în loc. a reţelelor subterane

STAS - 4163-95 Reţele exterioare de distribuţie

La întocmirea Studiului de Fezabilitate au fost respectate prevederile si recomandările Normativului privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare, indicativ I 9-1996.

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Finanțarea cheltuielilor obiectivului de investiții se poate realiza din fonduri proprii al Municipiului Sfântu Gheorghe respectiv din fonduri europene APELURILE DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, AXA PRIORITARĂ 9:Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Prioritatea de Investiții 9.1 - DEZVOLTARE LOCALĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII (DLRC).

6. Urbanism, acorduri şi avize conforme – vezi anexe

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

Certificatul de Urbanism nr. 198 din 15.04.2019 emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe.

6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras Carte Funciară nr. 24281, Sfântu Gheorghe

Extras Carte Funciară nr. 25533, Sfântu Gheorghe

6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice

Anexe:

Studiu geotehnic

Studiu de eficiență energetică

7. Implementarea investiţiei

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției este Municipiul Sfântu Gheorghe – prin Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare

Elaborarea documentației necesare obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor și al proiectului tehnic:

4 luni

Execuția lucrărilor:									 12 luni

7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare

În ceea ce privește funcționarea centrului comunitar, întreținerea acesteia va fi asigurată de către Municipiul Sfântu Gheorghe, prin Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe.

7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale

Se recomandă înființarea unei unități de implementare a proiectului (UIP) cu minim următorul personal cheie: manager de proiect, responsabil financiar, responsabil achiziții, responsabil tehnic.

8. Concluzii şi recomandări

Se recomandă ca înaintea implementării proiectului, CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT DIN ŐRKŐ din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna să se întocmească un Proiect Tehnic. Execuția se va realiza pe baza acestei documentații, care va respecta toate prevederile din scenariul ales.

| Şef proiect: arh. ZSIGMOND Pál | Întocmit: ARHITECTURĂ arh. AMBRUS HLAVATHY Zsófia |
| --- | --- |
|  | INSTALAȚII ing. BITTENBINDER Brigitta ing. BÁLINT Szilárd ing. KILYÉN Alexandru |